建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产4500万米印花布和200万件家纺产品项目

建设单位（盖章）：江苏瑞轩纺织科技有限公司

编制日期：             2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	53

六、结论	55

附表	56

附件1建设项目备案证

附件2委托书

附件3信用承诺书

附件4建设单位意见表

附件5危废处置承诺书

附件6入园协议

附件7江苏泗阳经济开发区规划环评批复

附件8生态环境分区管控查询报告

附件9法人身份证复印件

附件10建设单位营业执照

附件11噪声监测报告

附件12现场踏勘记录表

附件13 信息公开删除内容申请表

附件14排污权交易承诺书

附件15环评编制单位服务满意度调查表

附图

附图1建设项目地理位置图

附图2建设项目500米范围图

附图3建设项目平面图

附图4土地利用规划图

附图5建设项目所在水系图

附图6建设项目在江苏省生态空间保护区域分布图中的位置图

附图7卫生防护距离示意图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产4500万米印花布和200万件家纺产品项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2506-321362-89-01-247264 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区湘江路2号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度：118°44'26.156"，纬度：33°42'58.547″ ） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C1752化纤织物染精加工 C1771床上用品制造 | 建设项目 行业类别 | - 十四、纺织业17化纤织造及 - 印染精加工 175*； - 十四、纺织业17家用纺织制成品制造177* |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批部门 |  | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批文号 | 泗经开备〔2025〕159号 |  |
| 总投资（万元） |  | 20000 | 环保投资（万元） | 40 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.02 | 施工工期 | 2025年9月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10000 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）》 审批机关：/ |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名：《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书》； 审查机关：江苏省生态环境厅； 审查文件名称及文号：苏环审[2021]23号 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - （1）园区规划概况 - 江苏泗阳经济开发区(以下简称开发区)前身为泗阳工业园区，2006年5月经江苏省人民政府批准为省级开发区(苏政复〔2006〕37号)。2006年9月、2013年10月，开发区分别开展了规划环评(宿环发〔2006〕78号)和跟踪评价(苏环审(2013〕200号)。2020年，开发区管委会委托相关单位编制了《江苏泗阳经济开发区开发建设规划(2020-2035)》(以下简称《规划》)并同步开展了规划环境影响评价工作。开发区规划面积19.92平方公里，西至九江路-泗塘河、北至文城东路-泗水大道、东至魏来路、南至众兴东路以南300米。规划期限2020-2035年，规划近期到2025年，远期到2035年。本项目位于宿迁市泗阳县经济开发区湘江路2号，在园区规划面积内。 - 2、选址规划符合性 - 本项目位于宿迁市泗阳县经济开发区湘江路2号，根据规划四至范围可知，本项目所在地符合园区规划用地，项目用地性质为工业用地。 - 3、产业定位规划符合性 根据《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）》，开发区产业定位：以提高质量和效益为中心，以转变发展方式为主线，重点发展纺织服装（含印染）、食品饮料、轻工机械、电子信息等主导产业；通过开发区产业与“互联网+”融合发展推动产业转型升级，通过将工业化、信息化深度融合作为开发区调结构、促转型的有效抓手，降低企业成本，提升企业核心竞争力。 本次新建项目属于纺织业项目，符合开发区规划重点发展纺织服装（含印染）主导产业。 项目与规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析 表1-1项目与苏环审[2021]23号的相符性分析 审查意见具体要求; 本项目相符性分析; 符合性. (一)严格空间管控，优化空间布局。落实“三线一单”生态环境分区管控要求，进一步强化开发区空间管控，减轻产业发展对生态环境、人居环境造成不良影响。开发区内现有部分居住区，存在工居混杂现象。开发区需根据规划有序推进部分工业企业逐步关停退出，及时调整相应的用地性质，整合零散居住用地。居住区周边工业地块应优先引入无污染或轻污染项目，设置绿化隔离带，减缓工业生产对居住区的影响。加快推进韩庄、江庄、西刘等3个村庄农村居住点的拆迁工作。; 本项目为工业用地，不占用生态空间管控区域。; 相符. (二)实施污染物排放限值限量管理，切实改善区域生态环境质量。完善主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。加强江苏洋河酒厂股份有限公司污染治理和污染物排放的监管，确保企业稳定达标排放。在符合产业政策的前提下，洋河酒厂改扩建项目应做到“增产减污”。对区内印染企业进行整合升级，原则上仅服务于区内纺织服装企业，实施区内印染企业主要污染物排放总量控制，印染新改扩建项目在区内进行排污总量平衡和替代。; 项目在报批前申报总量手续，项目污染物总量指标在泗阳县范围内平衡; 相符. (三)加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单要求，严格限制与主导产业不相关的项目进入，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准。新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。严控高耗能、高排放项目，园区碳排放达峰时间按国家及江苏省规定时间内完成。; 项目建设符合生态环境准入清单，废气、废水等均满足排放标准要求; 相符. (四）完善环境基础设施。加快推进城东污水处理厂一期工程的新建项目建设。完善污水收集管网系统，确保区内生产废水和生活污水全收集、全处理。开展区域水污染物平衡核算管理，推动工业废水和生活污水分开收集、分质处理。加快实施入河排污口排查整治，做好清理合并。鼓励建设生态安全缓冲区，改善区域水环境质量。加快推进固体废物减量化、资源化、无害化的处理处置，规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置。; 项目生活污水一起经市政管网进入泗阳城东污水处理厂（一期）进行深度处理，固废得到有效处理; 相符. (五)健全园区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。制定环境应急预案，做到与各级政府、部门及企业应急预案的有效衔接，及时备案修编，定期开展演练，配备充足的环境应急物资，落实应急准备措施，建立应急响应联动机制，完善环境应急响应流程。建立隐患排查整改制度，推动园区及企业定期开展突发环境事件隐患排查治理，建立隐患清单并及时整改到位。完成园区三级环境防控体系建设，建立完善环境风险防控基础设施，并落实环境风险防范各项措施。; 本项目在正式投产前将建立隐患排查整改制度，参与园区三级环境防控体系建设，建立完善并落实环境风险防范各项措施。; 相符. （六）拟进入开发区的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点关注控制挥发性有机物排放环保措施等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中环境协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料供建设项目共享，项目环评相应评价可结合实际情况予以简化。; 项目正在进行环境影响评价; 相符. 综上可知，建设项目符合相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策 本次新建项目行业类别属于C1752化纤织物染精加工、C1771床上用品制造，对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》本次新建项目不属于其中的鼓励类、淘汰类、限制类；本次新建项目已取得江苏泗阳经济开发区管理委员会备案出具的项目备案证泗经开备〔2025〕159号。因此，本次新建项目符合国家目前相关产业政策。 二、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），国家级生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态空间管控区域以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。 本次新建项目距离最近的生态空间管控区域为京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区，距离最近的国家级生态保护红线区为泗阳黄河故道省级湿地公园。 表1-2项目周边最近的重要生态功能管控区及一览表 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导 生态功能; 范围; 面积(平方公里); 距离本次新建项目. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 泗阳县; 湿地生态 系统保护; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; /; 3.29; /; SW 5.9km. 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; 泗阳县; 水源水质保护; /; 含西自临河镇翟庄村，东止泗阳四号桥大运河水域及其两侧各100以内区域，以及泗阳四号桥到泗阳二号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳船闸到泗阳三号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各100米以内区域，以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域，及南侧100米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区; /; 5.06; SW 3.1km. 本次新建项目距离最近的国家级生态保护红线区（泗阳黄河故道省级湿地公园）约为5.9km，距离最近的生态空间管控区（京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区）约为3.1km。本次新建项目建设地点不在国家级生态保护红线及生态空间管控区范围内；本次新建项目建设不会对以上国家级生态保护红线区和生态空间管控区造成影响。 （2）环境质量底线 环境空气：根据《宿迁市2024年度环境质量公报》可知，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为 38.7ug/m3、 57ug/m3、21ug/m3、5ug/m3、160ug/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。 地表水：本新建项目外排废水接管至城东污水处理厂一期处理，尾水排入葛东河。葛东河水质监测数据引用江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划(2023-2030年)环境影响报告书中监测数据，本项目纳污河葛东河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 表1-3地表水环境质量引用监测数据（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 断面名称; 水质要求; 监测时间; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 葛东河; W8 城东一期排口上 游 500m; Ⅳ类; 2024; 7.47; 27.00; 1.04; 0.12. W9 城东一期排口; 7.67; 33.00; 1.04; 0.107. W10 城东一期排口 下游 1000m; 7.87; 38.00; 1.07; 0.110. 噪声：根据《宿迁市2024年度环境质量公报》可知，2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。与2023年年相比，昼间测次达标率上升0.1个百分点、夜间测次达标率上升3.8个百分点。市区功能区声环境间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级(较好)水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级(好)水平。 （3）资源利用上线 本次新建项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地性质为工业用地，符合当地土地利用规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）省、市、园区等生态环境准入清单 根据项目所在区域环境准入负面清单，本次新建项目不属于相关环境准入负面清单禁止、淘汰、限制等项目，具体见表1-4。 表1-4项目所在区域环境准入负面清单 序号; 是否属于负面清单内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品、所用设备及工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》; 本项目用地性质为工业用地，符合《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》要求。. 3; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 经查《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 4; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 本项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》. 由表1-4可知，本次新建项目符合国家及地方产业政策中要求； 本次新建项目所属管控单元为江苏泗阳经济开发区，根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发[2020]78号），属于重点管控单元。 表1-5项目建设与“宿环发[2020]78号”要求相符性 管控单元; 要求; 分类; 内容; 本次新建项目相符性分析. 江苏泗阳经济开发区; 环境管控单元准入要求; 污染物排放管控; 禁止引进化工、造纸项目以及医药、酿造、冶金等行业中对环境有较大影响的项目；对环境和人体健康有严重影响的污染项目，包括污染物难以治理的建设项目；废水排放量大于10000t/d的项目；含有毒、有明显异味废气排放，且对周围环境造成明显影响的项目。; 本次新建项目不属于化工、造纸项目以及医药、酿造、冶金等行业中对环境有较大影响的项目，本次新建项目生活污水排放量2.4t/d，故项目与空间布局约束相符。. 空间布局约束; 废水排放量：化学需氧量1533吨/年，氨氮383吨/年，总磷38.3吨/年。废气污染物排放量：二氧化硫526.84吨/年，烟粉尘287.45吨/年。; 项目非甲烷总烃0.0183t/a，总量在泗阳县范围内进行总量平衡。. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 企业按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关规定，制定和完善企业环境风险防范措施与应急管理体系。. 资源开发率要求; （1）行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。（2）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（严格），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目使用电能，采用先进的技术和设备，清洁生产水平可达到国内清洁生产先进水平，不使用高污染燃料。. 本次新建项目所属管控单元为江苏泗阳经济开发区，根据江苏省生态环境分区管控综合服务平台，本项目属于重点管控单元。 表1-6项目建设与江苏省生态环境分区管控综合服务平台相符性 管控单元; 要求; 分类; 内容; 本次新建项目相符性分析. 江苏泗阳经济开发区; 环境管控单元准入要求; 空间布局约束; 一、产业准入要求：（1）产业定位:规划重点发展纺织服装(含印染)、食品饮料、轻工机械、电子信息等主导产业。 （2）优先引入：《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》、《产业发展与转移指导目录(2018年本)》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(2013年修正)鼓励类或优先承接的产业类项目，且符合开发区产业定位的项目。 （3）禁止引入:1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；3、新建、扩建《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2020年版)》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额(2015年本)》明确的限制类、禁止类或淘汰类项目；4、不符合《印染行业规范条件》的印染项目:5、含化学合成反应的食品类项目；6、使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；7、排放重点重金属(铅、汞、镉、铬、砷)的项目；8、不符合产业定位的项目。 二、严格落实《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中有关条件、标准或要求； 三、提高环境准入门槛，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施设置足够的防护距离，建立健全区域风险防范体系； 四、对于居住区周边已开发的工业用地，应加强对现状企业的环境监督管理，确保其污染物达标排放;对于居住区周边已开发且后续实施用地置换的工业用地，以及居住区周边未开发的工业用地,将优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并设置绿化隔离带; 本次新建项目属于纺织业，符合园区产业定位。 本项目在园区规划工业用地范围内，车间外设置50m卫生防护距离。. 污染物排放管控; 大气污染物:近期:二氧化硫183.56吨/年、烟粉尘158.56吨/年、氨氧化物226.53吨年、VOCs119.79吨/年;远期:二化硫159.16吨/年、烟粉尘144.75吨/年、氨氧化物203.67吨/年、VOCs98.76吨/年； 水污染物(接管量/排放量):近期:排水量728万吨/年/433.17万吨/年、COD364.01吨/年/216.58吨/年、氨氮36.40吨/年/21.66吨/年、总磷3.64吨/年/2.17吨/年、总氮109.2吨/年/64.98吨/年:远期:排水量738.71万吨/年/438.87万吨/年、COD295.48吨/年/175.55吨/年、氨氮36.94吨/年/21.94吨/年、总磷3.69吨/年/2.19吨/年、总氮110.81吨/年/65.83吨/年； 印染企业接管进入污水处理厂的废水总量应不突破3007208.75吨/年(折10024.03吨天，按300天计)，且印染企业原则上仅服务于区内纺织服装企业； 酿造企业接管进入污水处理厂的废水总量应不突破现有核定总量(168万吨/年)。; 本项目VOCs0.0183吨/年； 生活污水本次新建项目全厂水污染物接管量为：废水量720t/a、COD0.0216t/a、SS0.0072t/a、氨氮0.0058t/a、TN0.0108t/a、TP0.0004t/a。 全厂最终外排环境量：废水量720t/a、COD0.0216t/a、SS0.0072t/a、氨氮0.0058t/a、TN0.0108t/a、TP0.0004t/a。无生产废水产生。. 环境风险防控; 开发区及入区企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案； 区内各企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的装置,杜绝泄露物料进入环境储备必要的设备物资，并每年组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 企业按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关规定，制定和完善企业环境风险防范措施与应急管理体系。. 资源开发率要求; 新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平； 印染行业资源开发利用应满足《印染行业规范条件》：禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然、电或者其他清洁能源；力争2027年碳排放达到峰值。; 本项目使用电能；采用先进的技术和设备，清洁生产水平可达到国内清洁生产先进水平，不使用高污染燃料。. 本次新建项目符合江苏省生态环境分区管控综合服务平台分析。 综上本新建项目符合相关文件对江苏泗阳经济开发区的三线一单要求。 三、政策相符性分析 1、本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析 表1-7与环大气〔2020〕33号文相符性分析表 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 建设单位拟按环保要求建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 符合. 2; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。; 本项目使用的原辅料均密闭贮存管理，在密闭空间中操作。; 符合. 3; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。……将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理……采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换……将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 本项目喷墨印花过程中产生的有机废气经车间密闭收集，数码转移印花、印布过程产生的有机废气经集气罩收集，喷墨印花、数码转移印花与印布产生的有机废气经收集后进入同一套两级活性炭处理装置进行处理。本项目活性炭吸附装置选用碘值800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；废活性炭委托有资质单位安全处置，并记录更换时间和使用量。; 符合. 2、与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办（2020）11号）相符性分析 表1-8与“宿环办（2020）11号”相符性分析 序号; 文件要求; 本次新建项目; 相符性. 1; 一、严格项目排放标准审查; 凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准和参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）等标准中最严格的标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值。; 本项目产生的有机废气有组织与无组织均执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）; 符合. 2; 二、规范项目原辅料源头替代审查; 禁止审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500—2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头控制VOCs产生量。环境影响评价文件审查环节应要求建设单位对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等，明确是否属于危险化学品; 本次新建项目使用的油墨为水性油墨。 原辅料的类型、组分、含量等在正文表2-4已进行分析; 符合. 3; 三、全面加强无组织排放控制审查; 对照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），重点加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控评价审查。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造、化工等重点行业的相关企业，涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施; 本次新建项目水性油墨全部采取桶装密闭储存。; 符合. 4; 四、提升末端治理水平和台帐管理; 按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术或不适宜采用焚烧技术的应充分说明依据和原因。其中，高浓度有机废气（VOCs初始浓度≥5000ppm）的废气应优先进行溶剂回收，中等浓度或低浓度（初始浓度VOCs≤1000ppm）、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附脱附、减风增浓等浓缩技术，提高浓度后焚烧处理。含有有机卤元素、硫元素成分的VOCs废气，宜采用非焚烧技术处理。含酸、碱大气污染物的有机废气，应取中和等措施预处理后，方可采用RCO、CO、RTO、TO等处理技术。除用于恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。严禁采用活性炭吸附、喷淋等单级废气处理工艺。必须采用活性炭吸附技术的，应制定活性炭定期更换管理制度，并做好台账。喷漆废气应设置高效漆雾处理装置。涉VOCs改扩迁建项目，要贯彻“以新带老”原则，现有项目的生产工艺、治理设施须按照新要求，同步进行技术升级。; 本项目喷墨印花过程中产生的有机废气经密闭收集，数码转移印花、印布过程产生的有机废气经集气罩收集，喷墨印花、数码转移印花与印布产生的有机废气经收集后进入同一套两级活性炭处理装置进行处理。; 符合. 5; 五、落实建设项目VOCs总量前置审核制度; 各县区（开发区、新区、园区）必须完成上年度VOCs总量减排任务方可审批辖区内的涉新增VOCs污染物产排的新建、改建、扩建、迁建项目。未完成VOCs总量减排任务的地区，暂缓其涉新增VOCs污染物排放的建设项目审批。严格涉VOCs产排的新建、改建、扩建、迁建项目的VOCs排放总量指标平衡，落实现役源2倍、关闭源1.5倍替代政策; 本项目新增VOCs0.0183t/a，总量指标向宿迁市泗阳生态环境局申请，在宿迁市泗阳县范围内平衡。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 江苏瑞轩纺织科技有限公司拟投资20000万元购买江苏省宿迁市泗阳县经济开发区湘江路2号标准化厂房用于购置数码转移印花机、印布机、数码喷墨机、打卷机、退卷机、吸毛机、全自动打包机、压光机、缝纫机、环保设备、变压器等先进设备以及坯布、水性油墨等原辅料；项目运营后，预计可年产4500万米印花布和200万件家纺产品。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的类别划分(具体划分依据见下表2-1)，本次新建项目生产中喷墨印花工艺及数码转移印花工艺对应管理名录中喷墨印花、数码印花工艺，故须编制建设项目环境影响报告表。为此，江苏瑞轩纺织科技有限公司委托本公司进行本次新建项目的环境影响评价工作，本次新建项目环评现场踏勘阶段，本次新建项目暂未开工建设。 表2-1项目环境影响评价类别表 环评 类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目情况; 相符性. 十四、纺织业17. 化纤织造及 印染精加工 175*; 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的; 有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的; /; 退卷-吸毛-喷墨印花、数码转移印花-印布-压光-检验-打卷-入库; 符合报告表类别. 家用纺织 制成品制 造177*; 检验-裁剪-缝纫-检验-包装-入库; /. 二、项目概况 项目名称：年产4500万米印花布和200万件家纺产品项目； 单位名称：江苏瑞轩纺织科技有限公司； 建设地点：江苏省宿迁市泗阳县经济开发区湘江路2号； 建设性质：新建； 建筑面积：总建筑面积10000平方米。 总投资：20000万元，其中环保投资40万元； 员工人数：30人 生产制度：年生产300天，8小时/天； 项目周围环境现状：项目北侧为泗阳重庆路，路北侧为新质力智创孵化大厦以及泗阳开发区联炬智慧城，项目东侧为其他企业；项目西侧为湘江路，路西侧为空地及其他标准化厂房；项目南侧为泗阳奥达纺织有限公司。 三、产品方案 项目产品方案见表2-2。 表2-2本次新建项目产品方案表 序号; 产品名称; 规格（m）; 工艺; 产能; 年运行时间. 1; 印花布; 幅宽1.6-3.0; 退卷-吸毛-喷墨印花、数码转移印花-印布-压光-检验-打卷-入库; 4500万米; 300×8=2400h. 2 家纺产品; 检验-裁剪-缝纫-检验-包装-入库; 250万件. 注：本项目印花布与家纺产品所有产能均外售。 四、主要原辅料一览表 本次新建项目主要原辅料见表2-3。 表2-3本次新建项目主要原辅材料及消耗情况 水性油墨用量依据：印花油墨总用量（kg）=（印刷面积 × 油墨厚度 × 油墨比重 × 油墨覆盖率）+ 损耗 序号; 原料名称; 形态; 年耗量; 包装及贮存方式; 最大存储量（吨）; 备注. 1; 坯布; 固态; 4500万米; 卷装; 400万米; 外购，原料仓库暂存，用于印花布生产. 2; 半成品布; 固态; 600万米; 卷装; 50万米; 外购，原料仓库暂存，用于家纺产品生产. 3; 数码转移印花油墨; 液态; 3吨; 桶装; 0.5吨; 外购，原料仓库暂存，用于数码转移印花生产. 4; 喷墨印花油墨; 液态; 5吨; 桶装; 0.5吨; 外购，原料仓库暂存，用于喷墨印花生产. 5; 转印纸; 固态; 4500万米; 卷装; 400万米; 外购，原料仓库暂存，用于印花布生产. 转印印刷面积15000000m*3m；油墨厚度0.04mm；油墨比重1.1g/cm³；油墨覆盖率95%；损耗按未覆盖的5%计；印花油墨总用量（kg）=150000000*3*0.04/1000*1.1*（95%+5%）=1980kg=1.98t/a；喷墨印刷面积30000000m*3m；油墨厚度0.04mm；油墨比重1.1g/cm³；油墨覆盖率95%；损耗按未覆盖的5%计；印花油墨总用量（kg）=450000000*3*0.04/1000*1.1*（95%+5%）=3960kg=3.96t/a；结合企业根据生产经验，本项目数码转移印花油墨量3吨，喷墨印花油墨量5吨。 本次新建项目主要原辅材料理化性质见表2-4。 表2-4本次新建项目新增主要原辅材料理化性质 物料名称分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 数码转移印花水性油墨; 纯净水20%-50%，颜料25%-40%，助剂5%-10%，树脂20%-30%，混合油墨VOCs含量0.555%，具体见附件数码转移印花油墨MSDS及VOCs检测报告; 不易燃; 口服LD50 21011 mg/kg. 喷墨印花水性油墨; 分散颜料（黑、青、红、黄），助剂，树脂及纯净水余量，黑、青、红、黄油墨VOCs含量分别为2.2%、2.3%、2.5%、2.3%，本项目四种颜色用量相等，混合油墨VOCs取均值2.3%，具体见附件喷墨印花油墨VOCs检测报告; 无资料. 五、主要设备一览表 本次新建项目主要设备见表2-5。 表2-5主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 数码转移印花机; XJY300-8; 4. 2; 印布机; /; 4; /. 3; 喷墨机; CEJ-3208TX; 20; /. 4; 打卷机; /; 4; /. 5; 退卷机; /; 4; /. 6; 吸毛机; /; 4; /. 7; 全自动打包机; /; 4; /. 8; 压光机; /; 4; /. 9; 裁剪机; /; 4; /. 10; 缝纫机; /; 30; /. 六、公辅工程 公用及辅助工程详见表2-6。 表2-6公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 2#厂房; 占地面积1200m2; 数码转移印花生产车间. 3#厂房; 占地面积1200m2; 家纺产品、喷墨印花生产车间. 储运工程; 1#厂房; 占地面积1920m2; 原料、成品仓库. 辅助工程; 综合楼; 占地面积1200m2; 用于人员办公等. 辅助设施; 占地面积约50m2; 门卫. 公用工程; 给水; 450t/a; 园区给水管网输送. 排水; 360t/a; 厂区实行“雨污分流”，废水依托城东污水处理厂一期处理. 供电; 315万kwh/a; 来自市政电网. 环保工程; 废气; 有组织; 数码喷墨印花、数码转移印花、印布、危废库; 喷墨印花采用密闭收集，数码转移印花、印布采用集气罩收集，经1套二级活性炭+1根15m高排气筒DA001（风量18000m3/h）; 满足环境管理要求. 无组织; 提高废气有组织收集效率，加强生产管理; 满足环境管理要求. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理达标接管至城东污水处理厂一期处理; 满足环境管理要求. 噪声处理; 车间厂房隔声，建筑物隔声，距离衰减、种植绿化; 厂界达标. 固废; 危险废物; 危废仓库10m2; 满足环境管理要求，位于2#厂房西北角. 一般工业固废; 一般固废仓库10m2; 满足环境管理要求，位于3#厂房西北角. 环境风险; 车间布设消防器材、灭火装置、应急物资成套；废气治理设施配套建设的防火、防燃爆、防静电等措施; 满足环境风险管理的相关要求. 七、职工人数及工作制度 本次新建项目员工人数30人，年运行300天，一班制生产，每班8小时，年运行时间2400小时。 八、环保投资 项目环保投资总额预计40万元，占总投资的0.2%，具体环保投资概算见表2-7。 表2-7项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设计划. 废气; 1套二级活性炭吸附+1根15m高排气筒DA001; 20; 达标排放; 与工程同步. 噪声; 设备合理化布置、选用低噪设备; 10; 厂界达标. 固废; 一般固废仓库10m2; 5; 安全暂存. 危废仓库10m2; 5; 安全暂存. 合计; 40; －. 九、平面布置 项目厂区出入口位于西侧，最北侧两栋综合楼用于员工办公等方面，三栋厂房自北向南，依次分别为1#、2#、3#。1#用于原辅料及成品贮存，2#用于数码转移印花生产、部分半成品及成品贮存及一处危废库，3#用于家纺产品生产、数码喷墨印花生产及一处一般固废库，具体见附图2 平面图。 十、项目水平衡 本项目水平衡图根据上述给排水分析所绘制，见图2-1。 （1）给排水 1)给水 工作人员生活用水：企业提供资料员工人数30人，据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)的规定及企业需求，生活用水量按100L/（人·d）计，生活用水量为900t/a。 2）排水 生活污水：生活污水产生系数取0.8，生活污水产生量720t/a，生活污水经化粪池处理后达标接管至城东污水处理厂一期处理。 图2-1 水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产污环节 | 施工期： 本次新建项目购买现有厂房进行生产，只涉及新设备采购，安装调试后既可进行相关生产，故本次评价不对施工期做详细分析，仅考虑其运营期的环境影响。 |
| 工艺流程和产污环节 | 运营期： 1、印花布生产工艺流程 图2-2印花布工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）退卷、检验：将外购的打卷坯布进行退卷检验，此过程会产生外购坯布的废包装S1-1、检验不合格品S1-2。 （2）吸毛：利用吸毛机对坯布进行吸毛表面处理，保证坯布光滑整洁，吸毛机工作原理主要是通过电机带动风叶旋转，形成负压，将纺织布上的灰尘和杂质吸入风道，毛絮随气流被压入吸口并输送至吸毛机自带的布袋除尘装置。布袋中会产生浮毛S1-3及排气会产生少量粉尘G1-1。 （3）喷墨印花：喷墨印花是将花样图案通过数字形式输入数码喷墨机，通过数码喷墨机印花分色扫描系统编辑处理，再由数码喷墨机控制微压电式喷墨嘴将水性油墨喷射到转印纸上，形成所需图案印花纸，数码喷墨机自带电加热烘干功能，干燥后的带有图案的转印纸即可进行印布，此过程产生挥发性有机物G1-2、废包装桶S1-4。 （4）数码转移印花：数码转移印花是利用数码转移印花机将图案花型中水性油墨印刷到转印纸上，形成所需图案印花纸，自然干燥后的带有图案的转印纸即可进行印布。此过程产生挥发性有机物G1-3、废包装桶S1-5。 （5）印布：将喷墨印花、数码转移印花步骤形成印花纸再利用印布机高温压烫（电加热）至220℃左右将纸与布贴合完成图案转移到布上过程，此过程喷墨印花、数码转移印花至印布形成印花完整过程，在此会产生挥发性有机物G1-4、废转印纸S1-6。 （4）压光：将印好的布料利用压光机进行热压辊热压（电加热）及冷却成品，使布料表面更加平整、光滑，增强观感和耐久性。 （5）检验：将制成的印花布进行检验，合格即打卷入库待售，不合格则由企业返工或做其他处置，此过程产生不合格品S1-7。 （6）打卷、包装：利用打卷机、全自动包装机对产品进行打卷包装。 （7）入库待售：将包装好的产品进行入库待售。 2、家纺产品生产工艺流程 图2-3家纺产品工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）检验：将外购的家纺面料进行拆装检验，此过程会产生外购家纺面料的废包装S2-1、检验不合格品S2-2。 （2）裁剪：利用裁剪机对家纺面料进行裁剪成需要的布料尺寸，此过程会产生废边角料S2-3。 （3）缝纫：利用缝纫机将裁剪好的布料进行封口缝纫，制成需要的家纺产品。 （4）检验：将制好的家纺产品进行检验，合格即包装入库待售，不合格则由企业返工，此过程产生不合格品S2-4。 （5）包装：利用全自动包装机对产品进行包装。 （6）入库待售：将包装好的产品进行入库待售。 表 2-8 本项目主要产污环节和排污特征 种类; 生产工序; 污染因子; 排放特征; 处置方式; 排放方式. 废气; 喷墨印花、数码转移印花、印布、危废库、吸毛; 有组织; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 连续; 二级活性炭; 1根15m高排气筒DA001. 危废库废气（以非甲烷总烃计）. 无组织; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物; 提高收集效率，加强车间密闭; 无组织排放. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 间歇; 化粪池; 接管至城东污水处理厂一期处理. 噪声; 设备; 风机、吸毛机、缝纫机等; 连续; 减振、隔声、合理布局; /. 固废; 员工生活; 可燃物、易堆腐物; 间歇; 环卫清运; 零排放. 原料包装; 未沾染危废的废包装; 一般固废仓库、企业回收利用或统一收集外售. 吸毛; 浮毛. 检验; 不合格品. 裁剪; 废边角料. 设备检修; 废机油; 危废仓库、委托有资质单位安全处置. 原料包装; 废包装桶. 数码转移印花; 废转印纸. 废气处理; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目购买泗阳县三联融资担保有限公司名下位于湘江路东侧、重庆路南侧(原永诚绢纺)约20亩土地、1万平方米厂房及附属建筑设施等，泗阳县永诚绢纺有限公司2006年成立，后因经营不善而破产，经现场勘查，厂房内部所有设备设施均清空，只有空置厂房，无遗留与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 一、大气环境 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），评价区域内常规6项大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准见表3-1。 表3-1空气环境质量标准单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 0.07; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. SO2; 年平均; 0.06. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 根据《宿迁市2024年度环境质量公报》可知，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为 38.7ug/m3、 57ug/m3、21ug/m3、5ug/m3、160ug/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。 为改善区域环境质量，市政府关于印发《宿迁市 2025年大气污染防治工作方案》的通知，分别从工作目标、重点任务、保障措施三大方面提出了各项大气治理措施，待各项措施落实后，区域大气环境质量将逐步改善。 二、地表水环境质量 本新建项目外排废水接管至城东污水处理厂一期处理，尾水排入葛东河。葛东河水质监测数据引用江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划(2023-2030年)环境影响报告书中监测数据，本项目纳污河葛东河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 表3-2地表水环境质量引用监测数据（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 断面名称; 水质要求; 监测时间; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 葛东河; W8 城东一期排口上 游 500m; Ⅳ类; 2024; 7.47; 27.00; 1.04; 0.12. W9 城东一期排口; 7.67; 33.00; 1.04; 0.107. W10 城东一期排口 下游 1000m; 7.87; 38.00; 1.07; 0.110. 三、声环境质量 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类），厂界外周边50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，本项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。 本项目厂界外周边50 米范围内存在声环境保护目标，为了解声环境保护目标声环境质量现状，委托江苏宿迁爱迪信环境科技有限公司于2025年6月23日对其进行噪声现状监测(报告编号：SQADT250620003)。声环境质量现状监测数据及评价结果见表3-3。 表3-3厂界噪声检测结果统计表（单位dB(A)） 监测点位; 等效声级; 评价标准; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 新质力智创孵化大厦; 53; 60; 昼间达标. 根据检测结果，新质力智创孵化大厦声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 四、生态环境质量 本次新建项目选址属于工业用地，占地范围内不存在生态保护目标。 五、电磁辐射 本次新建项目不涉及电磁辐射污染，不进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周边敏感目标见表3-4。 表3-4环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 厂区边界距保护目标最近距离（m）; 污染源距保护目标最近距离（m）; 规模; 环境功能. 空气环境; 新质力智创孵化大厦; 北; 30; 95; 300人; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 联炬智慧城; 北; 85; 160; 400人. 蓝光云锦里; 西北; 45; 104; 400人. 北京花园; 东北; 230; 300; 1000人. 刘集圩小区; 西北; 330; 400; 3000人. 泗阳县淮海路实验学校; 西南; 420; 460; 1000人. 地表水环境; 葛东河; 东; 1300; 1300; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. 声环境; 新质力智创孵化大厦; 北; 30; 95; 300人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; 项目生产车间外500米范围内，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 项目不在泗阳县生态空间管控区域和国家级生态保护红线范围内. |
| 污染物排 放控 制标 准 | 一、大气污染物排放标准 本次新建项目喷墨印花、数码转移印花、印布产生的非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 大气污染物有组织排放限值，厂区内执行表 2 厂区内 VOCs 无组织排放限值，厂界执行表 3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值，具体见表3-5、表3-6。 表3-5大气污染物排放控制标准 生产线/工序; 污染物; 排气筒高度m; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 监控位置; 企业边界大气污染物浓度限制（mg/m3）; 标准来源. 喷墨印花、数码转移印花、印布; 非甲烷总烃; 15; 60; 3; 车间排气筒出口或生产设施排气筒 出口; 4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3. 表3-6厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 二、水污染排放标准 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后经厂区污水排放口接管城东污水处理厂一期。城东污水处理厂一期工程废水接管标准及尾水排放标准具体见表3-7。 表3-7水污染物排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; SS; BOD5; 氨氮; TN; TP. 城东污水处理厂一期接管标准; 6~9; ≤500; ≤250; ≤200; ≤30; ≤40; ≤5. 城东污水处理厂一期排放标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5. 注：每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行括号内排放限值。 三、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表3-8。 表3-8项目厂界噪声标准值（dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 四、固废排放标准 本项目一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）以及《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表3-9。 表3-9 本次新建项目全厂污染物排放总量控制指标单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 进入环境量. 废水; 废水量; 720; 0; 720; 720. COD; 0.216; 0.036; 0.18; 0.0216. SS; 0.144; 0.036; 0.108; 0.0072. 氨氮; 0.0216; 0; 0.0216; 0.0058. TN; 0.0216; 0; 0.0216; 0.0108. TP; 0.0018; 0; 0.0018; 0.0004. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.183; 0.1647; /; 0.0183. 无组织; 非甲烷总烃; 0.014; 0; /; 0.014. 固废; 一般 固废; 生活垃圾; 4.5; 4.5; 0; 0. 未沾染危废的废包装; 0.5; 0.5; 0; 0. 浮毛; 0.005; 0.005; 0; 0. 不合格品; 2; 2; 0; 0. 废边角料; 0.5; 0.5; 0; 0. 危险 废物; 废机油; 0.1; 0.1; 0; 0. 废包装桶; 0.32; 0.32; 0; 0. 废转印纸; 0.2; 0.2; 0; 0. 废活性炭; 2.17; 2.17; 0; 0. （1）废气：本次新建项目全厂有组织废气排放总量为非甲烷总烃0.0183t/a；向宿迁市泗阳生态环境局申请总量。 （2）废水：本次新建项目全厂水污染物接管量为：废水量720t/a、COD0.18t/a、SS0.108t/a、氨氮0.0216t/a、TN0.0216t/a、TP0.0018t/a。 全厂最终外排环境量：废水量720t/a、COD0.0216t/a、SS0.0072t/a、氨氮0.0058t/a、TN0.0108t/a、TP0.0004t/a。总量纳入城东污水厂一期范围。 （3）固废：实现零排放，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本次新建项目购买闲置标准化厂房进行生产，只涉及新设备采购，安装调试后既可进行相关生产，故本次评价不对施工期做详细分析，仅考虑其运营期的环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、营运期大气环境影响和保护措施 （1）产污环节分析 本次新建项目废气主要是吸毛产生的粉尘；喷墨印花、数码转移印花、印布产生的非甲烷总烃；危废库产生的非甲烷总烃。 本项目吸毛过程中使用吸毛机的原理是通过风机吸气形成负压，将纺织品上的灰尘和毛絮吸入风道，毛絮随气流被压入吸口并输送至吸毛机自带的布袋除尘装置。经自带的布袋除尘装置处理后产生的粉尘很少，仅在本处定性说明，可直接无组织排放，对大气环境无明显影响。 本项目数码转移印花工艺涉及到水性油墨使用量为3t/a，根据VOCs检测报告混合后的水性油墨挥发性有机物含量0.555%，则数码转移印花工艺产生挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）量为0.017t/a，数码转移印花工艺产生废气采用集气罩收集，收集效率90%，则数码转移印花有组织废气产生量0.015t/a，未收集的作无组织排放，则数码转移印花废气无组织产生量0.002t/a；喷墨印花工艺涉及到的水性油墨分别有黑、青、黄、红四种颜色，本项目喷墨印花使用水性油墨使用量为5t/a，四种水性油墨用量一样，则产生挥发性有机物含量按四种水性油墨VOCS检测报告中VOCS含量平均值2.3%计（黑色VOCs含量2.2%、青色VOCs含量2.3%、红色VOCs含量2.5%、黄色VOCs含量2.3%），则喷墨印花产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）量为0.115t/a，由于数码喷墨机数量较多，拟将数码印刷车间密闭收集，收集效率按95%计，则喷墨印花有组织废气产生量0.109t/a，未收集的作无组织排放，则喷墨印花废气无组织产生量0.006t/a；印布工艺转印纸上油墨图案经高温压热会再次产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计），因前段印花工艺油墨已按检测报告中全部挥发考虑，故印布加热阶段挥发性含量按全部挥发含量50%计，则印布工艺产生废气量0.065t/a，印布工艺产生废气采用集气罩收集，收集效率90%，则印布有组织废气产生量0.059t/a，未收集的作无组织排放，则印布废气无组织产生量0.006t/a；数码喷墨机、转移印花机、印布机三种设备分别位于不同车间，车间距离较近，三个车间有组织废气拟采用同一套二级活性炭吸附装置进行处理，废气处理后通过一个15m排气筒DA001排放，处理率按90%计，则数码转移印花有组织非甲烷总烃排放量0.0015t/a，喷墨印花有组织非甲烷总烃排放量0.0115t/a，印布有组织非甲烷总烃排放量0.0036t/a。 危废库废气：本项目危废库主要用于存储废活性炭、废包装桶、废机油等危险废物，考虑废活性炭及会挥发少量有机废气（以非甲烷总烃计）到危废库中。参考《大气环境影响评价实用技术》(王成栋主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页):有机废气的产生量按危险废物的0.05‰~0.5‰计算。本项目废活性炭产生量为2.17t/a，有机废气（以非甲烷总烃表征）产生量按0.5‰计算，则危废库废气产生量为0.001t/a，产生量很少，在本处定量说明，下表废气中不予核算，危废库废气通过危废库密闭收集后，收集后经二级活性炭装置处理后通过DA001排气筒排放。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1项目废气产污环节名称、排放形式、污染物种类及污染治理设施表（有组织） 排气筒编号; 产污环节; 污染物种类; 废气量m3/h; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 收集措施; 治理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放时间h. 名称; 收集效率（%）; 名称; 去除率（%）. DA001; 数码转移印花; 非甲烷总烃; 18000; 0.35; 0.006; 0.015; 集气罩收集; 90; 二级活性炭; 90; 0.424; 0.008; 0.0183; 2400. 喷墨印花; 2.52; 0.045; 0.109; 密闭收集; 95. 印布; 1.37; 0.025; 0.059; 集气罩收集; 90. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 本项目有组织废气核算表 /; 排放口编号; 污染物; 排放量. 一般排放口合计; DA001; 非甲烷总烃; 0.0183. 表4-3本次新建项目无组织废气产生源强 废气来源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 数码转移印花; 非甲烷总烃; 0.0008; 0.002; 提高废气收集效率，加强厂房密闭; 0.0008; 0.002. 喷墨印花; 0.0024; 0.006; 0.0024; 0.006. 印布; 0.0024; 0.006; 0.0024; 0.006. （2）排放口基本信息 本次新建项目新增1根排气筒，废气排放口基本参数详见表4-4。 表4-4排气筒设置参数表 排气筒编号; 排放口类型; 坐标(°); 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). DA001; 一般排放口; E118.741006711; N33.715930563; 15; 1.0; 30. （3）监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》（HJ879-2017）等相关要求制定监测计划。污染源监测计划见表4-5。 表4-5项目污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/1季度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2、表3限值. 厂内; 非甲烷总烃; 1次/半年. （4）非正常工况 表4-6非正常排放情况分析 排气筒编号; 非正常排放原因; 废气量(m3/h); 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 排气筒参数; 排放方式; 年发生频次/(次). 高度(m); 内径(m). DA001; 二级活性炭吸附装置故障，去除效率降低至50%; 18000; 非甲烷总烃; 0.004; 15; 1.0; 短时间连续0.5h; ≤1. （5）废气收集可行性分析 企业提供资料喷墨印花废气采用密闭收集，喷墨印花车间规格（15m*30m*4m），根据《臭氧及挥发性有机物综合治理知识问答》（中国环境出版集团）中“对于整体密闭换气的车间，车间换风次数原则上不少于 8 次/小时，本项目取8次/h，风量计算公式Q=Vo*n（V0-为车间容积，m3；n-为换气次数，次/h），则风量12600m3/h；本项目数码转移印花废气与印布废气采用集气罩收集，数码转移印花机设备共4台、印布机共4台，分别于设备上方设置集气罩，罩口面积0.5m*0.8m，风速取0.3m/s，则数码转移印花集气风量取2000m3 /h；印布集气风量取2000m3 /h。 （6）废气治理可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017）表B.1纺织印染工业排污单位废气可行技术参考表，项目印花过程产生的非甲烷总烃可行技术为喷淋洗涤、吸附、喷淋洗涤-静电等，本项目喷墨印花、数码转移印花、印布工序产生的废气处理设施采用二级活性炭吸附是可行有效的。 活性炭吸附： 当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物组份吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅。目前，采用活性炭吸附有机废气在国内已被广泛应用，并效益显著。 本次新建项目所用活性炭主要技术性能特点详见下表4-7活性炭技术参数表，废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质在吸附层内被吸附，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭饱和度达到80%，此时需对活性炭进行更换。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置的净化效率不低于90%，故本次评价二级活性炭的吸附效率以90%计。 项目活性炭采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g，符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知的要求》（环大气〔2021〕65号）、《省生态环境厅关于深人开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）等文件要求。 装填的活性炭技术参数见表4-7。 表4-7活性炭技术参数 序号; 项目; 指标. 1; 外观; 暗黑色炭素物质，呈蜂窝状. 2; 水份(%); ≤10. 3; 灰分(%); -. 4; 正抗压强度(Mpa); 横向≥0.3；纵向≥0.8. 5; 碘吸附值(mg/g); 800. 6; 装填密度(g/m3); -. 7; 堆积重(g/mL); ≥0.45. 8; 比表面积(m2/g); ≥750. 9; 吸附温度(℃); <40. 10; 空速; <1.2m/s. 11; 填充量（kg/次）; 500. （7）大气环境影响分析结论 本次新建项目位于江苏省宿迁市泗阳县经济开发区湘江路2号，项目所在区域环境空气质量为非达标区，但相关部门已全面采取大气污染防治行动计划、蓝天保卫战中相应措施，可有效改善环境空气环境现状。本项目采取的废气污染治理措施技术可行，废气污染物均可得到有效收集处理后达标排放，排放强度较小，且满足排放标准要求。因此，本项目废气污染对周围大气环境影响较小，项目大气环境影响是可接受的。 （8）卫生防护距离分析 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)的有关规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量（Qc/Cm）计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物1～2种为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值，建设项目无组织污染物等标排放量详见表4-8。 表4-8建设项目无组织废气等标排放量计算结果一览表 面源; 污染物; 源强Qc （kg/h）; 标准限值Cm（mg/Nm3）; Qc/Cm. 数码转移印花; 非甲烷总烃; 0.0008; 2; 0.0004. 喷墨印花; 0.0024; 0.0012. 印布; 0.0024; 0.0012. 由上表选取喷墨印花及印布车间非甲烷总烃为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中Cm－大气有害物质环境空气质量的标准限值,单位为毫克每立方米(mg/m3)；L－工业企业所需的防护距离(m)；Qc－大气有害物质的无组织排放量,单位为千克每小时(kg/h）；r－有害气体无组织排放源所在单元的等效半径(m)；A、B、C、D为计算系数，根据所在地区多年来平均风速2米/秒及工业企业大气污染物源构成类别查询计算。 表4-9本次新建项目建成后卫生防护距离计算参数以及计算结果 车间; 污染物名称; Qc（排放速率）kg/h; Cm（评价标准） mg/Nm3; 面源面积m2; 计算结果m; 卫生防护距离取值m. 喷墨印花车间; 非甲烷总烃; 0.0024; 2; 450; 3.239; 50. 印布车间; 非甲烷总烃; 0.0024; 2; 200. 经计算，本次新建项目建成后，须以数码喷墨印花车间边界向外设置50m的卫生防护距离。经调查，目前该范围内没有环境敏感目标。远期亦不得在卫生防护距离内建设固定居民点、医院、学校等敏感目标，卫生防护距离图详见附图7。 二、营运期水环境影响和保护措施 （1）废水产生量分析 工作人员生活用水：生活用水量为900t/a，污水产生系数取0.8，生活污水产生量720t/a，污染物进水指标COD300mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、TN30mg/L、TP2.5mg/L，生活污水经化粪池处理后达标接管至城东污水处理厂一期处理。 表4-10污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 装置; 污染物 名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 去向. 产生废水量/m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放废水量/m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; COD; 720; 300; 0.216; 化粪池; 720; 250; 0.18; 城东污水处理厂一期. SS; 200; 0.144; 150; 0.108. 氨氮; 30; 0.0216; 30; 0.0216. TN; 30; 0.0216; 30; 0.0216. TP; 2.5; 0.0018; 2.5; 0.0018. （2）废水依托处理措施可行性分析 1）生活污水依托处理措施可行性分析 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。 本次新建项目生活污水水质简单，依托厂区化粪池处理后排入城东污水处理厂一期处理达标后排入葛东河。 （3）依托城东污水处理厂一期可行性分析 城东污水处理厂一期位于泗阳经济开发区泗水大道与太湖路交界处，设计规模为3万m3/d，城东污水处理厂采用MP-MBR工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。设计城东污水处理厂尾水排放能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。城东污水厂尾水排入葛东河。城东污水处理厂一期处理工艺见图4-1。 ‌ 图4-1 城东污水处理厂一期处理工艺 本项目废水日排放量约为2.4m3，仅占污水处理厂处理能力的0.008%。所以城东污水处理厂一期的处理能力能够满足本项目的污水处理要求。本项目废水经预处理后主要污染物浓度为：COD250mg/L、SS150mg/L、氨氮30mg/L、总氮30mg/L、总磷2.5mg/L，各指标均可达到城东污水处理厂一期的接管标准COD≤500mg/L、SS≤250mg/L、BOD5≤200mg/L、氨氮≤30mg/L、总氮≤40mg/L、TP≤5mg/L,因此对于项目产生的废水，从水质水量角度分析，均能达到城东污水处理厂一期的接纳要求，废水经污水处理厂处理后达标排放，对区域水环境影响较小，可以满足环保要求。 4、废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-11废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否满足要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 生活污水; COD、SS、氨氮、TN、TP; 城东污水处理厂一期; 非连续排放，流量不稳定; --; 化粪池; 消解沉淀; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设置排放口. 5、废水排放口基本情况 表4-12废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 全厂废水排放量t/a; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 118.740038; 33.716544; 720; 城东污水处理厂一期; pH; 6~9（无量纲）. COD; 30. SS; 10. 氨氮; 5（8）. TN; 15. TP; 0.5. 6、废水污染物排放信息 表4-13废水污染物排放信息表 排放口编号; 废水排放量（t/a）; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量 （t/a）; 年排放量 （t/a）. DW001; 720; pH; 6~9（无量纲）; /; /. COD; 30; 0.000072; 0.0216. SS; 10; 0.000024; 0.0072. 氨氮; 8; 0.000018; 0.0058. 总氮; 15; 0.000036; 0.0108. 总磷; 0.5; 0.0000012; 0.0004. 排放口合计; pH; /. COD; 0.0216. SS; 0.0072. 氨氮; 0.0058. 总氮; 0.0108. 总磷; 0.0004. 7、监测计划 项目污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，原则上项目只能设置一个污水排口和一个雨水排口，本项目污水排口和雨水排口依托厂区现有排口，同时应在排放口设置明显规范化环保标识牌。 按照《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》（HJ879-2017）中有关要求，本项目只有生活污水，无需开展例行监测。 三、营运期噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源强分析 本次新建项目的主要噪声声源为风机等机械设备，噪声源强约为80dB(A)，详见表4-14。 表4-14工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置/m; 声压级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 1套; 92; 20; 3; 85; 合理布局、选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头; 2400h. 注：坐标原点为厂区西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 表4-15工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声压级 /dB(A)（设备数）（叠加值）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离m. 1; 数码转移印花车间; 数码转移印花机; 75（4）（81）; 减振、隔声; 55; 30; 1.2; 2（N）; 75; 25; 50; 1. 2; 印布车间; 印布机; 75（4）（81）; 70; 30; 1.2; 2（N）; 75; 25; 50; 1. 3; 数码喷墨印花车间; 数码喷墨机; 70（20）（83）; 60; 2; 1.2; 2（S）; 77; 25; 52; 1. 6; 数码转移印花车间; 吸毛机; 80（4）（86）; 50; 22; 1.2; 2（S）; 80; 25; 55; 1. 8; 印布车间; 压光机; 65（4）（71）; 85; 22; 1.2; 2（E）; 65; 25; 40; 1. 10; 家纺生产车间; 缝纫机; 80（30）（95）; 40; 14; 1.2; 2（N）; 89; 25; 64; 1. 注：坐标原点为厂区西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 （2）防治措施及达标分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评釆用Cadna/A环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A、B中推荐模型。 ①无指向性点声源的几何发散衰减的基本公式 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB；r—预测点距声源的距离，m；r0—参考位置距声源的距离，m。 ②室内近似扩散声场时：室外的倍频带声压级公式 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量。 ③所有声源的叠加公式 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lpli—室内j声源i倍倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 厂界噪声结果见表4-16。 表4-16厂界噪声贡献值单位：LeqdB(A) 地点; 本次新建项目昼间贡献值; 昼间标准值; 超标和达标情况. 东厂界; 20; 65; 达标. 南厂界; 43; 65; 达标. 西厂界; 38; 65; 达标. 北厂界; 26.5; 65; 达标. 表4-17声环境保护目标噪声预测结果与表达分析表单位：LeqdB(A) 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准值/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 商业居住楼1; 53; 53; 60; 44.3; 53.6; 0.6; 达标. 本项目噪声在通过合理布局，距离衰减后，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间≤65dB（A）。最近敏感点厂区周边居民村庄满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值：昼间≤60dB（A）。不会降低当地的环境声功能级别。本项目实施后的噪声对周围声环境影响较小。 （3）防治措施 建设项目主要降噪措施情况如下： ①控制设备噪声。在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②设备减振、隔声：对各设备在机组与地基之间安置减震垫，电机设置隔声罩，可以降噪约25dB(A)左右。 ③加强建筑物隔声措施：项目高噪声设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施，降噪量约25dB(A)左右。 ④强化生产管理：确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 ⑤合理布局：对车间内部进行合理布局，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界位置。 建设项目建成后全厂高噪声设备经减振、隔声，绿化吸声和距离衰减后，噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 （4）污染源监测计划 本次新建项目噪声监测要求依据根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，具体详见表4-18。 表4-18项目噪声环境监控计划一览表 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 备注. 噪声; 东、南、西、北侧厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 四、营运期固体废物环境影响分析 （1）产污环节分析 本次新建项目产生固废有生活垃圾、未沾染危废的废包装、浮毛、不合格品、废边角料、废机油、废包装桶、废转印纸、废活性炭等。 1）生活垃圾：本次新建项目员工人数30人，年工作300天，按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 2）未沾染危废的废包装：项目物料包装袋产生量约为0.5t/a，收集后外售综合利用。 3）浮毛：项目在吸毛过程中收集的浮毛约为0.005t/a，收集后外售综合利用。 4）不合格品：项目在前道原辅布料检验过程中产生的不合格品返还厂家，后道产品检验产生的不合格品约2t/a，企业返工或外售综合利用。 5）废边角料：项目在裁剪过程中产生的废边角料约0.5t/a，企业外售综合利用。 6）废机油：项目在设备维修过程中产生的废机油约0.1t/a，有相关单位回收处置。 7）废包装桶：项目在生产过程中产生的水性油墨包装桶，每个桶25kg，本项目油墨用量8t/a，共320个桶，单个空水性漆桶质量约为1kg，则废包装桶约0.32t/a，由相关单位回收处置。 8）废转印纸：项目在数码转移印花过程中产生的废转印纸约0.2t/a，由于沾染油墨，因此由相关单位回收处置。 9）废活性炭：对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）文件中相关要求。本次新建项目废气处理使用蜂窝活性炭，废活性炭产生量为2.17t/a。 对照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》文件中相关要求，计算活性炭的使用量和更换周期。 T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 根据工程分析，表4-19计算本次新建项目活性炭使用量及更换周期。 表4-19活性炭更换周期计算表 排气筒编号; m; s; c; Q; t; T. 活性炭用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减VOCs浓度（mg/m3）; 风量 （m3/h）; 运行时间 （h/d）; 更换周期 （天）. DA001; 500; 10; 3.8; 18000; 8; 91. 根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作入户核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）文件要求，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。 根据表4-19计算结果，DA001活性炭更换周期取3个月，一年换4次，则活性炭更换量为2t/a，根据工程分析，活性炭吸附有机废气的量为0.17t/a，则废活性炭产生量为2.17t/a。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表4-20。 表4-20建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 4.5; √; /; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 未沾染危废的废包装; 包装; 固态; 塑料包装袋; 0.5; √; /. 3; 浮毛; 吸毛; 固态; 浮毛; 0.005; √; /. 4; 不合格品; 检验; 固态; 纺织布; 2; √; /. 5; 废边角料; 裁剪; 固态; 废布料; 0.5; √; /. 6; 废机油; 设备维修; 液态; 润滑油; 0.1; √; /. 7; 废包装桶; 印花; 固态; 水性油墨; 0.32; √; /. 8; 废转印纸; 数码转移印花; 固态; 水性油墨; 0.2; √; /. 9; 废活性炭; 废气治理; 固态; 废气; 2.17; √; /. 根据《国家危险废物名录（2025）》及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019），判断建设项目固体废物是否属于危险废物，项目营运期固体废物分析结果汇总表见表4-21，项目危险废物汇总情况详见表4-22。 表4-21营运期固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生 工序; 形态; 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废机油; 危险固废; 设备维修; 液态; 润滑油; 《国家危险废物名录》（2025年）以及危险废物鉴别标准; T,I; HW08; 900-217-08; 0.1; 委托有资质单位安全处置. 2; 废包装桶; 印花; 固态; 水性油墨; T/In; HW49; 900-041-49; 0.32. 3; 废转印纸; 数码转移印花; 固态; 水性油墨; T/In; HW49; 900-041-49; 0.2. 4; 废活性炭; 废气治理; 固态; 废气; T; HW49; 900-039-49; 2.17. 表4-22项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产 废 周 期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.1; 设备维修; 液态; 润滑油; 润滑油; 1年; T,I; 有资质单位处置. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.32; 印花; 固态; 水性油墨; 水性油墨; T/In. 3; 废转印纸; HW49; 900-041-49; 0.2; 数码转移印花; 固态; 水性油墨; 水性油墨; T/In. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.17; 废气治理; 固态; 废气; 非甲烷总烃; T. （2）固废影响分析 a、生活垃圾 项目内生活垃圾经过员工集中收集后，交由当地环卫部门统一清运。 b、一般工业固废暂存库 厂区一般工业固废主要为未沾染危废的废包装、浮毛等，建设单位拟在3#厂房生产车间西北角设置一处占地面积10m2的一般固废暂存场地可暂存10t固废，本项目一般固废共产生3.5t，余量充足，一般工业暂存场地可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。 c、危险废物贮存场所(设施) 建设单位拟在新建厂房东北角设置一处占地面积约10m2的危废库，用于废活性炭等危废的存储。 表4-23项目危险固废暂存仓库一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 10m2危废暂存仓库; 废机油; HW08; 900-217-08; 2#厂区西北侧; ≤10m2; 分开堆存; 10吨; 1年. 废包装桶; HW49; 900-041-49. 废转印纸; HW49; 900-041-49. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 33天. 厂内运输 厂内产生的危险废物在完成分类收集和包装后，由专门人员送至危险废物仓库。危险废物厂内运输过程中可能发生泄漏或散落的情况，应将危险废物及时收集，以减轻对周围环境的影响。厂区内运输路线地面均需进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。 厂内暂存 本次新建项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）以及《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）以及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）的相关要求，加强危险废物工作的全过程管理。 危废仓库符合以下要求： ①建设单位按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危废仓库。 ②建设单位应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的要求设置标识牌。 ③建设单位危险废物暂存库均为室内空间，地基采用防渗材料进行防渗漏处理外，且地基高出地面15cm。地面按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求采用水泥地坪硬化，并于基础上设置大于2mm厚环氧树脂防渗层（防渗层的渗透系数≤10-10cm/s），四周设置引流沟、收集池。 ④危废仓库具备防雨、防风、防晒、防腐防渗漏措施等，贮存(堆放)处进出路口设置符合GB15562.2要求的警示标志。 ⑤危险废物必须装入密封容器内，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对贮存容器的要求和相容性要求。危险废物的存贮容器根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的装置；所有装有危险废物的容器贴上标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ⑥危废库内部以隔断进行分区，危废必须分开存放，严格根据相应类别暂存于相应位置，防止出现混放情况。 ⑦按照本环评落实安全合法处置去向。建设单位需及时进行危废申报，不得瞒报、漏报。 ⑧禁止将危险废物与生活垃圾及其它废物混合堆放。 ⑨在危废仓库出入口、内部、危废运输车辆通道等关键位置设置在线视频监控，并指定专人专职维护视频监控设施，确保正常稳定运行。 ⑩危废仓库配置火灾报警装置和导出静电的接地装置；周围配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑪危险废物贮存应建立危险废物贮存的台账制度，将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。 危废仓库设置视频监控设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置视频监控。 在视频监控系统管理上，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 危险废物外运 ①外运准备 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》规定，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②委外运输 危险废物委托资质单位外运处置，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 环境管理要求 针对本次新建项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： ①履行申报登记制度； ②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； ③委托处置应执行报批和转移联单等制度； ④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； ⑤直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作； ⑥固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 采取以上措施后，本次新建项目产生的危险废物均可得到有效处置，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 五、营运期地下水、土壤污染防治措施 （1）污染源及污染途径分析 本次新建项目污染物能污染土壤及地下水的途径主要包括：危废暂存库防渗措施不到位，危废存储不当引起泄漏污染土壤和地下水。 污染防治措施 根据地下水、土壤污染源，以上重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤、地下水的污染影响。此外，建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、过程防控、分区防控方面进一步加强对土壤环境的保护措施。 源头控制：主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。 分区防控措施：为了进一步减少项目运行对地下水环境的污染影响，按照分区防控的要求对全厂进行分区防渗，全厂划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区；对于重点防渗区，项目应重点监控，加强巡查、维护，防止发生地下水污染风险。本次新建项目分区防渗情况见下表。 表4-24本次新建项目分区防控措施一览表 防渗单元; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废仓库; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb>6.0m，k≤1x10-7cm/s，或参照GB16889执行. 厂房内其他生产区; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1x10-7cm/s. 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（(HJ819-2017）：“涉重金属、难降解类有机污染物等重点排污单位土壤、地下水每年至少监测一次”，本次新建项目不涉及重金属、难降解类有机污染物，可不进行土壤、地下水跟踪监测。 六、营运期风险分析 （1）风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范与减缓措施及应急预案，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （2）环境风险潜势初判 本次项目建设后，涉及到的风险物质主要为废机油、废包装桶、废转印纸、废活性炭、水性油墨根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中所列风险物质，本次项目风险物质的存在量及临界量见表4-25。 表4-25主要风险物质情况一览表 单元; 物质名称; 最大存储量/t; 临界量/t; Qi/Q0. 1; 废机油; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 废包装桶; 0.32; 5; 0.064. 3; 废转印纸; 0.2; 5; 0.04. 4; 废活性炭; 2.17; 50; 0.3962. 5; 水性油墨; 0.5; 5; 0.1. ΣQi/Q0; 0.60114. 根据项目核算，比值0.60114，小于1，风险潜势为Ⅰ，环境风险简单分析即可。本次项目涉及到的有毒有害、易燃易爆等危险物质、风险源分布情况、可能影响途径、相应环境风险防范措施见建设项目环境风险简单分析内容表4-26。 表4-26环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产4500万米印花布和200万件家纺产品项目. 建设地点; 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区湘江路2号. 地理坐标; （经度：118°44'26.156"，纬度：33°42'58.547″ ）. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量（t）. 废机油; 危废仓库; 桶装; 0.1. 废包装桶; 危废仓库; 码放; 0.32. 废转印纸; 危废仓库; 袋装; 0.2. 废活性炭; 危废仓库; 袋装; 2.17. 水性油墨; 原料库; 桶装; 0.5. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）危险物质在储存、使用与转运过程中，出现操作不当、贮存容器破损、贮存场所防腐、防渗材料破裂等事故，发生泄漏，有污染地下水和土壤的环境风险。 （2）危险物质因存储不当，遇明火发生火灾、爆炸事故，次生污染物CO、SO2等会污染周边大气环境，消防尾水会污染周边地表水环境。. 风险防范措施要求; 1）泄漏防范措施 ①危废仓库应满足防风、防雨等要求，设置防渗漏的地基并设置导流沟，以确保任何物质的冒溢能被回收。危废库防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关规定，即贮存场基础防渗层至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于1.0×10-10cm/s)，或者其他防渗性能等效的材料； ②做好泄漏物质的收集工作，并配备相应的应急物资(包括空桶、沙土等)，清理后的废物作相应处置； ③建立日常巡视制度，定期对设备进行维护保养。 2）废气处理设施风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，安装风机异常报警装置，确保废气排放的污染物达标排放； ②)建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理设施实行全过程跟踪控制。 3）建议企业完善环保设施安评手续。 应满足《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《环境保护设施运营组织服务评价技术要求》（GB/T 38221-2019）等相关法律法规的要求，明确生产经营单位安全生产主体责任，要求对环保设施开展安全评价以预防事故，涉及设施管理、人员培训及法律责任等方面。 4）突发环境事件应急预案与应急联动要求 《企业突发环境事件应急预案》应满足《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》(环发[2010]113号)和《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)的相关要求，并与园区的应急预案相衔接，进一步健全公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害。提高公司应急人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染造成的局部或区域环境污染事件，同时企业需积极加入园区联合风险管理组织，制定联合防范措施。 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)和《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的通知》(宿环发[2020]38号)，企业应建立项目源头审批联动机制、建立危险废物监管联动机制、建立环境治理设施监管联动机制、建立联合执法机制，做好环保设施安评的编制及备案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险潜势为1，评价等级为简单分析. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+15m排气筒DA001 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1 |
|  | 无组织 | / | 非甲烷总烃 颗粒物 | 提高收集效率，加强车间密闭 | 厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中排放浓度限值，厂区内非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池 | 泗阳城东污水处理厂一期接管标准 |
| 声环境 | 风机等 |  | 噪声 | 优先选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶，环卫部门处置 | / |
|  | 未沾染危废的废包装、浮毛、不合格品、废边角料 |  | 一般固废 | 暂存于总占地面积10m2的一般固废仓库贮存区 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求 |
|  | 废机油、废包装桶、废转印纸、废活性炭 |  | 危险废物 | 暂存于占地面积10m2的危废仓库内，定期委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 坚持“源头控制、分区防治”，本次项目拟对危废库做重点防渗，生产厂房做一般防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目用地规划为工业用地，且项目运营期“三废”的产生量较少，各类污染物均得到有效的处理处置，可确保各项污染物稳定达标排放，不会对评价区域内的生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）泄漏防范措施 ①危废仓库应满足防风、防雨等要求，设置防渗漏的地基并设置导流沟，以确保任何物质的冒溢能被回收。危废库防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关规定，即贮存场基础防渗层至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于1.0×10-10cm/s))，或者其他防渗性能等效的材料； ②做好泄漏物质的收集工作，并配备相应的应急物资(包括空桶、沙土等)，清理后的废物作相应处置； ③建立日常巡视制度，定期对设备进行维护保养。 2）废气处理设施风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，安装风机异常报警装置，确保废气排放的污染物达标排放； ②)建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理设施实行全过程跟踪控制。 3）建议企业完善环保设施安评手续。 应满足《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《环境保护设施运营组织服务评价技术要求》（GB/T 38221-2019）等相关法律法规的要求，明确生产经营单位安全生产主体责任，要求对环保设施开展安全评价以预防事故，涉及设施管理、人员培训及法律责任等方面。 4）突发环境事件应急预案与应急联动要求 《企业突发环境事件应急预案》应满足《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》(环发[2010]113号)和《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)的相关要求，并与园区的应急预案相衔接，进一步健全公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害。提高公司应急人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染造成的局部或区域环境污染事件，同时企业需积极加入园区联合风险管理组织，制定联合防范措施。 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)和《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的通知》(宿环发[2020]38号)，企业应建立项目源头审批联动机制、建立危险废物监管联动机制、建立环境治理设施监管联动机制、建立联合执法机制，做好环保设施安评的编制及备案。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理与监测：设专职环境管理人员，按报告表的要求认真落实环境监测计划。 （2）排口规范化设置：各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。 （3）依法申领排污许可证：本新建项目完成后，在本次新建项目建成后、实际排污前应按要求进行排污登记。 （4）“三同时”验收：根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 |  |  |  |  |

- 六、结论

江苏瑞轩纺织科技有限公司年产4500万米印花布和200万件家纺产品项目拟建于江苏省宿迁市泗阳县经济开发区湘江路2号。经分析论证后认为，本次项目的建设符合国家和地方产业政策、符合“三线一单”的控制要求；项目采取的污染防治措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境功能区划的要求；项目各类固废能够妥善处置；项目环境风险在可接受范围内。 总体来看，在落实各项环境保护对策措施和环境管理要求、加强风险防范措施的前提下，从环保角度认为，本次项目在拟建地建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0183 | / | 0.0183 | +0.0183 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.11 | / | 0.11 | +0.11 |
| 废水 | 水量 |  | / | / | / | 720 | / | 720 | +720 |
|  | COD |  | / | / | / | 0.18 | / | 0.18 | +0.18 |
|  | SS |  | / | / | / | 0.108 | / | 0.108 | +0.108 |
|  | 氨氮 |  | / | / | / | 0.0216 | / | 0.0216 | +0.0216 |
|  | TN |  | / | / | / | 0.0216 | / | 0.0216 | +0.0216 |
|  | TP |  | / | / | / | 0.0018 | / | 0.0018 | +0.0018 |
| 一般固体废物 | 未沾染危废的废包装 |  | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 浮毛 |  | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 不合格品 |  | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
|  | 废边角料 |  | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废机油 |  | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废包装桶 |  | / | / | / | 0.32 | / | 0.32 | +0.32 |
|  | 废转印纸 |  | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 4.5 | / | 4.5 | +4.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①