建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产250万套木质家具扩建项目

建设单位（盖章）：   奇兴家居（宿迁）有限公司

编制日期：            2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	42

四、主要环境影响和保护措施	51

五、环境保护措施监督检查清单	79

六、结论	81

附件：

附件1 江苏省投资项目备案证

附件2 登记信息单

附件3 委托书

附件4 环评合同

附件5 信用承诺书

附件6 营业执照

附件7 法人身份证

附件8 入园合同书

附件9 用地红线图

附件10 现有项目环评批复及验收意见

附件11 现有项目排污许可证

附件12 热熔胶MSDS及VOCs检测报告

附件13总量交易凭证

附件14 建设项目环境影响评价现场勘查记录表

附图：

附图一 建设项目地理位置图

附图二 建设项目周边500m范围内环境保护目标和环境现状图

附图三 建设项目扩建后厂区平面布置图

附图四 建设项目与泗阳经济开发区总体规划图关系图

附图五 建设项目与泗阳行政区域图关系图

附图六 建设项目与泗阳水系图关系图

附图七 建设项目与江苏省生态空间保护区域位置关系图

附图八 建设项目与江苏省国家级生态保护红线位置关系图

附图九 建设项目与江苏省生态环境管控单元图（2023动态更新成果）关系图

附图十 建设项目与宿迁市生态环境管控单元图（2023动态更新成果）关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产250万套木质家具扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2505-321362-89-01-304439 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 宿迁市泗阳县经济开发区文城东路和九江路交叉口 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 118度43分42.706秒，北纬33度43分30.061秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2110木质家具制造 | 建设项目 行业类别 | 十八、家具制造业 21 36. 木质家具制造211* |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准 /备案）部门 （选填） |  | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗经开备〔2025〕119号 |
| 总投资（万元） |  | 30000 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比 |  | 1% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | □是 ☑否： | 用地（用海） 面积（m2） | 18000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | #### 规划名称：《江苏泗阳经济开发区开发建设规划》（2020~2035年） #### 相关规划简介：江苏泗阳经济开发区（以下简称开发区）前身为泗阳工业园区，2006年5月经江苏省人民政府批准为省级开发区（苏政复[2006]37号）。2006年9月、2013年10月，开发区分别开展了规划环评（宿环发[2006]78号）和跟踪评价（苏环审[2013] 200号）。2020年，开发区管委会委托相关单位编制了《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）》（以下简称《规划》），并同步开展了规划环境影响评价工作。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件：《江苏泗阳经济开发区建设规划（2020-2035）环境影响报告书》 审查单位：江苏省生态环境厅 审查文件：《省生态环境厅关于江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》 审查文号：苏环审[2021]23号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 选址规划符合性 - 本项目位于宿迁市泗阳县经济开发区文城东路和九江路交叉口，根据《江苏泗阳经济开发区开发建设规划》（2020~2035年），项目所在用地为工业用地。 - 产业定位规划符合性 - 本项目位于宿迁市泗阳县经济开发区文城东路和九江路交叉口，泗阳经济开发区的园区产业定位为：重点发展纺织服装（含印染）、食品饮料（不含酿造）、轻工机械、电子信息等主导产业。按照《国民经济行业分类》（2017年）， 纺织服装（含印染）行业主要包括纺织（含印染）、纺织服装、服饰等；食品饮料行业包括农副食品加工、食品制造、饮料制造 、酒类制造（不含酿造） 等；轻工机械行业主要包括木材加工和木竹藤棕草制品、家具制造、纸制品制造、印刷、文教工美体育和娱乐用品制造、塑料制品、金属制品、通用设备制造、专用设备制造、汽车零部件及配件制造、运输设备制造、电气机械和器材制造、仪器仪表制造、日用杂品制造等；电子信息行业主要包括智能消费设备制造、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造等。本项目属于轻工机械行业里的家具制造，因此符合江苏省宿迁市泗阳经济开发区的产业定位。 - 3、规划审查意见符合性 表1-1 本项目与苏环审[2021]23号的相符性分析 审查意见; 本项目相符性分析; 是否相符. （一）严格空间管控，优化空间布局。落实“三线一单“生态环境分区管控要求，进一步强化开发区空间管控，减轻产业发展对生态环境、人居环境造成不良影响。开发区内现有部分居住区，存在工居混杂现象。开发区需根据规划有序推进部分工业企业逐步关停退出，及时调整相应的用地性质，整合零散居住用地。居住区周边工业地块应优先引入无污染或轻污染项目，设置绿化隔离带，减缓工业生产对居住区的影响。加快推进韩庄、江庄、西刘等3 个村庄农村居住点的拆迁工作。; 本项目用地为工业用地，不占用生态空间管控区域; 符合. （二）实施污染物排放限值限量管理，切实改善区域生态环境质量。完善主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控＂，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。加强江苏洋河酒厂股份有限公司污染治理和污染物排放的监管，确保企业稳定达标排放。在符合产业政策的前提下，洋河酒厂改扩建项目应做到“增产减污对区内印染企业进行整合升级，原则上仅服务于区内纺织服装企业，实施区内印染企业主要污染物排放总量控制，印染新改扩建项目在区内进行排污总量平衡和替代。; 项目污染物总量指标在泗阳县范围内平衡; 符合. （三）加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单要求，严格限制与主导产业不相关的项目进入，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准。新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。严控高耗能、高排放项目，园区碳排放达峰时间按国家及江苏省规定时间内完成。; 项目符合生态环境准入清单要求，本项目木材加工产生的粉尘排放浓度和速率执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3排放限值；封边、包覆、热转印、包装产生的有机废气排放浓度和速率执行《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1及表2排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值要求。项目生活污水排放执行城东污水处理厂一期接管标准。; 符合. （四）完善环境基础设施。加快推进城东污水处理厂一期工程的扩建项目建设。完善污水收集管网系统，确保区内生产废水和生活污水全收集、全处理。开展区域水污染物平衡核算管理，推动工业废水和生活污水分开收集、分质处理。加快实施入河排污口排查整治，做好清理合并。鼓励建设生态安全缓冲区，改善区域水环境质量。加快推进固体废物减量化、资源化、无害化的处理处置，规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置。; 企业将规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置; 符合. （五）健全园区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。制定环境应急预案，做到与各级政府、部门及企业应急预案的有效衔接，及时备案修编，定期开展演练，配备充足的环境应急物资，落实应急准备措施，建立应急响应联动机制，完善环境应急响应流程。建立隐患排查整改制度，推动园区及企业定期开展突发环境事件隐患排查治理，建立隐患清单并及时整改到位。完成园区三级环境防控体系建设，建立完善环境风险防控基础设施，并落实环境风险防范各项措施。; 企业将制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案; 符合. （六）建立健全环境监测监控体系。严格落实《全省省级及以上工业区（集中区）监测监控能力建设方案》（苏环办[ 2021 ]144号）要求，在上、下风向至少各布设1 个空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在园区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业按《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》（苏环办[ 2021] 146号）要求和监测规范，安装在线监测设备及自动留样、校准等辅助设备，实时监测获得主要污染物排放浓度、流量数据；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应指导企业做好委托监测，并告知企业及时上报监测数据。; 项目将根据自行监测技术规范做好委托监测，并及时上报监测数据; 符合. 拟进入开发区的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点关注控制挥发性有机物排放环保措施等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中环境协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料供建设项目共享，项目环评相应评价可结合实际情况予以简化。; 项目正在进行环境影响评价; 符合. 综上，项目符合规划环境影响评价结论及审查意见。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性 - 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“十八、家具制造业 21 36. 木质家具制造211*”，经查阅，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》有关条款规定中的限制类和淘汰类项目；本项目不在《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类中，符合国家和地方产业政策。目前该项目已取得江苏泗阳经济开发区管理委员会备案，备案证号：泗经开备〔2025〕119号。本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、“三线一单”相符性分析 - （1）生态红线 - ①根据《江苏省生态空间管控区域规划》，距离本项目最近的生态空间管控区域为京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区，与本项目西南侧最近距离约为3.8km，位于本项目西南侧。具体情况见表1-2。 表1-2 项目周边重要生态功能保护区一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 含西自临河镇翟庄村，东止泗阳四号桥大运河水域及其两侧各100以内区域，以及泗阳四号桥到泗阳二号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳船闸到泗阳三号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各100米以内区域，以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域，及南侧100米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区; /; 5.06; 5.06. - 根据京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区红线区域范围可知：项目选址不在宿迁市泗阳县生态红线管控区范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》中相关要求。 - ②根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离本项目最近的陆域生态保护红线区域为泗阳县中运河姜桥饮用水源地保护区。与本项目西南侧最近距离约为4.0km。具体情况见表1-3。 - 表1-3 项目周边陆域生态保护红线区域一览表 水源地 名称; 水源所在地(河、湖); 水源地类型; 一级保护区; 二级保护区; 准保护区. 水域; 陆域; 水域; 陆域; 水域; 陆域. 泗阳县中运河姜桥水源地; 中运河; 河流; 以取水口为中心，向东1000米，向西1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围; 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 一级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米，以及与之平交的成子河上溯950米的水域范围; 二级保护区水域与相对应的 两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 二级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米的水域范围; 准保护区水域与相对应的两 岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围. 根据泗阳县中运河姜桥饮用水源地保护区区域范围可知：项目选址不在泗阳县中运河姜桥饮用水源地保护区区域内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》中相关要求。 ③《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》 本项目位于宿迁市泗阳县经济开发区文城东路和九江路交叉口，根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，江苏泗阳经济开发区属于重点管控单元。具体情况见表1-4。 表1-4 建设项目与宿环发〔2020〕78号相符性分析 环境管控单元名称; 区域; 管控单元分类; 管控要求; 相符性分析. 江苏泗阳经济开发区; 泗阳县; 重点管控单元; 污染物排放管控; 禁止引进以下项目：（1）化工、造纸项目以及医药、酿造、冶金等行业中对环境有较大影响的项目；（2）对环境和人体健康有严重影响的污染项目，包括污染物难以治理的建设项目；（3）废水排放量大于10000t/d的项目；（4）含有毒、有明显异味废气排放，且对周围环境造成明显影响的项目。; 项目不属于禁止引入类项目。. 空间布局约束; 水污染物排放量：化学需氧量1533吨/年、氨氮383吨/年、总磷38.3吨/年；大气污染物排放量：二氧化硫526.84吨/年、烟粉尘287.45吨/年; （1）大气污染物总量控制方案 废气（有组织）：颗粒物≦2.373t/a、VOCs≦0.482t/a； 废气（无组织）：颗粒物≦4.196t/a、VOCs≦0.536t/a。 废气污染物总量在泗阳县范围内平衡。 （2）废水污染物总量控制方案 废水（接管量）：废水量≦1200m3/a、COD≦0.36t/a、SS≦0.18t/a、氨氮≦0.024t/a、总磷≦0.0026t/a、总氮≦0.03t/a； 废水（排入环境量）：废水量≦1200m3/a、COD≦0.06t/a、SS≦0.012t/a、氨氮≦0.006t/a、总磷≦0.0006t/a、总氮≦0.018t/a； 水污染物总量在泗阳县范围内平衡。 （3）固废 建设项目危险废物委托有资质单位安全处置，一般工业固废收集外售综合利用，生活垃圾环卫清运，实现固废零排放。. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 项目制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。. 资源开发效率要求; （1）行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。（2）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（严格），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求；项目不涉及锅炉。. 根据上述分析，项目的建设与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》文件要求相符。 （2）环境质量底线 环境空气质量：根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为38.7μg/m3、57μg/m3、21μg/m3、5μg/m3、160μg/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。 全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。 为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，泗阳县政府发布了《关于印发泗阳县2024年大气、水污染防治工作计划的通知》（泗污防攻坚指办〔2024〕15号），泗阳县从①推进结构调整、布局优化；②强化工业源污染治理；③强化扬尘源污染治理；④强化移动源污染管控；⑤强化面源污染治理；⑥强化大气精准化治理等六个方面提出了各项大气治理措施，待各项措施落实后，区域环境空气质量将逐步改善。 水环境质量：根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。 声环境质量：根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。与2023年相比，昼间测次达标率上升0.1个百分点、夜间测次达标率上升3.8个百分点。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 表1-5 与江苏泗阳经济开发区生态环境准入清单相符性分析 类别; 准入内容; 相符性分析. 产业准入要求; 产业定位：规划重点发展纺织服装（含印染）、食品饮料、轻工机械、电子信息等主导产业。; 本项目主要为木质家具制造，属于轻工机械，符合产业定位。. 优先引入：《产业结构调整指导目录（2019年本）》《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》《产业发展与转移指导目录（2018年本）》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）鼓励类或优先承接的产业类项目，且符合开发区产业定位的项目。; 不涉及。. 禁止引入：l、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；3、新建、扩建《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额（2015年本）》明确的限制类、禁止类或淘汰类项目；4、不符合《印染行业规范条件》的印染项目；5、含化学合成反应的食品类项目；6、使用高VOCs含量的溶剂型涂料、水性油墨、胶粘剂等项目； 7、排放重点重金属（铅、采、镐、铭、石串）的项目；8、不符合产业定位的项目。; 本项目不属于禁止引入类项目；本项目使用热熔胶，根据检测报告，VOCs含量为3g/L，属于低挥发性VOCs含量，不使用含高VOCs原料，不排放重金属。. 严格落实《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中有关条件、标准或要求。; 本项目用地为工业用地，不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。. 提高环境准入门槛，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，设置足够的防护距离，建立健全区域风险防范体系。; 项目建成后，将落实废水环境影响减缓措施和固废处置措施，设置足够的防护距离，建立健全区域风险防范体系。. 对于居住区周边已开发的工业用地，应加强对现状企业的环境监督管理，确保其污染物达标排放；对于居住区周边已开发且后续实施用地置换的工业用地，以及居住区周边未开发的工业用地，将优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并设置绿化隔离带。; 项目建成后，将落实各项环境影响减缓措施，确保污染物达标排放。. 污染物排放管控; 大气污染物：近期：二氧化硫183.56吨/年、烟粉尘158.56吨/年、氮氧化物226.53吨/年、VOCs119.79吨/年；远期：二氧化硫159.16吨/年、烟粉尘144.75吨/年、氮氧化物203.67吨/年、VOCs98.76吨/年。; 项目废气污染物满足园区污染物排放管控要求。. 水污染物（接管量/排放量）：近期：排水量728万吨/年、433.17万吨/年、COD364.01吨/年、216.58吨/年、氨氮36.40吨/年、21.66吨/年、总磷3.64吨/年、2.17吨/年、总氮109.2吨/年、64.98吨/年；远期：排水量738.71万吨/年、438.87万吨/年、COD295.48吨/年、175.55吨/年、氨氮36.94吨/年、21.94吨/年、总磷3.69吨/年、2.19吨/年、总氮110.81吨/年、65.83吨/年。; 扩建项目大气污染物总量： 废气（有组织）：颗粒物≦2.373t/a、VOCs≦0.482t/a； 废气（无组织）：颗粒物≦4.196t/a、VOCs≦0.536t/a。 废气污染物总量在泗阳县范围内平衡。 废水污染物总量： 废水（接管量）：废水量≦1200m3/a、COD≦0.36t/a、SS≦0.18t/a、氨氮≦0.024t/a、总磷≦0.0026t/a、总氮≦0.03t/a； 废水（排入环境量）：废水量≦1200m3/a、COD≦0.06t/a、SS≦0.012t/a、氨氮≦0.006t/a、总磷≦0.0006t/a、总氮≦0.018t/a。水污染物总量在泗阳县范围内平衡。. 印染企业接管进入污水处理厂的废水总量应不突破3007208.75吨/年（折10024.03吨/天，按300天计）， 且印染企业原则上仅服务于区内纺织服装企业。; 本项目为木质家具制造，不属于印染企业。. 酿造企业接管进入污水处理厂的废水总量应不突破现有核定总量(168万吨/年）。; 本项目为木质家具制造，不涉及酿造。. 环境风险防控; 开发区及入区企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案。; 企业制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案，最大限度地防止和减轻事故的危害。. 区内各企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的装置，杜绝泄漏物料进入环境；储备必要的设备物资，并每年组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 企业严格按规范要求建设贮存、不使用危险化学品的装置；储备必要的设备物资，并每年组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害。无生产废水产生。. 资源开发利用要求; 新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。; 项目将采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。. 印染行业资源开发利用应满足《印染行业规范条件》。; 不涉及。. 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 不涉及。. 力争2027年碳排放达到峰值。; 不涉及。. 根据上述分析，本项目符合江苏泗阳经济开发区生态环境准入清单中要求。 3、与《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）的相符性分析 表1-6 与《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）的相符性分析 标准要求; 项目情况; 相符性. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本次环评要求企业按要求建立热熔胶购买量、使用量、废弃量等台账记录，且保存期限为5年。; 相符. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。; 本项目使用的热熔胶均储存于密闭的容器内。; 相符. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式；粉状、粒料VOCs物料应采用气力输送方式投加，无法密闭的应采取局部气体收集措施，废气应排放至VOCs废气收集处理系统。; 本项目热熔胶采用密闭输送方式。封边、包覆、包装、热转印产生的有机废气采用集气装置收集，进入二级活性炭吸附装置处理。; 相符. 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 厂房、仓库等均符合设计要求，厂房、仓库均设有换气扇等，保持车间通风。; 相符. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选择在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目废气收集系统设置符合GB/T16758的规定。; 相符. 干燥单元操作应采用密闭干燥设备，干燥废气应排至VOCs废气处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目封边、包覆、包装、热转印工序设置在相对密闭的空间内，产生的有机废气经集气装置收集后接入二级活性炭吸附装置处理后高空排放。; 相符. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 项目产生的有机废气收集后至二级活性炭吸附装置处理后高空排放，排放执行江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）标准，可达标排放。; 相符. 收集的废气中VOCs初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中VOCs初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；; 项目有机废气处理设施采用二级活性炭吸附装置处理，处理效率可达90%。; 相符. 排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度均不低于25米，厂房3层高度约22米，高于周边200米内最高建筑3m以上。; 相符. 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期不少于3年。; 本次环评要求企业按要求对废气收集系统、废气处理设施的主要运行和维护信息进行记录。; 相符. 4、与《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》（苏大气办〔2021〕2号）的相符性分析 根据《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》（苏大气办〔2021〕2号）中要求：1. 家具制造企业。主要涉及木质家具中调配、喷涂、干燥、修色，软体家具中调配、涂装、涂胶，金属家具中调配、涂饰等产生VOCs生产工序的企业，使用的涂料、清洗剂、胶粘剂中VOCs含量均应符合表1-1中的限值要求。 本项目封边、包覆、包装使用热熔胶，热熔胶属于本体型胶粘剂中热塑类，根据表1-1中的限值要求应小于50g/kg，根据热熔胶检测报告，本项目热熔胶VOCs含量为3g/L，热熔胶密度为0.88-0.96g/cm3，本次环评取VOCs含量最大值，故密度取0.88g/cm3，故热熔胶中VOCs含量为3.41g/kg，小于50g/kg，为低VOCs含量的胶粘剂。故建设项目与《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》（苏大气办〔2021〕2号）是相符的。 5、与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办【2020】11号）相符性分析 表1-7 与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》文件要求相符性分析 序号; 文件要求; 相符性分析; 是否相符. 1; 凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准和参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）等标准中最严格的标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值。; 项目有机废气排放、厂区内无组织排放执行江苏省《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表2中VOCs排放限值。; 相符. 2; 禁止审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/3500—2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头控制VOCs产生量。; 根据前文计算，本项目使用的热熔胶中VOCs含量为3.41g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的本体型胶粘剂热塑类≤50g/kg含量要求，符合《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》（苏大气办〔2021〕2号）中对家具制造行业的限值要求。; 相符. 3; 对照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），重点加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控评价审查。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造、化工等重点行业的相关企业，涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作。; 项目使用的热熔胶均密闭储存，生产使用过程在密闭厂房内进行。; 相符. 4; 除用于恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。严禁采用活性炭吸附、喷淋等单级废气处理工艺。必须采用活性炭吸附技术的，应制定活性炭定期更换管理制度，并做好台账。; 本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置进行处理，且按照环境管理制度建立危废产生处置（包括废活性炭）台账。; 相符. 5; 各县区（开发区、新区、园区）必须完成上年度VOCs总量减排任务方可审批辖区内的涉新增VOCs污染物产排的新建、改建、扩建、迁建项目。未完成VOCs总量减排任务的地区，暂缓其涉新增VOCs污染物排放的建设项目审批。严格涉VOCs产排的新建、改建、扩建、迁建项目的VOCs排放总量指标平衡，落实现役源2倍、关闭源1.5倍替代政策。; 本项目新增的有机废气总量排放指标在宿迁市泗阳县范围内平衡。; 相符. 综上分析，本项目与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》文件要求是相符的 - 6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 - 表1-8 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 序号; 标准要求; 相符性分析; 是否相符. 1; VOCs物料储存无组织排放控制要求： VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目热熔胶均储存于密闭的包装袋内，存放于车间和仓库内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 相符. 2; 含VOCs产品的使用过程要求： VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目封边、包装、包覆、热转印工序均设置在封闭的车间内，并在设备顶部设置集气装置，最大程度提高有机废气收集效率；末端采用二级活性炭吸附装置处理有机废气。; 相符. 3; 其他要求： 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 本项目根据相关要求建立台账，记录热熔胶的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存5年。车间根据设计规范进行合理通风。; 相符. 7、与《全市木材加工和家具制造产业转型升级工作方案》（宿办发[2020]21号）的相符性分析 表1-9 与《全市木材加工和家具制造产业转型升级工作方案》（宿办发[2020]21号）文件要求相符性分析 全市木材加工和家具制造企业转型升级标准（二、木质制品及家具制造企业）. 类别; 标准要求; 相符性分析; 是否相符. （一） 经营资质; 依法取得生产经营资质。; 已取得生产经营资质。; 相符. （二） 经营场所; 1.企业用地合法，自建厂房应依法取得用地手续，租赁土地（厂房）应具备有效租赁手续，并明确约定租赁双方责任。生产设施、经营活动要在约定的范围内。; 本项目用地合法，为购买土地，并与政府签订合同，自建厂房依法取得用地手续。; 相符. 2.厂房及配套设施有规划方案，有验收手续，老厂房及设施必须通过具备资质机构的质量安全评估，符合使用条件。; 本项目自建厂房有规划方案，，厂房建好后将做验收手续。; 相符. 3.科学划分厂房功能，生活区、生产区、仓储区分设，根据不同物品安全要求，实施分类分区存放。; 本项目生活区、生产区、仓储区分设，根据不同物品安全要求，实施分类分区存放。; 相符. 4.常态保持厂区环境整洁，地面无积尘，空中不扬尘，物料堆放有序规范。; 本项目每天有专人对厂区进行清扫，保持厂区环境整洁。; 相符. （三） 工艺设备; 禁止使用国家明令禁止的落后工艺和设备。; 本项目不涉及国家明令禁止的落后工艺和设备; 相符. （四） 环境保护; 1.企业应取得排污许可证（含登记），污染物达标排放。; 现有项目已取得排污许可证，本项目建成后将按照规定重新申请排污许可证。; 相符. 2.使用水性、高固份、紫外光固化等无或低挥发性有机物含量的环保型涂料或采用喷塑工艺，禁止使用溶剂型涂料。使用环保型胶，不得添加苯、甲苯、二甲苯、正乙烷等高毒、易燃易爆、致癌溶剂，推广使用低醛胶、无醛胶、阻燃胶。; 本项目使用热熔胶，主要成分为乙烯-醋酸乙烯共聚物，EVA和树脂40-60%、填料35-45%；VOCs含量3g/L；不含苯、甲苯、二甲苯、正乙烷等高毒、易燃易爆、致癌溶剂。; 相符. 3.在工业园区或乡镇工业集中区建设喷涂中心，集中喷涂。调漆、喷涂、烘干、热压等应采用自动化密闭生产设备及工艺。油漆及其他涉挥发性有机物的原辅材料储存、转移、输送、配料、使用等作业环节，应采取密闭设备或在密闭空间内操作。各环节设置负压收集系统收集废气，并采用多种技术工艺组合进行处理，收集率和处理效率达90%以上，鼓励企业采用催化燃烧等高效治理设施，全过程控制VOCs产生和排放。禁止露天喷涂、干燥、黏合操作。; 本项目不涉及喷涂。涉挥发性有机物的原辅材料储存、转移、输送、配料、使用等作业环节，采取密闭设备或在密闭空间内操作。各环节设置收集系统收集废气，有机废气采用二级活性炭进行处理，收集率和处理效率达90%以上。; 相符. 4.防腐、改性及染色工艺禁止使用含有铅、汞、镉、铬、砷等重金属的药剂。应选用对人畜低毒或无害、对环境不会造成污染或破坏的环保型药剂。; 本项目不涉及防腐、改性及染色工艺。. 5.噪声符合工业企业厂界噪声标准，不得扰民。; 本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。; 相符. 6.一般固废和危险废物分别按相关要求贮存、处置。; 项目固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。; 相符. 7.环保设施应安装用电监控设施，并与生态环境部门联网。; 环保设施后续根据要求安装用电监控设施，并与生态环境部门联网。; 相符. （五） 安全生产; 1.生产环节产生的粉尘必须收集，并配套建设粉尘处理设施。除尘系统应规范采用控爆措施，集尘器、管道等粉尘爆炸危险场所必须使用防爆电气设备，符合安全规范要求。; 本项目开料、开孔工段产生的粉尘均收集后通过两套中央除尘器处理后经2根25m高排气筒达标排放，粉尘收集管道设置隔爆阀及泄爆片，并设置防爆电器设备。; 相符. 2.油漆、溶剂等危化品使用、运输、贮存应符合危化品安全规范要求。; 本项目不涉及油漆、溶剂等危化品生产、使用、运输、贮存。; 相符. 3.总平面布局及耐火等级、平面布置、安全疏散、消防设施应符合防火规范。易燃材料和易燃易爆危险品应分类专库储存，通风良好，严禁明火作业，避免产生静电，符合消防要求。使用电焊、气焊、气割、激光割焊或其他动火作业时，应履行动火手续，并采取防范措施。; 项目总平面布局及耐火等级、平面布置、安全疏散、消防设施将符合防火规范。; 相符. 4.厂区应设置漏电保护装置和负荷开关，用电线路应沿墙穿管铺设，严禁管内线路接头，严禁线路私拉乱接和超容用电。; 本项目厂区已设置漏电保护装置和负荷开关，用电线路均沿墙穿管铺设。; 相符. （六） 制度标志; 1.制订岗位安全生产责任制并张贴上墙，定期培训。特种作业人员必须持证上岗。; 本项目已制订岗位安全生产责任制并张贴上墙，定期对员工进行培训，叉车工持证上岗。; 相符. 2.在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素工作场所，设置安全警示标志和职业病危害警示标识。; 本项目建成后将设置相关警示标识，现有项目已设置相关警示标识。; 相符. 3.规范设置消防指示标志、疏散照明和其他安全标志。; 本项目建成后将规范设置消防指示标志、疏散照明和其他安全标志，现有项目已设置消防指示标志、疏散照明和其他安全标志。; 相符. （七） 其他; 1.按规定建设安全生产标准化，建立并运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。; 本项目建成后将按规定建设安全生产标准化，建立并运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。; 相符. 2.制定安全生产应急预案，并向当地应急管理部门备案，依法向社会公布，组织应急演练，按照规范要求配备应急物资; 本项目建成后即按照规定制定安全生产应急预案，配备相应的应急物资。; 相符. 3.按规定设置安全、消防、环保等管理岗位，配备人员。年销售额2000万元以上或200人以上的粉尘涉爆企业配备安全总监及专职安全员；年销售额2000万元以上或100人以上的企业配备专职安全员；年销售额2000万元以下且100人以下的企业配备兼职安全员，负责指导督促安全责任的落实。; 本项目建成后将设置安全、消防、环保等管理岗位，配备人员。现有项目已配备安全、消防、环保等管理岗位人员。; 相符. 4.作业场所有害因素职业接触限值符合国家职业卫生标准要求。按规定开展职业健康评价、职业危害因素检测、员工职业健康体检，并建立档案，为员工配备符合国家标准的劳动防护器材。; 本项目建成后将按规定开展职业健康评价、职业危害因素检测、员工职业健康体检，并建立档案，为员工配备符合国家标准的劳动防护器材。现有项目已开展职业健康评价等，并建立档案，配备有人员防护物资。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 奇兴家居（宿迁）有限公司成立于2020年11月25日，拟投资20000万元在江苏泗阳经济开发区天津路3号建设年产150万套木质家具项目，租赁园区5栋标准化厂房及附属设施，总建筑面积21975.6平方米。项目经江苏泗阳经济开发区管理委员会备案，备案号为泗经开备[2021]12号。2021年4月，企业委托江苏润天环境科技有限公司编制了《年产150万套木质家具项目建设项目环境影响报告表》；2021年5月8日，项目取得了《关于对奇兴家居（宿迁）有限公司年产150万套木质家具项目环境影响报告表批复》（宿迁市生态环境局，宿环建管表〔2021〕20023号）。该项目于2022年9月22日，项目取得了排污许可证，编号：91321323MA23BNB73G001W；于2022年9月25日，该项目完成了环保三同时自主竣工验收。 由于市场需求，企业拟投资30000万元，在宿迁市泗阳县经济开发区文城东路和九江路交叉口，购买土地，新增工业用地面积约18000平方米，建设年产250万套木质家具扩建项目，本次扩建主要原辅料为刨花板、中纤板、封边胶、封边条、五金配件、包装材料等；主要设备为宽版砂光机、宽版翻板机、宽版包覆机、宽版断料锯、十排钻等；主要生产工艺为开料-刨边-砂光-包覆-断料-封边/热转印-排孔-包装入库等。 本次扩建项目与现有项目完全独立，扩建项目为单独的生产区域，所有设备、公辅工程、环保工程等均为新建，与现有项目无依托关系，本次评价只针对扩建内容进行分析。 根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。对照《国民经济行业分类》，项目属于“C2110木质家具制造”类项目；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“十八、家具制造业 21 36. 木质家具制造211*”中的“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制建设项目环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录一览表 项目类别 环评类别; 报 告 书; 报 告 表; 登 记 表; 本栏目环境敏感区含义. 木质家具制造 211*；竹、藤家具 制造212*；金属家具制造213*；塑料家具制造214*；其他家具制造219*; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; /. 奇兴家居（宿迁）有限公司委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，我公司经过现场勘察及工程分析，依据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》、生态环境部部令1号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》(环办环评〔2020〕33号)要求，编制了该项目的环境影响评价报告表。 二、劳动定员及工作制度 扩建项目拟新增劳动定员100人。 工作制度：两班制，每班8小时，年工作300天，年工作时数4800h。 三、项目内容 1、地理位置及周边环境 本次扩建项目位于宿迁市泗阳县经济开发区文城东路和九江路交叉口。项目北侧为文城东路，东侧为九江路，南侧为长江变电站，西侧为奇兴家居（宿迁）有限公司现有项目厂房。项目地理位置见附图一，项目周边500m环境现状见附图二。 2、项目产品方案 扩建后项目全厂产品方案见表2-2。 表2-2项目建成后全厂产品方案一览表 工程名称; 产品 名称; 产品规格; 设计能力（万套/年）; 年运行时数; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1-5#厂房; 木质家具; 产品尺寸：50×30×80cm、 50×250×160cm、 62×24×165cm、 80×60×200cm、 40×40×100cm、 80×40×100cm、 40×60×40cm、 80×60×40cm、 40×40×1.6cm、 80×60×1.6cm等; 150; 0; 0; 300×8×2=4800h; 产品质量标准符合《木家具通用技术条件》（GB/T3324-2024）. 6#厂房; 木质家具; 0; 250; +250. - 3、主要生产设备 扩建项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 扩建项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 设备型号（mm）; 工序. 1; 多片锯; 2; 台; 3516×2852; 开料. 2; 宽板断料锯; 1; 台; 4000×3000. 3; 连线锯; 3; 台; 4200×3700. 4; 南兴锯; 1; 台; /. 5; 四面刨; 2; 台; /; 刨边. 6; 宽板砂光机; 5; 台; 2400×2000; 砂光. 7; 包覆机; 1; 台; 9390×800; 包覆. 8; 包覆机; 1; 台; 14610×1000. 9; 宽板包覆机; 2; 台; 10000×2000. 10; 小包覆机; 2; 台; /. 11; 立包覆机; 2; 台; /. 12; 双边封; 2; 台; 12500×6000; 封边. 13; 双端封; 6; 台; 12500×6000. 14; 单边封; 4; 台; /. 15; 转印植榫机; 1; 台; 7800×3600; 热转印. 16; 十排钻; 4; 台; 5500×3650; 开孔. 17; 六排钻; 1; 台; /. 18; 南兴四面钻; 4; 台; /. 19; 二排钻; 1; 台; /. 20; 立钻; 2; 台; /. 21; 包装线; 2; 台; 5500×60000; 包装. 22; 自动上料机; 2; 台; 7450×1500; 共用. 23; 接料机械手; 2; 台; 4200×3700. 24; 上下料机械手; 2; 台; 6000×6000. 25; 升降台; 4; 台; 2500×800. 26; 升降台; 5; 台; 2500×730. 27; 升降台; 6; 台; 2580×610. 28; 升降台; 1; 台; 2000×1200. 29; 翻板机; 1; 台; 4000×3000. 30; 翻板机; 1; 台; 5870×2950. 31; 翻板机; 1; 台; 7650×4000. 32; 宽板翻板机; 7; 台; 2400×2000. 33; 彩虹机; 1; 台; 5500×70000. 34; RGV; 2; 台; 2400×2400. 35; 码垛机械手; 2; 台; 6000×6000. 36; 空压机; 2; 台; /. 37; 配电房; 1; 台; /. 4、主要原辅材料 扩建项目主要原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 扩建项目主要原辅材料使用情况 序号; 原料名称; 性状及主要成分; 环评设计消耗量; 最大暂存量; 包装及运输方式; 存储位置; 使用工序. 1; 刨花板; /; 115200m3/a（折合约57600t/a）; 9600m3; 捆装，汽运; 原料暂存区; 开料、砂光、开孔等. 2; 中纤板; /; 16000m3/a（折合约8000t/a）; 1000m3; 捆装，汽运; 原料暂存区; 开料、砂光、开孔等. 3; 封边热熔胶; 乙烯-醋酸乙烯共聚物，EVA和树脂40-60%、填料35-45%；VOCs含量3g/L; 135t/a; 10t; 25kg/袋，汽运; 原料暂存区; 封边、包覆、包装. 4; 封边条; /; 5820万m/a（折合约260t/a）; 20t; 500kg/箱，汽运; 原料暂存区; 封边. 5; 五金配件; /; 250万套/a（折合约1000t/a）; 80t; 100kg/箱，汽运; 原料暂存区; 包装. 6; 热转印纸膜; /; 1746万m2（折合约98t/a）; 8t; 50kg/箱，汽运; 原料暂存区; 包覆、热转印. 7; 包装材料; /; 2500t/a; 200t; 500kg/箱，汽运; 原料暂存区; 包装. 8; 机油; 添加剂、基础油; 0.6t/a; 600L; 200L/桶装，汽运; 原料暂存区; 设备维护. 理化性质见表2-5。 表2-5 扩建项目主要原辅材料理化性质表 名称; 理化性质; 毒性毒理; 燃烧爆炸性. 热熔胶（乙烯-醋酸乙烯共聚物）; 乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA），是一种通用高分子聚合物，分子式是 （C2H4)ₓ(C4H6O2），可燃，燃烧气味无刺激性。; /; 可燃. 机油; 油状液体，淡黄色至褐色，不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂，可燃，但不属于易燃品。闪点为76℃，爆炸极限无资料，最小点火能和引燃温度分别为未知和248℃，遇明火、高热可燃。燃烧产物主要是一氧化碳和二氧化碳。; /; 可燃. 本项目封边、包覆、包装使用热熔胶，热熔胶属于本体型胶粘剂中热塑类，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3限值要求应小于50g/kg，根据企业提供的热熔胶检测报告，本项目热熔胶VOCs含量为3g/L，热熔胶密度为0.88-0.96g/cm3，本次环评取VOCs含量最大值，故密度取0.88g/cm3，故热熔胶中VOCs含量为3.41g/kg，小于50g/kg，为低VOCs含量的胶粘剂。故建设项目与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相符。 5、公用工程及环保工程 （1）给水 本项目用水由市政自来水管网供水。根据企业提供的资料和工程分析可知，本项目主要用水主要为员工日常生活办公用水和厂区绿化用水。 - 排水 本项目采用雨污分流制进行排水，雨水排入市政雨水管网。本项目车间只进行简单清扫，不进行冲洗，不产生地面冲洗水，生产设备无需清洗。本项目废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理后接管城东污水处理厂一期处理，尾水排入葛东河。 ①生活用水 项目劳动定员100人，根据企业实际情况和《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中的相关规定，按人均用水量50L/d计算，一年工作300天，则用水量为1500m3/a，排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1200 m3/a，生活污水经化粪池处理后排放至城东污水处理厂一期。 ②绿化用水 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）：绿化浇洒水用水定额可按浇洒面积1.0-3.0L/m2·d计算，本次评价取3.0L/m2·d。根据企业提供资料，设计每个月浇水三次，年浇洒36d，绿地率设计为3%，则绿化面积540m2，则全厂绿化58m3/a，绿化水全部消耗，不产生外排水。 生活用水 损耗300 1200 1558 自来水 城东污水处理厂一期 化粪池 1200 绿化用水 损耗58 1500 58 图2-1 扩建项目水平衡图 生活用水 损耗900 3600 4629 自来水 城东污水处理厂一期 化粪池 3600 绿化用水 损耗129 4500 129 图2-2 扩建后全厂水平衡图 注：原环评未核算绿化用水，根据企业提供资料，现有项目占地面积为21975.6m2，绿化率约3%，则绿化面积约660m2，现有项目绿化用水为71m3/a，绿化水全部消耗，不产生外排水。 - 供电 扩建项目用电量预计为450万kWh/年，来自市政电网。 扩建项目整体工程建设内容一览表见表2-6。 表2-6 扩建项目整体工程建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 扩建项目; 备注. 主体工程; 6#厂房; 占地面积8516.4m2，占地面积18160.8m2，3层; 购买土地，新建厂房；1楼、2楼为生产车间，3楼为办公室、休闲区. 辅助工程; 门卫、办公室等; 门卫建筑面积106m2，办公室建筑面积500m2，; 办公室位于6#厂房3楼南侧. 贮运工程; 原料暂存区、成品仓库; 原料暂存区建筑面积500m2，成品仓库建筑面积2102m2; 原料暂存区位于6#厂房1楼北侧，成品仓库独立建设. 公用工程; 给水系统; 1558m3/a，由当地自来水管网提供，可满足项目运营生产和生活的用水需求; 泗阳自来水厂. 排水系统; 1200m3/a，项目采用雨污分流制进行排水，雨水排入市政雨水管网。生活污水化粪池处理后排入城东污水处理厂一期处理，尾水排入葛东河; 雨污分流，扩建项目新建化粪池，设置独立生活污水排放口和雨水排放口. 供电; 由当地电网向厂区供电，能够满足厂区用电需求; 泗阳电网供电. 环保工程; 废气处理; 有组织; 开料、砂光等粉尘废气; 集气装置+1套中央除尘器+1根25m排气筒DA007（风机风量为50000m3/h）; 多片锯、连线锯、宽板砂光机、宽板断料锯、十排钻等粉尘产污设备位于1楼. 开孔等粉尘废气; 集气装置+1套中央除尘器+1根25m排气筒DA008（风机风量为30000m3/h）; 六排钻、南兴四面钻、二排钻、立钻等粉尘产污设备位于2楼. 包覆、封边、热转印、包装等有机废气; 集气装置+1套二级活性炭吸附装置+1根25m排气筒DA009（风机风量为20000m3/h）; 双边封、转印植榫机、宽板包覆机、小包覆机、立包覆机、双端封、单边封等有机废气产污设备位于1楼. 无组织; 未被收集的废气车间内无组织排放; 加强车间密闭等. 废水处理; 生活污水; 化粪池（5m3）处理后接管城东污水处理厂一期; 扩建项目新建化粪池，设置独立生活污水排放口. 噪声处理; 采用低噪声设备、添加减振垫、厂房隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 厂区各处. 一般工业固体废物; 固废暂存点100m2; 100m2，位于车间1楼东北角. 危险废物; 危废仓库20m2; 新建20m2，位于厂区东北角. 注：新增雨水排口和生活排口的合理性和必要性分析：本次扩建项目与现有项目完全独立，扩建项目为单独的生产区域，所有设备、公辅工程、环保工程等均为新建，与现有项目无依托关系。现有项目雨水排放口和污水排放口位于现有厂房北侧，靠近门卫附近。扩建项目新增用地紧邻现有项目厂房，位于现有项目厂房西侧，但由于扩建项目北侧厂界紧邻长江变电站，底部电缆线较多，出于安全考虑，扩建项目雨水排放口和污水排放口无法开挖管道连接至现有项目厂房，故扩建项目雨水排放口和污水排放口单独设置在扩建项目北侧靠近门卫处附近。本项目雨污分流，雨水管径和污水管径满足厂内排水需求，故新增雨水排口和生活排口是合理且必要的。扩建项目雨污排口位置拟设置如下图： 6、厂区平面布置状况 本项目位于宿迁市泗阳县经济开发区文城东路和九江路交叉口，项目设置1个出入口，位于厂区北侧。建设一栋厂房，3层，生产车间位于厂房1楼和2楼，办公楼位于3楼；1楼主要布设开料、刨边、封边、热转印等工序所用生产设备，2楼主要布设开孔、包装等工序所用生产设备，3楼主要布设办公室和员工休闲区。厂区布置各区域功能分区明确，依生产工艺流程接续布置，空间利用充分，平面布置合理，道路设置顺畅，管线铺设方便合理，利于管理和消防，运输方便。厂区平面布置图详见附图三。 7、排污许可管理 现有项目排污许可证属于简化管理，排污许可证编号为：91321323MA23BNB73G001W，许可证有效期为2022年9月22日-2027年9月21日。本次扩建项目完成后，全厂排污许可证为简化管理，建设单位应当在新增生产设施启动或者发生实际排污之前，登录全国排污许可管理信息平台公开端重新申请排污证。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、扩建项目工艺流程及产污环节图 本项目木质家具的工艺流程及产排污环节见下图2-3。 板材 开 料 粉尘、下脚料、噪声 下脚料、噪声 刨 边 砂 光 包 覆 粉尘、噪声 封边/热转印 开 孔 包装、入库 热转印纸膜、热熔胶 VOCs、噪声 热熔胶 VOCs、废包装材料、噪声 下脚料、粉尘、噪声 五金配件、热熔胶 VOCs 图2-3木质家具工艺流程及产污环节图 项目工艺流程简述： - （1）开料：根据所制作木质家具的板面尺寸将外购来的板材用多片锯等进行开料加工。此过程产生粉尘、下脚料和噪声。 （2）刨边：将开料好的板材开料口用四面刨进行刨边处理，使开料口光滑、平整无毛刺。此过程产生下脚料和噪声。 （3）砂光：将刨边后的板材通过砂光机进行砂光以使板材表面平整无毛刺。该工段会产生砂光粉尘和噪声。 （4）包覆：将砂光后的板材用包覆机涂上热熔胶，包覆一层热转印纸膜。此过程产生VOCs和噪声。 （5）封边：热熔胶颗粒熔胶后（电加热）用封边机进行封边，供胶过程会产生VOCs和噪声。 部分木质家具不需要封边，直接热转印。 热转印：将包覆好热转印膜的板材通过转印机加热升温至210~230℃，使热转印膜上印有的木纹装饰层转印到板材表面，形成装饰表面。该过程产生VOCs 废包装材料和噪声。 （6）开孔：将封边/热转印后的板材利用排钻等进行开孔处理，便于安装。此过程产生粉尘、下脚料和噪声。 （7）包装、入库：包装线需将少量的热熔胶加热至180℃涂抹至包装盒上，将开孔好的家具板材连同五金配件一起包装入库、待售，此过程会产生少量的VOCs。 表2-7 本项目主要产污环节和排污特征 分类; 生产工序; 污染因子; 排放特征; 处置方式; 排放方式. 废气G; 开料、砂光等粉尘废气; 颗粒物; 连续; 1套中央除尘器; 25米排气筒DA007排放至大气环境. 开孔等粉尘废气; 颗粒物; 1套中央除尘器; 25米排气筒DA008排放至大气环境. 包覆、封边、热转印、包装等有机废气; VOCs; 1套二级活性炭吸附装置; 25米排气筒DA009排放至大气环境. 废水W; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 间断; 化粪池; 生活污水经化粪池处理后接管城东污水处理厂一期处理，尾水排入葛东河. 固废S; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 环卫处置; 零排放. 职工生活; 化粪池污泥. 开料、刨边、开孔; 下脚料; 外售综合利用. 废气处理; 尘渣. 废气处理; 废布袋. 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处置. 原料包装; 废包装材料. 设备维护保养; 废机油. 噪声N; 设备; 四面刨、多片锯、连线锯、宽板砂光机、宽板断料锯、十排钻、双边封、转印植榫机、宽板包覆机、小包覆机、立包覆机、双端封、单边封等; 频发; 减振、隔声、合理布局; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目情况 奇兴家居（宿迁）有限公司成立于2020年11月25日，拟投资20000万元在江苏泗阳经济开发区天津路3号建设年产150万套木质家具项目，租赁园区5栋标准化厂房及附属设施，总建筑面积21975.6平方米。项目经江苏泗阳经济开发区管理委员会备案，备案号为泗经开备[2021]12号。2021年4月，企业委托江苏润天环境科技有限公司编制了《年产150万套木质家具项目建设项目环境影响报告表》；2021年5月8日，项目取得了《关于对奇兴家居（宿迁）有限公司年产150万套木质家具项目环境影响报告表批复》（宿迁市生态环境局，宿环建管表〔2021〕20023号）。该项目于2022年9月22日，项目取得了排污许可证，编号：91321323MA23BNB73G001W；于2022年9月25日，该项目完成了环保三同时自主竣工验收。 公司现有项目主要组成部分及环评批复情况见表2-8，现有项目原辅料使用情况见表2-9，现有项目设备列表见表2-10，现有项目工程建设内容见表2-11。 表2-8 现有项目主要组成部分及环评批复情况表 序号; 环评审批内容; 实际建设情况; 环评批复; 验收; 排污许可证. 1; 奇兴家居（宿迁）有限公司年产150万套木质家具项目; 已建成投产; 宿环建管表〔2021〕20023 号; 2022年7月编制了一般变动影响分析；2022年9月通过了环保三同时自主竣工验收; 于2022年9月22日取得排污许可证，排污许可证编号为：91321323MA23BNB73G001W. 表2-9 现有项目原辅料使用情况表 序号; 名称; 原环评年设计使用量; 实际使用量. 1; 刨花板; 72000m3/a; 72000m3/a. 2; 中纤板; 10000m3/a; 10000m3/a. 3; 封边热熔胶; 135t/a; 135t/a. 4; 贴面胶; 315t/a; 315t/a. 5; 封边条; 5820万m/a; 5820万m/a. 6; 贴纸; 680万m/a; 680万m/a. 7; 热转印膜; 60万米/（折合约 20t/a）; 60万米/（折合约 20t/a）. 8; 五金配件; 150万套/a; 150万套/a. 9; 包装材料; 3000t/a; 3000t/a. 10; 机油【1】; /; 0.3t/a. 注：【1】现有项目环评未核算机油用量，本次环评予以补充. 表2-10 现有项目设备列表 序号; 名称; 原环评设计设备数量; 实际设备数量; 设备型号; 备注. 1; 双贴面线; 1台; 1台; /; 生产贴面家具. 2; 单贴面线; 1台; 1台; /. 3; 豪迈四端封; 3台; 1台; /. 4; 多片锯开料线; 1台; 0台; /. 5; 左右封边线; 3台; 4台; /. 6; 窄条双端封; 3台; 3台; /. 7; 窄条左右封; 3台; 2台; /. 8; 单边封边机; 2台; 0台; /. 9; 热压机; 1台; 1台; /. 10; 涂胶机; 1台; 1台; /. 11; 抛光机; 1台; 0台; /. 12; 四面刨; 3台; 2台; /; 生产热转印家具. 13; 包覆机; 3台; 2台; /. 14; 双端铣转印机; 2台; 2台; /. 15; 组框机; 3台; 1台; /. 16; 十排钻连线; 8台; 4台; /; 共用. 17; 六排钻; 5台; 5台; /. 18; 空压机; 2台; 3台; /. 19; 吸尘; 2台; 2台; /. 20; 后上料电子锯; 3台; 2台; /. 21; 前上料电子锯; 3台; 4台; /. 22; 组合电子锯; 1台; 3台; /. 23; 机器人手臂; 10台; 2台; /. 24; 异形砂光机; 2台; 0台; /. 25; 切断锯; 3台; 1台; /. 26; 窄条打孔机; 5台; 5台; /. 27; 包装线; 3台; 3台; /. 28; 叉车; 5台; 3台; /; 转运设备. 表2-11 现有项目工程建设内容 工程 类别; 建设名称; 原环评设计内容; 实际建设内容. 贮存工程; 原料仓库; 4395.1m2; 4395.1m2. 成品仓库; 7790.2m2; 7790.2m2. 公用工程; 给水系统; 3000m3/a; 3071m3/a（实际有绿化用水71m3/a）. 排水系统; 2400m3/a; 2400m3/a. 供电; 446.8万KWh/a; 446.8万KWh/a. 环保工程; 废气处理; 有组织; 木材加工粉尘; 2套中央除尘器; 2个15m 高排气筒 DA001、 DA002; 木材加工粉尘; 2套中央除尘器; 5个15m 高排气筒DA001、 DA004、DA005、 DA002、DA006. 涂胶、热压、封边及热转印废气; 1套二级活性炭吸附装置; 1个15m 高排气筒 DA003; 涂胶、热压、封边及热转印、包装废气; 1套二级活性炭吸附装置; 1个15m 高排气筒 DA003. 无组织; 加强车间密闭、提高有组织废气 收集率，增加车间周边绿化等; 加强车间密闭、提高有组织废气收集率，增加车间周边绿化等. 废水处理; 生活污水; 2400m3/a; 2400m3/a. 环保工程; 噪声处理; 合理布局、减振、隔声; 合理布局、减振、隔声. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾统一收集后交环卫部门清运; 生活垃圾统一收集后交环卫部门清运. 一般工业固体废物; 一般固废暂存点100m2，外售或综合利用处置; 一般固废暂存点100m2，外售或综合利用处置. 危险废物; 危废仓库，20m2，由有危废处置资质单位处置; 危废仓库，20m2，由有危废处置资质单位处置. 2、现有项目污染物防治措施及排污情况 现有项目经江苏泗阳经济开发区管理委员会备案，备案号为泗经开备[2021]12号。《年产150万套木质家具项目建设项目环境影响报告表》于2021年5月8日，取得了宿迁市生态环境局批复，宿环建管表〔2021〕20023号）。现有项目排污许可证于2022年9月22日通过首次申请，排污许可证编号：91321323MA23BNB73G001W，该项目于2022年9月25日完成了环保三同时自主竣工验收。 企业已取得宿迁市生态环境局颁发的排污许可证，证书编号：91321323MA23BNB73G001W，许可证有效期为2022年9月22日-2027年9月21日。 现有项目污染物总量控制指标详见表2-12。 表2-12 现有项目“三废”排放总量及污染防治措施一览表 污染物名称; 实际排放量; 环评批复总量（固废产生量）t/a; 许可排放量【2】; 现有污染防治措施【5】; 治理效果. 废气; 有组织; VOCs; 0.265; 0.265; /; 木材加工粉尘配套建设2套中央除尘器+5根15m排气筒DA001、DA004、DA005、DA002、DA006；涂胶、热压、封边及热转印、包装废气配套建设1套二级活性炭吸附装置+1根15m排气筒DA003排放；废气环保治理设施正常运行; 达标排放. 颗粒物; 1.28; 1.28; /. 无组织; VOCs; /; 0.147; /. 颗粒物; /; 0.71; /. 废水; 废水量m3/a; 2400; 2400; /; 生活污水经化粪池处理后达到城东污水处理厂接管标准后排入城东污水处理厂经进一步处理后尾水排入葛东河；化粪池正常运行; 达标排放. COD; 0.72; 0.72; /. SS; 0.6; 0.6; /. 氨氮; 0.06; 0.06; /. 总磷; 0.0072; 0.0072; /. 总氮; 0.084; 0.084; /. 固废; 一般固废; 下脚料; 820; 820; /; 外售相关单位; 固废零排放. 尘渣; 11.5; 11.5. 废布袋【3】; 25.4/2a; /. 危废固废; 废活性炭; 2.5; 2.5; /; 委托有资质单位处置. 废包装材料; 6.4; 6.4; /. 废机油; 0.2; 0.2; /. 生活垃圾; 30; 30; /; 环卫部门统一处理. 化粪池污泥【4】; 14.4; 14.4; /. 注：【2】现有项目为简化管理，废气、废水不许可排放量。 【3】现有项目环评未核算废布袋，实际企业有废布袋产生。 【4】现有项目环评未核算化粪池污泥，本次环评予以补充。 【5】现有项目环评要求木材加工粉尘配套建设2套中央除尘器+2根15m排气筒排放，实际木材加工粉尘配套建设2套中央除尘器+5根15m排气筒排放，其中木质家具（贴面）生产过程中产生的粉尘经各自吸尘罩收集后进入主管道一起抽到中央除尘器进行处理，处理后经3根15m高排气筒DA001、DA004、DA005排放；木质家具（热转印）生产过程中产生的粉尘经各自吸尘罩收集后进入主管道一起抽到中央除尘器进行处理，处理后经2根15m高排气筒DA002、DA006排放。 原环评设计2根中央除尘器排气筒风机风量均为10000m3/h，实际为了提高废气收集与处理效率，木质家具（贴面）生产过程中产生的粉尘提高废气风机风量，设置3台风机，根据变动分析报告（依据检测结果），3台风机风量为55650m3/h、35940m3/h、21138m3/h；木质家具（热转印）生产过程中产生的粉尘提高废气风机风量，设置2台风机，根据变动分析报告（依据检测结果），2台风机风量为28537m3/h、7652m3/h。根据变动分析（依据检测报告）实际颗粒物废气排放量未突破环评总量控制要求，排放浓度和排放速率均满足相关标准要求。 该变动已于2022年7月编制了一般变动影响分析，并纳入排污许可管理，于2022年9月22日取得排污许可证，排污许可证编号为：91321323MA23BNB73G001W，并纳入环保三同时自主竣工验收，于2022年9月通过了环保三同时自主竣工验收。现有项目验收意见及排污许可证正本见附件10和附件11。综上，现有项目木材加工粉尘设置2套除尘设施和5根排气筒排放废气合理。. - 3、现有项目工艺流程 - 一、木质家具（贴面）生产工艺流程及产污环节图 VOCs 图2-4 木质家具（贴面）工艺流程及产污环节图 工艺说明： - （1）砂光、抛光：将外购的板材通过砂光机进行砂光以使板材表面平整无毛刺，砂光后采用抛光机清理表面尘渣。该工段会产生粉尘及噪声。 - （2）涂胶、贴面、热压：为使家具的板面更美观，需将抛光好的板材表面贴上贴面纸，贴面前先在板材表面采用涂胶机进行涂胶，涂胶后进行贴面，贴面后送入热压机进行热压定型，使贴面纸与板材紧密结合，融为一体，热压温度70~85℃，采用电加热。此过程产生 VOCS废气、废包装材料和噪声。 （3）开料：根据所制作木质家具的板面尺寸将贴面好的板材用电子锯等进行开料加工。此过程产生粉尘、下脚料和噪声。 （4）封边：将开料好的部分板材用封边机进行封边处理，用热熔胶使板材和封边条粘合。此过程产生 VOCS废气和噪声。 （5）开孔：将封好边的板材利用排钻等进行开孔处理，便于安装。此过程产生粉尘、下脚料和噪声。 （6）包装、入库：包装线需将少量的热熔胶加热至180℃涂抹至包装盒上，将开孔好的家具板材连同五金配件一起包装入库、待售，此过程会产生少量的VOCs。 二、木质家具（热转印）生产工艺流程及产污环节图 VOCs 图2-5 木质家具（热转印）生产工艺流程及产污环节图 （1）开料：根据所制作木质家具的板面尺寸将外购来的板材用开料锯进行开料加工。此过程产生粉尘、下脚料和噪声。 （2）刨边：将开料好的板材开料口用四面刨进行刨边处理，使开料口光滑、 平整无毛刺。此过程产生下脚料和噪声。 （3）砂光：将刨边后的板材通过砂光机进行砂光以使板材表面平整无毛刺。 该工段会产生砂光粉尘及噪声。 （4）包覆：将砂光后的板材用包覆机包覆一层热转印膜。此过程产生噪声。 （5）热转印：将包覆好热转印膜的板材通过转印机加热升温至 210~230℃， 使热转印膜上印有的木纹装饰层转印到板材表面，便形成装饰表面。该过程产生VOCs 废气、废包装材料和噪声。 （6）开孔：将热转印后的板材利用排钻等进行开孔处理，便于安装。此过程产生粉尘、下脚料和噪声。 （7）包装、入库：包装线需将少量的热熔胶加热至180℃涂抹至包装盒上，将开孔好的家具板材连同五金配件一起包装入库、待售，此过程会产生少量的VOCs。 4、现有项目污染物达标排放情况 （1）废气达标情况 企业近期委托江苏绿沭检测技术有限公司于2024年6月6日对现有项目DA001-DA004、DA006废气进行例行监测（报告编号：绿沭环检字（2024）年第2406241号），于2024年12月10日对现有项目DA005废气进行例行监测（报告编号：绿沭环检字（2024）年第2410103号），于2024年4月30日对现有项目无组织废气进行例行监测（报告编号：绿沭环检字（2024）年第2404401号），检测结果见表2-13、表2-14、表2-15。 表2-13 现有项目有组织废气例行检测结果 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果. 检测频次; 浓度(mg/m3); 排放速率 （kg/h）. DA001出口; 2024.6.6; 颗粒物; 第一次; 5.5; 0.146. 第二次; 4.1; 0.113. 第三次; 4.7; 0.134. 均值; 4.8; 0.131. DA002出口; 2024.6.6; 颗粒物; 第一次; 1.2; 2.96×10-2. 第二次; 2.3; 5.14×10-2. 第三次; 1.7; 4.00×10-2. 均值; 1.7; 4.03×10-2. DA003出口; 2024.6.6; VOCs; 第一次; 0.205; 5.87×10-3. 第二次; 0.361; 9.94×10-3. 第三次; 0.541; 1.57×10-2. 均值; 0.369; 1.05×10-2. DA004出口; 2024.6.6; 颗粒物; 第一次; 2.5; 7.31×10-2. 第二次; 3.2; 9.62×10-2. 第三次; 2.1; 6.25×10-2. 均值; 2.6; 7.73×10-2. DA005出口; 2024.12.10; 颗粒物; 第一次; 3.6; 0.140. 第二次; 4.5; 0.169. 第三次; 3.1; 0.119. 均值; 3.7; 0.143. DA006出口; 2024.6.6; 颗粒物; 第一次; 3.0; 0.144. 第二次; 3.9; 0.179. 第三次; 2.8; 0.132. 均值; 3.2; 0.152. 表2-14 现有项目无组织废气例行检测结果（厂区内） 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果(mg/m3). 第一次; 第二次; 第三次. 厂区内厂房外; 2024.4.30; 非甲烷总烃; 1.20; 1.29; 1.38. 表2-15 现有项目无组织废气例行检测结果（厂界） 采样日期; 检测项目; 监测点位; 检测结果(μg/m3). 第一次; 第二次; 第三次. 2024.4.20; 颗粒物; 上风向G1; 253; 249; 265. 下风向G2; 316; 335; 304. 下风向G3; 340; 320; 342. 下风向G4; 327; 348; 310. VOCs; 上风向G1; 44.2; 42.8; 51.1. 下风向G2; 54.0; 58.7; 53.2. 下风向G3; 53.9; 77.8; 67.0. 下风向G4; 68.0; 71.8; 83.6. - 综上近期例行检测结果，现有项目木材加工产生的颗粒物废气排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3排放限值；涂胶、贴面、热压、热转印、包装等产生的有机废气排放浓度和速率满足《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1及表2排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2限值标准。 - （2）废水达标情况 企业仅有生活污水，排污许可证无生活污水监测频次要求，故现有项目生活污水达标情况参照企业验收检测报告，检测结果见表2-16。 - 表2-16 现有项目生活污水例行检测结果 检测项目; 检测日期; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值. pH值; 2022.06.15; 7.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.1-7.3; 无量纲. 化学需氧量; 284; 294; 296; 277; 287.8; mg/L. 悬浮物; 71; 69; 78; 79; 74.3; mg/L. 氨氮; 14.8; 15.1; 14.9; 14.8; 14.9; mg/L. 总磷; 2.11; 2.08; 2.10; 2.08; 2.09; mg/L. 总氮; 21.0; 21.3; 21.7; 21.3; 21.3; mg/L. - 综上近期例行检测结果，项目生活污水排口污染物pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮排放口浓度均达到城东污水处理厂一期接管标准。 - （3）噪声达标情况 - 企业近期委托江苏绿沭检测技术有限公司于2024年12月24日对现有项目夜间噪声例行监测，于2024年12月27日对昼间噪声例行监测（报告编号：绿沭环检字（2024）年第2410103号），检测结果见表2-17。 - 表2-17 现有项目噪声例行检测结果 检测点位; 2024.12.27; 2024.12.24; 达标情况. 昼间（dB）; 夜间（dB）. 南厂界外1m; 55; 45; 达标. 西厂界外1m; 54; 44; 达标. 北厂界外1m; 52; 42; 达标. 注：厂区东面邻厂，不具备噪声检测条件。. - 综上近期例行检测结果，现有项目4个厂界噪声监测点昼夜等效声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 - 5、现有项目存在问题 （1）现有项目环评未核算机油用量，实际企业使用机油，本次环评予以补充。 （2）现有项目环评未核算废布袋，实际企业有废布袋产生，本次环评予以补充。 （3）现有项目环评未核算化粪池污泥，实际企业有化粪池污泥产生，本次环评予以补充。 - 6、“以新带老”措施 无。 7、企业现有项目环保信访投诉等情况 企业建厂至今无环保信访投诉，未受到环保处罚等。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气质量现状 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为38.7μg/m3、57μg/m3、21μg/m3、5μg/m3、160μg/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。 全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。 为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，泗阳县政府发布了《关于印发泗阳县2024年大气、水污染防治工作计划的通知》（泗污防攻坚指办〔2024〕15号），泗阳县从①推进结构调整、布局优化；②强化工业源污染治理；③强化扬尘源污染治理；④强化移动源污染管控；⑤强化面源污染治理；⑥强化大气精准化治理等六个方面提出了各项大气治理措施，待各项措施落实后，区域环境空气质量将逐步改善。 - 2、水环境质量状况 项目位于宿迁市泗阳县经济开发区文城东路和九江路交叉口项目纳污河流为葛东河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。 3、声环境质量现状 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。与2023年相比，昼间测次达标率上升0.1个百分点、夜间测次达标率上升3.8个百分点。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。 本项目厂界50m范围内，无声环境保护目标。该项目所在地声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 - 4、生态环境质量现状 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，全市生态质量指数（EQI）持续保持全省前列，生态质量为“二类”。与2023年相比，生态质量变化幅度为“基本稳定”。全市17个地表水断面水生态状况监测结果表明，水生生物物种多样性基本保持稳定。 本项目位于江苏省泗阳经济开发区园区内，占地范围内不存在生态保护目标。 5、电磁辐射环境质量现状 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，宿迁市辐射环境质量良好。环境γ辐射吸收瞬时剂量率、土壤中放射性核素、γ辐射空气吸收剂量率（自动站）和累计剂量率处于江苏省天然本底水平，空气气溶胶中核素和总沉降物放射性核素的含量水平均在正常范围；重点饮用水源地水中放射性核素水平符合标准要求；电磁辐射环境监测值低于标准中公众曝露控制限值要求。 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境质量现状 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，宿迁市重点建设用地安全利用率、受污染耕地安全利用率均为100%。全市24个国家土壤监测网一般风险监控点，按照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）评价，各点位有机污染物含量均低于农用地土壤污染风险筛选值，无机污染物含量均低于农用地土壤污染风险管制值。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；无需开展地下水、土壤环境影响评价。 综合环境影响预测，本项目的建设不会恶化区域环境质量功能，符合环境质量底线的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 主要环境保护目标： 本项目位于宿迁市泗阳县经济开发区文城东路和九江路交叉口。项目北侧为文城东路，东侧为九江路，南侧为长江变电站，西侧为奇兴家居（宿迁）有限公司现有项目厂房。总体上不会因项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： （1）保护项目附近河流（泗塘河、葛东河）现有水环境功能不降低； （2）保护区域环境空气质量达到二级标准； （3）保护区域噪声环境达到3类标准。 2、主要敏感点详细情况见下表： 本项目空气环境保护目标500m范围内，地下水环境500m范围内，声环境50m范围内主要环境敏感目标及最近的生态环境保护目标见表3-1，其周边现状图详见附图二。 表3-1 项目其他环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 功能区; 规模(人); 相对方位; 相对距离(m). 经度; 纬度. 大气环境; 刘集圩小区; 118.7283; 33.7236; 居民区; 居民; 二类区; 2400; 南; 75. 宏基国际花园; 118.7249; 33.7239; 居民区; 居民; 2000; 西南; 270. 泗阳县劳动就业管理处; 118.7255; 33.7206; 行政办公; 居民; 10; 西南; 475. 地表水; 葛东河; /; 河流; /; Ⅲ类; 小河; 东; 2770. 泗塘河; /; 河流; /; Ⅲ类; 小河; 西; 580. 声环境; 无声环境保护目标; 3类; /; /; /. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /; /; /; /. 生态环境; 泗阳县中运河姜桥饮用水源地保护区; 西南; 4000. 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; 西南; 3800. 距离本项目最近的生态红线区域为泗阳县中运河姜桥饮用水源地保护区，距离约4.0km，不在泗阳县生态红线范围内. 注：距离以最近计。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、大气污染物排放标准 - （1）施工期 建设项目需新建厂房，涉及土建，施工期间场地扬尘应执行江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022），具体执行标准详见下表。 表 3-2 施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值/（μg/m3）. TSP; 500. PM10; 80. a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。. - （2）运营期 - 本项目木材加工产生的粉尘排放浓度和速率执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3排放限值；封边、包覆、热转印、包装产生的有机废气排放浓度和速率执行《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1及表2排放限值。 表3-3工艺废气排放标准 排气筒编号; 工段; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准来源. DA007; 开料、砂光等; 颗粒物; 20; 1; 25m; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. DA008; 开孔等; 颗粒物; 20; 1; 25m; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. DA009; 封边、包覆、热转印、包装等; VOCs; 40; 2.9; 25m; 2.0; 《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）. 注：*本项目废气的排气筒高出200m半径范围内的建筑物3m以上。. 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值要求。具体见表3-4。 表3-4 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处 1 h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 2、水污染物排放标准 项目排放的废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后接管城东污水处理厂一期，城东污水处理厂一期尾水排入葛东河，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准见表3-5。 表 3-5 项目排放口及尾水排放标准（单位：mg/L，pH无纲） 污染因子 执行标准; pH; COD; SS; 总磷; 氨氮; 总氮. 污水处理厂接管标准; 6～9; ≤480; ≤320; ≤3; ≤30; ≤40. GB18918-2002一级A标准; 6～9; ≤50; ≤10; ≤0.5; ≤5（8）; ≤15. 注：*水温低于12℃时采用括号内的值。 3、噪声排放标准 （1）施工期 建设项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），具体见表3-6。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 标准来源; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）. （2）运营期 建设项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见表3-7。 表3-7 建设项目厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 固体废物鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；一般固体废物执行《一般固体废物分类与代码》（GB39198-2020）、危险废物鉴别执行《国家危险废物名录》（2025年版）和《危险废物鉴别标准》（GB5085-2019）；一般固体废物处理、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固体废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 危险废物全过程管理执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见的通知》（苏环办〔2024〕16号）相关要求。危险废物贮存执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定；固废贮存场所标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单、《关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）《省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办[2021]290号）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本次扩建项目总量控制要求如下： 表3-8 本次扩建项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排入环境量. 废气; 有组织; 颗粒物; 237.341; 234.968; /; 2.373. VOCs; 4.824; 4.342; /; 0.482. 无组织; 颗粒物; 4.196; /; /; 4.196. VOCs; 0.536; /; /; 0.536. 废水; 废水量; 1200; 0; 1200; 1200. COD; 0.48; 0.12; 0.36; 0.06. SS; 0.3; 0.12; 0.18; 0.012. 氨氮; 0.03; 0.006; 0.024; 0.006. TP; 0.0036; 0.001; 0.0026; 0.0006. TN; 0.036; 0.006; 0.03; 0.018. 固废; 生活垃圾; 15; 15; /; 0. 化粪池污泥; 7.2; 7.2; /; 0. 一般工业固废; 下脚料; 656; 656; /; 0. 尘渣; 234.968; 234.968; /; 0. 废布袋; 30t/2a; 30t/2a; /; 0. 危险废物; 废包装材料; 2; 2; /; 0. 废活性炭; 24.342; 24.342; /; 0. 废机油; 0.3; 0.3; /; 0. 本次扩建完成后全厂总量控制要求如下： 表3-9 扩建后全厂污染物“三本账”一览表 单位：t/a 污染物名称; 现有项目排放量; 扩建项目; “以新带老”削减量; 全厂; 排放增减量. 产生量; 消减量; 接管量; 接管量; 排入环境量; 接管量; 排入外环境量. 废气; 有组织; 颗粒物; 1.28; 237.341; 234.968; 2.373; 0; /; 3.653; /; +2.373. VOCs; 0.265; 4.824; 4.342; 0.482; 0; /; 0.747; /; +0.482. 无组织; 颗粒物; 0.71; 4.196; /; 4.196; 0; /; 4.906; /; +4.196. VOCs; 0.147; 0.536; /; 0.536; 0; /; 0.683; /; +0.536. 废水; 废水量; 2400; 1200; 0; 1200; 0; 3600; 3600; +1200; +1200. COD; 0.72; 0.48; 0.12; 0.36; 0; 1.08; 0.18; +0.36; +0.06. SS; 0.6; 0.3; 0.12; 0.18; 0; 0.78; 0.036; +0.18; +0.012. 氨氮; 0.06; 0.03; 0.006; 0.024; 0; 0.084; 0.018; +0.024; +0.006. TP; 0.0072; 0.0036; 0.001; 0.0026; 0; 0.0098; 0.0018; +0.0026; +0.0006. 总氮; 0.084; 0.036; 0.006; 0.03; 0; 0.114; 0.054; +0.03; +0.018. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 0; 15; 15; 0; 0; 0; 0; /; 0. 化粪池污泥; 0; 7.2; 7.2; 0; 0; 0; 0; /; 0. 一般工业固废; 下脚料; 0; 656; 656; 0; 0; 0; 0; /; 0. 尘渣; 0; 234.968; 234.968; 0; 0; 0; 0; /; 0. 废布袋; 0; 30t/2a; 30t/2a; 0; 0; 0; 0; /; 0. 危险废物; 废包装材料; 0; 2; 2; 0; 0; 0; 0; /; 0. 废活性炭; 0; 24.342; 24.342; 0; 0; 0; 0; /; 0. 废机油; 0; 0.3; 0.3; 0; 0; 0; 0; /; 0. 本次扩建项目总量控制要求： （1）大气污染物总量控制方案 废气（有组织）：颗粒物≦2.373t/a、VOCs≦0.482t/a； 废气（无组织）：颗粒物≦4.196t/a、VOCs≦0.536t/a。 废气污染物总量在泗阳县范围内平衡。 - （2）废水污染物总量控制方案 - 废水（接管量）：废水量≦1200m3/a、COD≦0.36t/a、SS≦0.18t/a、氨氮≦0.024t/a、总磷≦0.0026t/a、总氮≦0.03t/a； 废水（排入环境量）：废水量≦1200m3/a、COD≦0.06t/a、SS≦0.012t/a、氨氮≦0.006t/a、总磷≦0.0006t/a、总氮≦0.018t/a； 水污染物总量在泗阳县范围内平衡。 - （3）固废 - 建设项目危险废物委托有资质单位安全处置，一般工业固废收集外售综合利用，生活垃圾环卫清运，实现固废零排放。 本次扩建项目完成后全厂总量控制要求： （1）大气污染物总量控制方案 废气（有组织）：颗粒物≦3.653t/a、VOCs≦0.747t/a； 废气（无组织）：颗粒物≦4.906t/a、VOCs≦0.683t/a。 废气污染物总量在泗阳县范围内平衡。 - （2）废水污染物总量控制方案 - 废水（接管量）：废水量≦3600m3/a、COD≦1.08t/a、SS≦0.78t/a、氨氮≦0.084t/a、总磷≦0.0098t/a、总氮≦0.114t/a； 废水（排入环境量）：废水量≦3600m3/a、COD≦0.18t/a、SS≦0.036t/a、氨氮≦0.018t/a、总磷≦0.0018t/a、总氮≦0.054t/a； 水污染物总量在泗阳县范围内平衡。 - （3）固废 - 建设项目危险废物委托有资质单位安全处置，一般工业固废收集外售综合利用，生活垃圾环卫清运，实现固废零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘 根据工程分析可知，土建过程中产生的扬尘主要为运输车辆往来造成的地面扬尘，其次为风力扬尘。 ①车辆行驶扬尘 根据项目工程分析，车在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时加以清扫、洒水措施是减少汽车扬尘的有效手段。如在施工期间对车辆行驶的路面实施定时清扫、洒水降尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少80%以上。因此项目要加强车辆管理，对进入施工场地的车辆限速行驶，一般行驶速度不得超过20km/h，同时对车辆行驶的路面实施定时清扫、洒水降尘，每天洒水4～5次，可以有效降低车辆行驶产生的扬尘污染。 ②风力扬尘 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），结合本项目建设的实际情况，为减少粉尘和扬尘对周边环境的影响，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。为尽可能减少施工期扬尘对项目周围敏感点的污染程度，建设单位应严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》的有关规定，采取有效的施工污染控制对策，确保将施工场区的扬尘污染降到最低限度。结合项目实际情况，项目应采取以下防尘措施，如下： ①工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个工序。 ②施工场地边界应设置不低于 2.5m高的围挡，围挡必须沿工地四周连续设置，不得有缺口，在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布，施工中物料堆应采取规范堆放、遮盖、洒水等防尘措施。 ③建筑工程的工地路面应当实施硬化，根据行政主管部门的要求，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后才出场，并保持出入口通道的整洁。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘。 ④及时清运、处置建筑垃圾，建筑垃圾转运前要喷洒水、遮盖等防尘措施。 ⑤施工现场地面和路面定期洒水，对场地内运输通道及时清扫冲洗，大风和干燥天气适当增加洒水次数。设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。 （2）施工机械废气 施工使用的各种工程机械（如载重汽车、铲车和推土机等）主要以柴油为燃料，加上重型机械的尾气排放量较大，故尾气排放也使本项目所在区域内的大气环境受到污染。尾气中所含的有害物质主要有氮氧化物、二氧化硫、颗粒物和烃类物质等，对距离较近的施工人员产生一定影响。因此施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工对周围环境的影响。 2、施工期废水影响分析 （1）施工废水 项目施工厂区内修建简易隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀池后回用于施工场地内施工道路洒水降尘或者汽车冲洗，沉淀池内淤泥必须定期清理，定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置。施工期施工废水经沉淀池处理后回用场地洒水抑尘，不外排，对周围地表水体影响不大。 （2）施工人员生活污水 本项目的施工人员均不在场内食宿，施工期生活污水经化粪池处理后用于周边林木灌溉，而化粪池底物定期清理，用作农家肥。施工过程中产生的污水量较小，对环境影响不大。 3、施工期噪声污染影响分析及防治措施 施工期噪声主要来自设备安装阶段所使用的不同工程设备的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点为减轻项目对周边环境噪声的影响，建议建设单位采取以下措施： ①在场界周围设置墙或挡板，噪声强度较大的机械（90dB（A）以上）集中在昼间非休息时段进行作业，夜间停止施工； ②要求运输车辆进出场地缓速行驶、禁鸣喇叭、合理安排运输时间，减轻运输车辆噪声对周围环境的影响； ③使用低噪声设备，加强设备的维护与管理，将固定的机械设备安置在施工场地临时搭建的单独房间内，屋内壁可设置吸声材料； 在加强项目日常施工管理，严格采取以上措施后，项目产生的施工噪声可得到有效控制，对周围环境影响较小，项目施工噪声对周围环境影响降低。 4、施工期固体废物环境影响分析及防治措施 施工期产生的弃土、建筑垃圾等固体废物应尽量回收利用，不能利用部分运至指定地点进行处理，对环境影响不大。 生活垃圾统一收集后由环卫部门定期处理，对环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气污染物 1、污染物产生及排放情况 本项目主要废气产生点为木材加工粉尘（包括车间1楼开料、砂光废气、2楼开孔废气）；封边、热转印、包覆、包装产生的VOCs以及危废仓库产生的少量VOCs。 （1）木材加工废气 车间1楼开料、砂光废气： 多片锯、连线锯、宽板砂光机、宽板断料锯、十排钻等粉尘产污设备位于1楼，开料、砂光过程会产生粉尘废气。 本项目开料参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中211木质家具制造行业系数手册，下料过程颗粒物产污系数为150g/m3-原料。项目刨花板原料使用量115200 m3/a，中纤板原料使用量16000 m3/a。则下料过程中颗粒物产生量约为19.68t/a。 砂光参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中202人造板制造行业系数手册，砂光过程颗粒物产污系数为1.71kg/m3-产品，则砂光过程中颗粒物产生量约为224.352t/a。 综上，1楼开料、砂光总的颗粒物产生量为244.032t/a，废气经集气装置收集，收集效率按90%计，设计风机风量为50000m3/h，本项目年生产时间为4800h，废气量为24000万m3/a，有组织颗粒物的产生量为219.629t/a、产生浓度为915.121mg/m3、产生速率为45.756kg/h。车间1楼粉尘废气经集气装置收集后通过风机全部引入中央除尘器后通过25m排气筒DA007排放，处理效率约99%，则车间1楼颗粒物排放量为2.196t/a、排放浓度为9.15mg/m3、排放速率为0.458kg/h。 车间1楼未被收集的颗粒物在生产车间内无组织排放，未收集的颗粒物量为24.403t/a。因颗粒物以大直径木屑为主，大部分在车间内自然沉降，参照《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法》中“锯材加工业产排污系数表”，车间不装除尘设备的情况下，重力沉降法的效率约为85%，则无组织粉尘量约为3.66t/a，产生速率为0.763kg/h。 车间2楼开孔废气： - 六排钻、南兴四面钻、二排钻、立钻等粉尘产污设备位于2楼，开孔过程会产生粉尘废气。 本项目开孔参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中211木质家具制造行业系数手册，下料过程颗粒物产污系数为150g/m3-原料。项目刨花板原料使用量115200 m3/a，中纤板原料使用量16000 m3/a。则下料过程中颗粒物产生量约为19.68t/a。 2楼开孔总的颗粒物产生量为19.68t/a，废气经集气装置收集，收集效率按90%计，设计风机风量为30000m3/h，本项目年生产时间为4800h，废气量为14400万m3/a，有组织颗粒物的产生量为17.712t/a、产生浓度为123mg/m3、产生速率为3.69kg/h。车间1楼粉尘废气经集气装置收集后通过风机全部引入中央除尘器后通过25m排气筒DA008排放，处理效率约99%，则车间1楼颗粒物排放量为0.177t/a、排放浓度为1.229mg/m3、排放速率为0.037kg/h。 车间2楼未被收集的颗粒物在生产车间内无组织排放，未收集的颗粒物量为1.968t/a。因颗粒物以大直径木屑为主，大部分在车间内自然沉降，参照《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法》中“锯材加工业产排污系数表”，车间不装除尘设备的情况下，重力沉降法的效率约为85%，则无组织粉尘量约为0.295t/a，产生速率为0.061kg/h。 - （2）封边、热转印、包覆、包装废气 本项目车间1楼封边、包覆和包装过程中使用热熔胶会产生VOCs废气，热熔胶用量为135t/a。根据企业提供的热熔胶MSDS，具体成分为乙烯-醋酸乙烯共聚物，其中EVA和树脂约占40-60%、填料约占35-45%。根据企业提供的检测报告，VOCs含量≤3g/L，热熔胶密度为0.88-0.96g/cm3，本次环评取VOCs含量最大值，故密度取0.88g/cm3。则封边过程VOCs产生量为0.46t/a。 项目车间1楼木质家具热转印过程中使用热转印纸膜会产生VOCs废气，热转印纸膜年用量1756万m2/a，约为98t，类比现有项目，高温热转印的过程中VOCs挥发量约为50kg/t-原料，则高温热转印过程VOCs产生量为4.9t/a。 综上，项目车间1楼木质家具封边、包覆、包装、热转印过程中VOCs产生量为5.36t/a。废气经集气装置收集，收集效率按90%计，设计风机风量为20000m3/h，本项目年生产时间为4800h，废气量为9600万m3/a，有组织VOCs的产生量为4.824t/a、产生浓度为50.25mg/m3、产生速率为1.005kg/h。车间1楼有机废气经集气装置收集后通过风机全部引入二级活性炭吸附装置处理后通过25m排气筒DA009排放，处理效率约90%，则车间1楼VOCs排放量为0.482t/a、排放浓度为5.021mg/m3、排放速率为0.1kg/h。 未被收集的VOCs在生产车间内无组织排放，无组织VOCs产生量为0.536t/a，排放速率为0.112 kg/h。 - （3）危废仓库废气 建设项目危废仓库主要暂存废活性炭、废机油、废包装材料，考虑到建设项目危险废物均密闭包装暂存，产生的挥发性有机物极少，因此本次评价对危险废物暂存废气不进行定量分析。危废仓库设置废气收集、导排系统，危废间废气接入封边、热转印、包覆、包装废气处理系统“二级活性炭吸附装置”处理后通过DA009排气筒排放。 - 3、污染防治措施及达标排放情况 - （1）废气治理措施 车间1楼开料、砂光产生的粉尘经收集后进中央除尘器处理后通过25米排气筒高空排放（DA007）；车间2楼开孔产生的粉尘废气经收集后进中央除尘器处理后通过25米排气筒高空排放（DA008）；车间1楼封边、包装、包覆、热转印产生的有机废气经收集后进二级活性炭吸附装置处理后通过25米排气筒高空排放（DA009）。 本项目按《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758-2008)规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的颗粒物等无组织排放位置，控制风速不低于1.0m/s，确保废气收集效率达到90%；定期更换布袋、活性炭，提高废气处理效率；同时定期对车间进行清扫。通过以上措施减少废气有、无组织排放。 中央除尘器工作原理：中央除尘器的工作原理是利用机械力或重力使含尘气流通过滤料表面，粉尘被阻留在滤料表面上形成过滤层。具体来说，中央除尘器包括除尘室和脉冲清灰装置等部件。含尘气体通过进风口进入除尘室，经过滤袋过滤后，粉尘被阻留在滤袋表面上。当滤袋表面上的粉尘积累到一定程度时，脉冲清灰装置会喷出压缩空气，对滤袋进行脉冲清灰，将附着在滤袋表面的粉尘吹落并收集到集尘器中。经过清灰后的滤袋能够继续过滤新的含尘气体，从而保持除尘器的正常运行。 活性炭吸附装置工作原理：活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。 （2）可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），项目开料、砂光、开孔采取“中央除尘器”处理，封边、包覆、包装、热转印采取“二级活性炭吸附装置”处理，项目采用的废气净化措施在其推荐的可行技术范围内，项目采取的废气治理措施可行。 根据工程计算分析，经处理后，项目开料、砂光过程有组织颗粒物排放速率为0.458kg/h、排放浓度为9.15mg/m3；经处理后，项目开孔过程有组织颗粒物排放速率为0.037kg/h、排放浓度为1.229mg/m3，排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物排放标准（颗粒物排放浓度≤20mg/m3、颗粒物排放速率≤1kg/h）。经处理后，封边、包覆、包装和热转印过程有组织VOCs，排放速率为0.1kg/h、排放浓度为5.021mg/m3，排放浓度和排放速率能够满足《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1（VOCs排放浓度≤40mg/m3、VOCs排放速率≤2.9kg/h）标准要求。 本项目无组织废气经采取车间密闭、加强收集等措施处理后，厂界颗粒物无组织排放能够满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3（颗粒物排放浓度≤0.5mg/m3）标准要求；厂界VOCs无组织排放能够满足《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表2（VOCs排放浓度≤2.0mg/m3）标准要求。 表4-1 项目有组织废气产排污状况 污染源; 排气筒编号; 污染物 名称; 废气量 m3/h; 产生状况; 治理措施; 处理效率%; 是否可行; 排放状况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. 车间1楼; DA007; 颗粒物; 50000; 915.121; 45.756; 219.629; 中央除尘器; 99; 可行; 9.15; 0.458; 2.196. 车间2楼; DA008; 颗粒物; 30000; 123; 3.69; 17.712; 中央除尘器; 99; 可行; 1.229; 0.037; 0.177. 车间1楼; DA009; VOCs; 20000; 50.25; 1.005; 4.824; 二级活性炭吸附装置; 90; 可行; 5.021; 0.1; 0.482. 表4-2 排气筒设置、排放标准及废气达标排放情况一览表 排气筒设置情况; 污染物名称; 排放情况; 排放标准; 达标情况. 编号; 高度m; 内径m; 温度 ℃; 排气筒底部中心坐标. X; Y; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. DA007; 25; 0.9; 25; 118.7279; 33.7249; 颗粒物; 9.15; 0.458; 2.196; 20; 1; 是. DA008; 25; 0.8; 25; 118.7279; 33.7247; 颗粒物; 1.229; 0.037; 0.177; 20; 1; 是. DA009; 25; 0.6; 25; 118.7279; 33.7248; VOCs; 5.021; 0.1; 0.482; 40; 2.9; 是. 表4-3 无组织大气污染物产生情况表 废气来源; 污染物名称; 工作时长（h/a）; 面源参数; 排放源强（t/a）; 排放速率 kg/h; 执行标准（mg/m3）; 措施. 长(m); 宽(m); 高度(m). 车间1楼; 开料、砂光; 颗粒物; 4800; 130; 70.5; 7.5; 3.66; 0.763; 0.5; 车间密闭、提高废气收集效率. 封边、热转印、包覆、包装; VOCs; 4800; 130; 70.5; 7.5; 0.295; 0.061; 2.0; 车间密闭、提高废气收集效率. 车间2楼; 开孔; 颗粒物; 4800; 130; 70.5; 7.5; 0.536; 0.112; 0.5; 车间密闭、提高废气收集效率. 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA007; 颗粒物; 9.15; 0.458; 2.196. 2; DA008; 颗粒物; 1.229; 0.037; 0.177. 3; DA009; VOCs; 5.021; 0.1; 0.482. 一般排放口合计; 颗粒物; 2.373. VOCs; 0.482. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 2.373. VOCs; 0.482. 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 车间1楼; 开料、砂光; 颗粒物; 采用先进生产设备、加大集气设施风量; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）; 0.5; 3.66. 2; 封边、热转印、包覆、包装; VOCs; 2.0; 0.295. 3; 车间2楼; 开孔; 颗粒物; 0.5; 0.536. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 4.196. VOCs; 0.536. 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 6.569（有组织2.373，无组织4.196）. 2; VOCs; 1.018（有组织0.482，无组织0.536）. 4、非正常排放情况 表4-7 大气污染物非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA007; 装置故障致去除率下降甚至无效果; 颗粒物; 915.121; 45.756; 0.5~1; ≤1; 停机检修. 2; DA008; 装置故障致去除率下降甚至无效果; 颗粒物; 123; 3.69; 0.5~1; ≤1; 停机检修. 3; DA009; 装置故障致去除率下降甚至无效果; VOCs; 50.25; 1.005; 0.5~1; ≤1; 停机检修. 根据上表可见，事故情况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加。项目建设运行后，企业应加强在岗人员培训和对废气处理设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时，应通知生产车间停止生产，对废气处理设备进行检修，确保产生废气达标排放。 5、废气环境影响分析 本项目位于宿迁市泗阳县经济开发区文城东路和九江路交叉口，项目所在区域环境空气质量为非达标区，但相关部门已全面采取大气污染防治行动计划，可有效改善环境空气环境现状。本项目采取的废气污染治理措施技术可行，废气污染物均可得到有效收集处理后达标排放，排放强度较小，且满足排放标准要求。因此，本项目废气污染对周围大气环境影响较小，项目大气环境影响是可接受的。 6、监测计划 按照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，制定监测计划。污染源监测计划见表4-8。 表4-8项目废气污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织废气; DA007; 出口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放限值. DA008; 出口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放限值. DA009; 出口; VOCs; 1次/年; 《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1中排放限值. 无组织废气; 厂界（上、下风向）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放限值. VOCs; 1次/年; 《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表2中排放限值. 厂区内（1栋厂房1个点，厂房门窗外1米，距离地面1.5米以上位置）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值. 二、废水环境影响及防治措施分析 1、废水产生及排放情况 项目排放废水主要为生活污水。 项目劳动定员100人，根据企业实际情况和《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中的相关规定，按人均用水量50L/d计算，一年工作300天，则用水量为1500m3/a，排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1200 m3/a，生活污水经化粪池处理后排放至城东污水处理厂一期。其中污染物浓度为COD400mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L、总氮30mg/L。 - 项目废水污染物产生及排放量情况见表4-9。 - 表4-9 废水污染物产生及排放量情况一览表 产污环节; 废水量m3/a; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处置措施; 废水量; 排放浓度mg/L; 排放管量t/a; 排放去处. 生活污水; 1200; COD; 400; 0.48; 化粪池; 1200; 300; 0.36; 城东污水处理厂一期. SS; 250; 0.3; 150; 0.18. 氨氮; 25; 0.03; 20; 0.024. TP; 3; 0.0036; 2.2; 0.0026. TN; 30; 0.036; 25; 0.03. 厂区总排口; 1200; COD; 300; 0.36; 城东污水处理厂一期; 1200; 50; 0.06; 葛东河. SS; 150; 0.18; 10; 0.012. 氨氮; 20; 0.024; 5; 0.006. TP; 2.2; 0.0026; 0.5; 0.0006. TN; 25; 0.03; 15; 0.018. - 2、废水污染防治措施可行性分析 扩建项目废水排放量为1200m3 /a，主要是生活污水。生活污水由化粪池处理通过厂区总排口接管至城东污水处理厂一期集中处理，处理达标后尾水排入葛东河，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。故本项目运营期产生的废水不会对周围水环境产生不良影响。 化粪池原理：化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层的固化物（粪便渣等）进一步水解，最后作为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。采用化粪池对生活污水进行过滤沉淀，在正常运行状态下可以满足污水处理厂接管标准。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），本项目生活污水采用“化粪池”处理，采用的废水处理技术属于可行技术。 - 3、接管城东污水处理厂一期可行性分析 - 城东污水处理厂一期位于江苏泗阳经济开发区内，泗水大道与太湖路交界处。规划设计规模为10万m3/d，一期建设规模为3万m3/d，与其配套的污水管网已建成约70%。处理工艺采用C-Orbel氧化沟工艺，接纳污水主要为开发区及城东片区的工业废水和生活污水，其中工业废水比例约为85%，工业废水以纺织工业废水为主。污水管网已铺设至项目所在地。城东污水厂一期处理工艺流程见图4-1。 图 4--1 城东污水处理厂一期工艺流程图 - 泗阳城东污水处理厂（一期）余量约为5000m3 /d，项目废水排放量为4m3 /d，占污水处理厂余量的0.08%。本项目废水中污染因子，不含超出污水厂设计的特征污染因子，因此对于项目产生的废水，从水质水量角度分析，均能达到城东污水处理厂一期的接纳要求，废水经污水处理厂处理后达标排入葛东河，对区域水环境影响较小，可以满足环保要求。因此，废水接管城东污水处理厂一期是可行的。 - 根据以上分析，废水接管城东污水处理厂一期，经污水处理厂处理后达标排放，对受纳水体影响较小，不会改变周围主要河流现有水质类别。 4、废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别(a); 污染物种类(b); 排放去向(c); 排放规律(d); 污染治理设施; 排放口编号(f); 排放口设置是否满足要求(g); 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称(e); 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS 氨氮 总磷 总氮; 进入城东污水处理厂一期; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; —; 化粪池; /; DW002; R是 £否; R企业总排 口雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设置排放. a是指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生废水的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至场内综合污水处理站；直接排入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放、流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击性排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关编号进行填写。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 5、废水排放口基本情况 表4-11废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标(a); 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称(b); 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW002; 118.7287; 33.7257; 1200; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; —; 城东污水处理厂一期; COD; ≤50. SS; ≤10. 氨氮; ≤5*（15）. 总磷; ≤0.5. 总氮; ≤15. a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如XX生活污水处理厂、XXX化工园区污水处理厂等。 - 废水的监测 - 按照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019），单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明去向，本项目仅有生活污水外排，无需监测。 三、噪声环境影响及防治措施分析 1、噪声源强 本项目主要噪声源主要来自四面刨、多片锯、连线锯、宽板砂光机、宽板断料锯、十排钻、双边封、转印植榫机、宽板包覆机、小包覆机、立包覆机、双端封、单边封等工序的设备机器产生的噪声，噪声强度在70～90dB(A)，项目噪声源源强及治理措施如表4-12所示。 表4-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室内） 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级dB（A）; X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 多片锯; 3516×2852; 90; 购买低噪声设备、厂房隔声、合理布局; -50; -68; 1.5; 西5; 79; 昼、夜间; 20; 59; 1. 2; 双边封; 12500×6000; 75; -45; -72; 1.5; 南8; 60; 20; 40; 1. 3; 升降台; 2500×800; 70; -51; -70; 1.5; 西4; 64; 20; 44; 1. 4; 升降台; 2500×730; 70; -49; -70; 1.5; 西6; 61; 20; 41; 1. 5; 升降台; 2580×610; 70; -47; -70; 1.5; 西8; 60; 20; 40; 1. 6; 升降台; 2000×1200; 70; -44; -70; 1.5; 南10; 50; 20; 30; 1. 7; 翻板机; 4000×3000; 75; -45; -55; 1.5; 西10; 55; 20; 35; 1. 8; 翻板机; 5870×2950; 75; -40; -55; 1.5; 西15; 51; 20; 31; 1. 9; 翻板机; 7650×4000; 75; -35; -55; 1.5; 南15; 51; 20; 31; 1. 10; 自动上料机; 7450×1500; 70; -50; 10; 1.5; 西5; 59; 20; 39; 1. 11; 包覆机; 9390×800; 75; 45; 10; 1.5; 东10; 55; 20; 35; 1. 12; 包覆机; 14610×1000; 75; 40; 10; 1.5; 东15; 51; 20; 31; 1. 13; 连线锯; 4200×3700; 85; -30; -20; 1.5; 西25; 62; 20; 42; 1. 14; 接料机械手; 4200×3700; 75; -20; -20; 1.5; 西35; 47; 20; 27; 1. 15; 转印植榫机; 7800×3600; 80; -30; -50; 1.5; 西25; 52; 20; 32; 1. 16; 宽板砂光机; 2400×2000; 85; 40; 30; 1.5; 西15; 68; 20; 48; 1. 17; 宽板翻板机; 2400×2000; 80; -15; 20; 1.5; 西40; 64; 20; 44; 1. 18; 宽板包覆机; 10000×2000; 75; 35; 15; 1.5; 东20; 52; 20; 32; 1. 19; 小包覆机; /; 75; 30; 20; 1.5; 东25; 50; 20; 30; 1. 20; 立包覆机; /; 75; 25; 20; 1.5; 东30; 48; 20; 28; 1. 21; 宽板断料锯; 4000×3000; 90; 20; 45; 1.5; 北35; 59; 20; 39; 1. 22; 双端封; 12500×6000; 75; 10; 55; 1.5; 南25; 83; 20; 63; 1. 23; 上下料机械手; 6000×6000; 75; 30; 60; 1.5; 北20; 52; 20; 32; 1. 24; 十排钻; 5500×3650; 90; -5; -60; 1.5; 南20; 67; 20; 47; 1. 25; 包装线; 5500×60000; 75; 20; 30; 1.5; 西10; 58; 20; 38; 1. 26; 南兴锯; /; 90; -27; -55; 1.5; 南25; 62; 20; 42; 1. 27; 单边封; /; 75; -30; 50; 1.5; 西25; 53; 20; 33; 1. 28; 四面刨; /; 85; -30; -50; 1.5; 西25; 60; 20; 40; 1. 29; 六排钻; /; 90; -20; -50; 1.5; 南30; 60; 20; 40; 1. 30; 南兴四面钻; /; 90; -30; -55; 1.5; 西25; 68; 20; 48; 1. 31; 二排钻; /; 90; -40; -60; 1.5; 西15; 66; 20; 46; 1. 32; 立钻; /; 90; -45; -60; 1.5; 西10; 73; 20; 53; 1. 33; 彩虹机; 5500×70000; 70; -40; 70; 1.5; 北10; 50; 20; 30; 1. 34; RGV; 2400×2400; 70; 25; 70; 1.5; 北10; 53; 20; 50; 1. 35; 码垛机械手; 6000×6000; 70; 40; 65; 1.5; 北15; 49; 20; 29; 1. 36; 空压机; /; 85; 52; 75; 1.5; 北5; 71; 20; 51; 1. 注：相对空间位置原点为车间西南角，正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向。. 表4-13噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室外） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; DA007风机; /; 0; 48; 1; 85; 合理布局、选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头; 昼、夜间. 2; DA008风机; /; 0; 35; 1; 85. 3; DA009风机; /; 0; 60; 1; 85. 注：相对空间位置原点为车间西南角，正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向。. - 2、采取的噪声防治措施 ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，车间安装隔声门窗，减少对外界的影响； ③加强对高噪声设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④风机进、排风管安装消声器，风机与进、排风管采用橡胶柔性接管连接，在风机和基础之间安装隔振器，尽可能增加机座惰性块的重量，一般为2～3倍机组重量； ⑤在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑥在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其它装置； ⑦工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 - 3、噪声影响分析 - 为确保厂界达标，根据噪声源参数和设备的安装位置，选用等距离衰减模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源迭加，预测厂界贡献值。 - ①点声源等距离衰减模型为： 式中：LP-距声源 r 米处的声压级 dB(A)；Lw-点声源的声功率级 dB(A)；r-评 价点距声源的径向距离(m)；Q-声源的指向性因子；△Li-屏障衰减，一般考虑厚壁 屏障衰减、空气吸声衰减和温度影响衰减。 ②点声源迭加计算公式为： 式中：Leqi—第i个声源对某点的等效声级。根据噪声预测模式，本项目厂界和环境保护目标预测值见表4-14。 表4-14 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 时段; 空间相对位置*/m; 贡献值; 标准值; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 昼间; 55; 0; 2; 38.83; 65; 达标. 夜间; 28.83; 55; 达标. 南侧; 昼间; 0; -80; 2; 49.45; 65; 达标. 夜间; 39.45; 55; 达标. 西侧; 昼间; -55; 0; 2; 61.03; 65; 达标. 夜间; 51.03; 55; 达标. 北侧; 昼间; 0; 80; 2; 45.76; 65; 达标. 夜间; 35.76; 55; 达标. - 4、噪声的监测 - 监测点：厂界四周外1m处；监测频率：每季度监测一次，昼、夜各监测1次。噪声监测计划及记录信息表见表4-15。 表4-15 项目噪声污染源监测计划表 分类; 监测位置; 监测点数; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 4; 连续等效A级 （Leq（A））; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 5、声环境影响分析 经切实采取本环评提出的噪声防治措施后，项目产生的噪声经防治措施治理后又经距离衰减，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），不会对周围声环境造成明显影响。 四、固体废物环境影响分析和保护措施 1、固废的产生 项目正常营运期间产生的固体废物主要为：职工生活垃圾、化粪池污泥、下脚料、尘渣、废布袋、废机油、废活性炭、废包装材料等。 固体废物属性判定： 职工生活垃圾、化粪池污泥为生活垃圾，生活垃圾交由环卫部门处理；下脚料、尘渣、废布袋为一般固废，收集后外售或综合利用处置；废机油、废活性炭、废包装材料为危险废物，委托有资质单位安全处置。 - 生活垃圾 - ①生活垃圾产生约以0.5kg/人·天计算，职工人数约100人，则职工生活垃圾产生量约15t/a，委托环卫部门清运。 ②化粪池污泥 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），建设项目化粪池污泥量见表4-16。 表4-16 化粪池每人每日计算污泥量 单位：L 建筑物分类; 生活污水与生活废水合流排入; 生活污水单独排入. 有住宿的建筑物; 0.7; 0.4. 人员逗留时间＞4h，并≤10h的建筑物; 0.3; 0.2. 人员逗留时间≤4h的建筑物; 0.1; 0.07. 建设项目生活污水排入化粪池，建设项目100人，化粪池污泥量取0.3L人•天，年运营300d，消化减量20%，则化粪池污泥量约7.2t/a。 - 一般工业固废 ①下脚料：本项目开料、刨边、开孔过程会产生下脚料，根据企业提供的资料，年产生量约为原料的1%，项目板材用量约65600t/a，下脚料产生量约为656t/a，经收集后外售综合利用。 ②尘渣：本项目废气处理过程会产生尘渣，根据前文工程分析计算可知，尘渣年产生量约为234.968t/a，经收集后外售综合利用。 ③废布袋：本项目废气处理过程会产生废布袋，根据企业提供的资料，废布袋更换周期为两年，废布袋产生量约为30t/2a，交由相关单位处置。 - 危险废物 - ①废包装材料：本项目使用热熔胶、机油过程会产生废包装袋、废机油桶，根据企业提供的资料，废包装材料产生量约为2t/a，委托有危废资质单位处置，危废代码为HW49，900-041-49。 - ②废机油：本项目在设备检修过程中需要使用和更换机油，根据企业提供的资料，废机油产生量约为使用量的50%，机油使用量为0.6t/a，则废机油产生量约0.3t/a，委托有危废资质单位处置，危废代码为HW08，900-217-08。 - ③废活性炭：本项目封边、包覆、包装、热转印过程产生的有机废气采用“二级活性炭吸附装置”处理，会产生废活性炭，根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）附件中活性炭更换计算公式， - T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg；二级活性炭用量取5000kg s—动态吸附量，%；动态吸附量取值参照《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218 号），取20%。 c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；根据前文计算，取45.229mg/m3； Q—风量，单位m3/h；取20000m3/h t—运行时间，单位h/d；取16h/d。 - 计算得，活性炭更换周期约72天，本项目年工作300天，一年约更换4次，实际每月约25个工作日，故建设项目活性炭约3个月更换一次。根据新鲜活性炭用量及吸附废气的量约（5t×4+（4.824-0.482）t/a=24.342t/a）计算得废活性炭产生量约24.342t/a，委托有危废资质单位处置，危废代码为HW49，900-039-49。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办﹝2021﹞290号）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物。建设项目固体废物的副产物属性判定分别见表4-17。建设项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览分别详见表4-18。 表4-17 建设项目固体废物属性判定表 单位：t/a 序 号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸张、果皮等; 15; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330- 2017）. 2; 化粪池污泥; 职工生活; 糊状; 污泥、水等; 7.2; √; /. 3; 下脚料; 开料、刨边、开孔; 固态; 板材; 656; √; /. 4; 尘渣; 废气处理; 固态; 木屑; 234.968; √; /. 5; 废布袋; 废气处理; 固态; 粉尘、布袋; 30t/2a; √; /. 6; 废包装材料; 原料包装; 固态; 塑料袋、废机油桶; 2; √; /. 7; 废机油; 设备维护; 液态; 机油; 0.3; √; /. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 24.342; √; /. 表4-18 建设项目固体废物源强核算结果及相关参数一览表 单位：t/a 工序/生产线; 装置; 固体废物 名称; 固废 属性; 废物代码; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量; 工艺; 处置量. 职工生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 产污系数法; 15; 环卫清运; 15; 环卫部门. 职工生活; /; 化粪池污泥; /; 产污系数法; 7.2; 环卫清运; 7.2; 环卫部门. 开料、刨边、开孔; 多片锯、四面刨等; 下脚料; 一般固废; S17 900-009-S17; 类比法; 656; 收集外售; 656; 综合利用. 废气处理; 中央除尘器; 尘渣; S17 900-009-S17; 物料衡算法; 234.968; 234.968. 废气处理; 中央除尘器; 废布袋; S59 900-009-S59; 类比法; 30t/2a; 30t/2a. 投料、包装; /; 废包装材料; 危险废物; HW49 900-041-49; 类比法; 2; 委托有资质单位安全处置; 2; 委托有资质单位安全处置. 设备维护; /; 废机油; HW08 900-217-08; 类比法; 0.3; 0.3. 废气处理; 二级活性炭吸附装置; 废活性炭; HW49 900-039-49; 物料衡算法; 24.342; 24.342. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]第43号）要求，需要对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），按照《国家危险废物名录（2025年版）》《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）等进行属性判定，并以表格的形式列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。建设项目危险废物情况汇总见表4-19。 表4-19 建设项目危险废物汇总一览表单位：t/a 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 收集; 贮存; 运输; 利用处置方式; 利用 处置单位. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1.62; 原料包装; 固态; 外包装及残留物; 每天; T，In; 分类收集、制定操作规程、划定作业区域、桶装、标签贴示等; “四防”、警示标志、包装相容等; 由持有危险废物经营许可证、持有危险货物运输资质的单位实施，密闭遮盖运输; 委托有资质单位安全处置; 有资质单位. 2; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.48; 设备维修; 液态; 机油; 油类物质; 不定期; T，I. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 25.25; 二级活性炭吸附装置; 固态; 废活性炭、有机物; 有机废气; 3个月; T. #### 2、固体废物的处置与管理 （1）一般固体废物的处置管理 一般固体废物在厂内暂存、处置过程中按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求执行，不会对周围环境产生明显不利影响。本项目一般固体废物暂存场所的建设严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设。本项目车间1楼东北角设置一般固废暂存点，面积为100m2，用于储存一般固废，固废暂存点可以满足项目固废存储要求。 ①贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染； ③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行； ④单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）危险废物的处置管理 本项目生产过程中产生的废包装材料、废机油、废活性炭等均属于危险废物，分类收集后暂存在厂区危废仓库，定期委托有相应资质的单位进行处置。厂区内拟新建1个危废仓库，面积为20m2，扩建项目危废年产量为26.642t/a，每半年清运一次，危废最大贮存量为13.321t，20m2危废仓库可以满足本项目危废存储要求。危废仓库设置应满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597 -2023）相关要求，采取防扬散、防渗漏、防风、防雨、防晒等措施，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》，厂内暂存时间不得超过1年。 危险废物贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其他相关技术规范，危险固废必须放置在危废暂存库内暂存，贮存场地底部设置基础防渗层，场地地面进行耐腐蚀的硬化，四周设置导流沟；危险废物必须装入相容容器或防渗胶袋内贮存；场内应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防漏和防渗设施，以及防火消防设施，应建有建筑材料必须与危险废物相容等；建设单位应履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行危险废物转移联单制度。建设单位应做好防风、防雨、防渗漏措施，并设立危险废物警示标志危险废物识别标识。 ③生活垃圾的处置管理 生活垃圾交由环卫部门统一清运并进行安全卫生处置。同时对垃圾堆放点应进行定期的清洁消毒，杀灭蚊虫，以免影响厂区内环境。若随意弃置，会影响市容卫生，造成环境污染。 综上所述，本项目各类固体废物去向合理，不会对项目周围环境造成二次污染。 #### 四、土壤和地下水治理措施及环境影响分析 1、污染源与污染途径 本项目造成土壤、地下水污染的主要途径可能有： - 仓库化学品流失而造成污染影响； - 因管理不善而造成人为流失继而污染环境； - 废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失。 2、土壤和地下水防渗、防控措施 本项目防渗分区划分见表4-20。 表4-20 全厂地下水污染防治分区情况表 名称; 地下水污染防治分区范围. 重点污染防治区; 危废仓库、废气治理设施等. 一般污染防治区; 生产区、仓库等. 非污染防治区; 公用工程区、办公区等非污染区. 对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案，具体如下： - （1）一般污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位。一般污染物污染防治区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。一般污染防治区防止地下水污染层的防止地下水污染性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。本项目对生产区、仓库等采取水泥硬化防渗处理。防渗层抗渗等级不应小于P6（混凝土的抗渗等级能抵抗0.6MPa的静水压力而不渗水)，其厚度不宜小100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 - （2）重点污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域和部位。包括危废仓库等区域。防渗设计要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。重点污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P8（混凝土的抗渗等级能抵抗0.8MPa的静水压力而不渗水），其厚度不宜小于150 mm，防渗层性能应与6m厚粘土层（渗透系数1.0×10-12cm/s）等效。 - 3、跟踪监测 - 本项目无跟踪监测要求。 五、环境风险影响分析 1、危险物质及风险源分布 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目涉及的危险物质使用量及临界量见表4-21。 表4-21危险物质使用量及临界量 序号; 危险物质 名称; 可能存在最大数量 qn/t; 临界量 Qn/t; q/Q 比值; 是否构成重大危险源; 备注. 1; 危险废物; 13.321（以储存半年清运计）; 50; 0.26642; 否; 危险废物. 2; 机油; 0.6; 2500; 0.00024; 否; 油类物质. 项目 Q 值∑; 0.26666. 2、风险评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）可知，环境风险物质数量与临界量比值Σqn/Qn﹤1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。风险评价等级详情见下表4-22： 表4-22 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中规定的等级划分表可知，本项目环境风险评价工作确定为简单分析。 3、影响途径 （1）化学品泄漏或遇明火引发的火灾等风险事故，着火物质会对厂区工作人员和厂外环境敏感目标带来伤害，对人员健康与财产带来危害和损失。火灾伴生/次生大气污染物排放，将对周围大气环境和敏感目标造成一定程度的危害。 （2） 危废仓库暂存的危险废物采用桶装及袋装，若贮存不当，造成泄漏，污染环境。 4、风险防范措施 本项目具有潜在的泄漏、火灾等事故风险，尽管这些事故发生的概率较低，但是必须从管理、储存、使用等环节采取相应的预防保护措施，安全措施水平越高、越全面，事故的概率和损失就越小。采取的风险防范减缓措施如下： - 制定生产事故处理应急救援预案，设置环境管理机构，设置环境管理小组及应急救援领导小组，并对生产车间、危废仓库等进行巡检。 - 生产车间应制定安全操作规程，组织人员培训，提高风险防范意识；危废仓库等设置易燃易爆、禁止烟火及禁止非工作人员入内警示牌，并对危险品操作及管理人员进行培训。 - 危废仓库等应设置明显警示标记，并设置专人监管。危废仓库的地面做好防渗层。 （4）原料入库时，应严格检验商品质量、数量、包装情况、有无泄漏，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏； （5）热熔胶、机油等在生产线、原料仓库少量暂存，放置于原料仓库中； - （6）在生产车间、危废仓库等设置急救器材、救生器、防护面罩、护目镜、橡胶手套等防护用品，为职工安全生产提供可靠保障。企业应加强职工的教育与培训，强化制度，加强管理，勤于监察巡视，防患于未然。因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 - 5、风险评价结论 - 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。在采取：车间地面防渗处理； - 按照使用计划控制化学品（机油、热熔胶等）的暂存量，及时清理危废；配备个人防护用品；按要求编制突发环境风险应急预案，并按要求完成备案等以上环境风险防范措施下，本项目环境风险可控。 - 本项目运营期的环境风险在采取以上相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 - 六、“三同时”验收一览表 表4-23 “三同时”验收一览表 类别; 污染源验收点; 验收因子; 治理措施; 执行标准; 验收要求. 废气; 有组织; DA007; 颗粒物; 集气装置收集+中央除尘器+25m排气筒（风机风量为50000m3/h）; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放标准; 满足环保要求. DA008; 颗粒物; 集气装置收集+中央除尘器+25m排气筒（风机风量为30000m3/h）. DA009; VOCs; 集气装置收集+二级活性炭吸附装置+25m排气筒（风机风量为20000m3/h）; 《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1中排放标准. 无组织; 厂界; 颗粒物; 提高废气收集效率、加强车间密闭等; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放标准. VOCs; 《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表2中排放标准. 厂区内; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放标准. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 接管城东污水处理厂一期. 噪声; 车间设备; 减振、厂房隔声、 合理布局; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾暂存在垃圾桶，化粪池污泥暂存在化粪池内，生活垃圾、化粪池污泥收集后统一环卫清运处理; 《城市生活垃圾管理办法》（住房和城乡建设部令第24号，2015年5月4日修正）. 一般固废; 固废暂存点位于车间1楼内100m2，下脚料、尘渣、废布袋外售综合利用; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物; 新建危废仓库20m2，废包装材料、废活性炭、废机油有资质的公司安全处置; 《危险废物贮存 污染控制标准》（GB18597- 2023）《危险废物转移联单管理办法》（总局令第5号）. 雨污分流、排污口规范化设置; 3个废气排放口（新增）、1个雨水排口（新增）、1个生活污水排口（新增）; 排污口加装标识. 事故应急和风险防范措施; 编制应急预案和环保设施安评，上报当地生态环境局并备案，设置必要的应急物资等. 环境管理; 环境管理机构和人员; 设单位须有1人以上的专门人员（或者兼职人员）负责日常环境管理工作，建立环境管理制度. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA007 | 开料、砂光 | 颗粒物 | 集气装置收集+中央除尘器+25m排气筒（风机风量为50000m3/h） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放标准 |
|  | DA008 | 开孔 | 颗粒物 | 集气装置收集+中央除尘器+25m排气筒（风机风量为30000m3/h） |  |
|  | DA009 | 封边、热转印、包覆、包装 | VOCs | 集气装置收集+二级活性炭吸附装置+25m排气筒（风机风量为20000m3/h） | 《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1中排放标准 |
|  | 厂界 |  | 颗粒物 | 提高废气收集效率、加强厂区绿化等 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放标准 |
|  |  |  | VOCs |  | 《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表2中排放标准 |
|  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 生活污水经化粪池处理后接管城东污水处理厂一期 | 城东污水处理厂一期接管标准 |
| 声环境 | 生产设备等 |  | 噪声 | 减振、厂房隔声、 合理布局 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾、化粪池污泥 | 生活垃圾暂存在垃圾桶，化粪池污泥暂存在化粪池内，生活垃圾、化粪池污泥交环卫处置 | 《城市生活垃圾管理办法》（住房和城乡建设部令第24号，2015年5月4日修正） |
|  | 一般工业 固废 |  | 下脚料、尘渣、废布袋 | 固废暂存点100m2，下脚料、尘渣、废布袋外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物 |  | 废包装材料、废活性炭、废机油 | 新建危废仓库20m2，废包装材料、废活性炭、废机油有资质的公司安全处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023）《危险废物转移联单管理办法》（总局令第5号） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗：生产区、仓库等一般污染防治区采取水泥硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；危废仓库等重点污染防治区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P8，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 |  |  |  |  |
| 生态保护措 施 | 规范废水、噪声、固废污染防治措施管理。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 雨水排放口处设置阀门；定时检查废水处理装置的运行状况，确保设备各处理设备正常运转，避免非正常工况的发生。如发生意外情况导致环保措施不能正常运行，应立即停止生产，直到环保措施能正常运行。编制环保设施安评并备案，设置必要的应急物资等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 按环评要求及相关规定做好自主验收、展开自行监测； - 按照相关排污许可申请与核发技术规范的要求申请排污许可证，并根据排污许可证中的要求进行自行监测、管理； - 规范排污口设置，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策，选址符合泗阳经济开发区总体规划布局规划和用地规划，选址合理；所处区域空气和声环境现状基本符合功能区区划要求，地表水环境现状符合现行功能区划要求；本项目在严格落实拟定的各项环境保护措施和采纳报告提出的建议后，项目建设和运营过程产生的污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。该项目的建设和运营对环境的影响可控的，从环境的角度分析该项目建设是可行的。 上述评价报告在建设单位确定建设内容在落实各项环境保护对策措施和环境管理要求、加强风险防范和应急管理措施的前提下，从环保角度论证，本项目在其建设地建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.28 | 1.28 | - | 2.373 | - | 3.653 | +2.373 |
|  | VOCs | 0.265 | 0.265 | - | 0.482 | - | 0.747 | +0.482 |
| 废水 | 废水量 | 2400 | 2400 | - | 1200 | - | 3600 | +1200 |
|  | COD | 0.72 | 0.72 | - | 0.36 | - | 1.08 | +0.36 |
|  | SS | 0.6 | 0.6 | - | 0.18 | - | 0.78 | +0.18 |
|  | NH3-N | 0.06 | 0.06 | - | 0.024 | - | 0.084 | +0.024 |
|  | TP | 0.0072 | 0.0072 | - | 0.0026 | - | 0.0098 | +0.0026 |
|  | TN | 0.084 | 0.084 | - | 0.03 | - | 0.114 | +0.03 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 30 | 0 | - | 15 | - | 45 | +15 |
|  | 化粪池污泥 | 14.4 | 0 | - | 7.2 | - | 7.2 | +7.2 |
| 一般工业固废 | 下脚料 | 820 | 0 | - | 656 | - | 1476 | +656 |
|  | 尘渣 | 11.5 | 0 | - | 234.968 | - | 246.468 | +234.968 |
|  | 废布袋 | 25.4/2a | 0 | - | 30/2a | - | 55.4 | +30/2a |
| 危险废物 | 废包装材料 | 6.4 | 0 | - | 2 | - | 2 | +2 |
|  | 废活性炭 | 2.5 | 0 | - | 24.342 | - | 30.742 | +24.342 |
|  | 废机油 | 0.2 | 0 | - | 0.3 | - | 0.5 | +0.3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①