建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产40000t金属制品设备配件项目（重新报批）

建设单位（盖章）：江苏格棱美金属科技股份有限公司

编制日期：            2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	47

四、主要环境影响和保护措施	57

五、环境保护措施监督检查清单	118

六、结论	121

附表	123

附件1备案证

附件2环评委托书

附件3环评合同

附件4信用承诺书

附件5建设单位营业执照

附件6建设单位法人身份证

附件7现场勘查记录

附件8现有项目环评批复

附件9现有项目验收意见

附件10排污登记回执

附件11水性漆MSDS成分表

附件12水性环氧富锌底漆VOC检测报告

附件13水性环氧云铁中间漆VOC检测报告

附件14水性聚氨酯面漆VOC检测报告

附件15江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

附图1项目地理位置图

附图2周围环境概况图

附图3项目平面布置图

附图4生态红线图

附图5宿迁市环境管控单元图

附图6区域水系图

- 附图7泗阳高新区土地利用规划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产40000t金属制品设备配件项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2306-321362-89-01-493083 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 高兴文 | 联系方式 | 18118092666 |
| 建设地点 |  | 江苏省宿迁市泗阳县高新技术产业开发区黄山路8号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度35分54.420秒，33度42分24.200秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311金属结构制造、C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33-66结构性金属制品制造331； 三十、金属制品业33-67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗经开备〔2025〕189号 |
| 总投资（万元） |  | 22000 | 环保投资（万元） | 130 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.59 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5320 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”中“有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目需要编制环境风险专项”；项目涉及危险性物质盐酸，其储存量超过临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，需设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《泗阳县国土空间总体规划》（2021-2035年） 审查机关：江苏省人民政府 审查文件名及文号：《省政府关于沭阳县、泗阳县、泗洪县国土空间总体规划（2021－2035年）的批复》（苏政复〔2023〕30号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》 审查机关：宿迁市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2025〕20004号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、用地性质规划符合性分析 根据《泗阳高新技术产业开发区总体规划研究（2020-2030）》，泗阳高新技术产业开发区规划范围：北至废黄河湿地风景区，南至徐宿淮盐高速，西至天山路，东至人民南路，用地面积28.82平方公里，建设用地27.72平方公里。本项目位于江苏省宿迁市泗阳县高新技术产业开发区黄山路8号，项目用地为工业用地，符合园区土地规划要求，故项目选址可行。 2、产业定位符合性分析 根据《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2025〕20004号），园区产业定位为以纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造（含光电缆）为主导，生产性服务业为补充的特色产业园区。 本项目为金属制品业，生产工艺与装备制造相近，且不属于园区禁止及限制引入项目，故符合泗阳高新技术产业开发区的产业定位。 3、与园区规划环境影响评价的相符性 项目与泗阳高新技术产业开发区规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析见表1-1。 表1-1本项目与宿环建管〔2025〕20004号的相符性分析 泗阳高新技术产业开发区环境影响报告书审查意见内容; 项目情况; 相符性. 一、规划概述; 规划园区及四至范围：泗阳高新技术产业开发区北至废黄河湿地风景区，南至徐宿淮盐高速，西至天山路，东至人民南路，总计面积2916.8平方公顷。规划期限：2023-2035年。; 本项目位于泗阳县高新技术产业开发区黄山路8号，属于江苏泗阳高新技术产业开发区规划建设用地范围内。; 符合. 产业定位：以纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造（含光电缆）为主导，生产性服务业为补充的特色产业园区。; 本项目为金属制品业，生产工艺与装备制造相近，且不属于园区禁止及限制引入项目，故符合泗阳高新技术产业开发区的产业定位; 符合. 三、对《规划》优化调整和实施过程中的意见; 严格空间管控，优化区内空间布局。加强对工业区与居住区生活空间的防护及生态隔离带建设，确保工业区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目位于高新技术开发区内，周边为企业或空地，与居住区有一段距离。; 符合. 严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业高质量发展。落实《报告书》要求，制定区域污染物排放总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，落实污染物排放限值限量管理要求，确保区域环境质量持续改善。根据国家、区域发展战略，执行国家产业政策、规划产业定位、园区生态环境准入等相关要求。强化入区企业常规污染物、特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业先进水平。; 本项目采用先进的生产工艺和设备，污染物经相应的环保设施处理后达标排放；污染物总量在泗阳县范围内实现区域总量平衡。; 符合. （四）完善环境基础设施，强化企业污染防治。推进污水管网建设和维护，加强企业废水预处理及回收利用管理，确保外排废水水质满足污水处理厂接管标准和要求，并全部接管处理。强化区域大气污染治理，严禁建设高污染燃料设施，推进挥发性有机物、氮氧化物协调治理。开发区产生固体废物、危险废物应依法依规收集、暂存、处置。; 本项目无生产废水产生，生活污水经厂区化粪池预处理后，接管至泗阳高新区污水处理厂一期处理；项目使用清洁燃料天然气，采用低氮燃烧器；项目产生的一般固体废物，均外售相关企业综合利用；危险废物在厂区危废库规范暂存后定期委托有资质单位处置。; 符合. （五）健全环境风险防范体系，加强开发区环境管理能力建设。制定并落实工业区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度、排污许可制度。落实开发区及周边区域的环境质量监测计划，做好跟踪监测与管理并及时向社会公开环境信息。; 本项目建立健全的环境风险防范体系，待环评完成后，按照评价要求制定突发环境事件应急预案并定期演练；同时严格执行“三同时”和排污许可制度，按照环评监测计划进行监测。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性分析 ①根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）以及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）可知，本项目周边的生态空间管控区域主要为废黄河（泗阳县）重要湿地，距离约0.94km；与本项目距离最近的国家级生态保护红线是泗阳黄河故道省级湿地公园，距离约1.07km。详见表1-2。 #### 表1-2生态红线区域范围 红线空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积; 与本项目的位置及距离（km）. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区范围; /; 3.29; /; 3.29; EN，1.07. 废黄河（泗阳县）重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 泗阳县境内西起临河镇熊码村东至新袁镇新滩村段古黄河水域，及临河镇熊码村至西安路大桥段、上海路至新袁镇新滩村段古黄河两岸100米范围（其中金庄村（徐圩村）至徐淮高速段为两岸200米范围）; /; 11.00; 11.00; EN，0.94. 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 含西自临河镇翟庄村，东至泗阳四号桥大运河水域及其两侧各100以内区域，以及泗阳四号桥到泗阳二号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各100米以内区域，以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域，及南侧100米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区; /; 5.06; 5.06; EN，2.32. 废黄河——大运河重要水源涵养区; 水源涵养; /; 范围为：1.东北至大运河泗阳境内临河镇段自西北向东南至泗阳运河四号桥，东南至运河四号桥连接线及黄码河，南至临河镇房湖中沟至黄码河，西北至宿城区边界的合围区域；2.北至徐宿淮盐高速，东北至京杭大运河，东至淮阴区边界，西南至黄码河的合围地区; /; 39.37; 39.37; WN，3.44. ②根据《省政府关于同意泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2023〕35号），本项目距离泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区约为西北侧2.39km，泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区划分方案见表1-3。 表1-3泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区划分方案 水源地名称; 水厂名称; 水源所在地（河、湖）; 水源地类型; 一级保护区; 二级保护区; 准保护区. 水域; 水域; 水域. 泗阳县中运河姜桥水源地; 泗阳城西水厂、新一水厂; 中运河; 河流; 水域：以取水口为中心，向东1000米，向西1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围 陆域：一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 水域：一级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米，以及与之平交的成子河上溯950米的水域范围陆域：二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 水域：二级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米的水城范围陆域：准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围. 由上表可知，本项目不在生态空间管控区域和国家级生态保护红线范围内，因此，本项目建设符合项目符合生态保护红线要求。 ③与宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案（宿环发〔2020〕78号）《关于调整部分园区“三线一单”管控要求的请示》（宿环发〔2021〕29号）及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果的相符性分析 表1-4项目与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控方案》及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 区域; 管控要求; 相符性分析. 泗阳高新技术产业开发区; 空间布局约束; 一、产业定位：以家居建材、纺织化纤、电子信息、装备制造（含光电缆）、科创研发产业为主导、生产性服务业为补充。 二、禁止引入项目类：（1）家居建材：电镀项目，橡胶制品业再生橡胶制造项目，塑料制品业废旧粒料的加工处理，水泥制造项目，平板玻璃制造项目，炼铁、炼钢项目、新增铸造产能；（2）化纤纺织服装：印染项目；（3）装备制造：电镀项目、铅蓄电池制造项目；（4）电子信息；（5）科创研发；（6）生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目（VOCs含量满足国家及地方VOCs含量限值要求GB38468、GB24409、GB18581、GB18582、GB30981、GB33372 、GB38508、GB38507、GB38469等的除外）。高能耗、高污染、高环境风险和落后技术、落后工艺、落后装备的项目。 三、成子河、废黄河为《江苏省骨干河道名录（2018年修订）》中的县域重要河流。在冲范围区域，避免降低河道环境质量。 四、临近敏感目标的区域应尽量布局无污染项目。为基本农田及部分冲突区域禁止进行开发建设。 五、上位规划及土地利用规划调整前，区内禁止发展的产业项目，一律不得供地。; 本项目为金属制品业，不涉及电镀、再生橡胶制造、废旧粒料加工处理、水泥制造、平板玻璃制造、炼铁、炼钢及新增铸造，不在禁止引入和限制引入项目范围内。. 污染物排放管控; 1、大气污染物排放总量控制：二氧化硫：672.64t/a；氮氧化物：814.08t/a；颗粒物519.45t/a；挥发性有机物：207.81t/a。 2、水污染物排放总量控制：废水量：812.33万t/a；COD：406.16t/a；氨氮：40.62t/a。; 本项目污染物排放总量在泗阳县总量指标内平衡。. 环境风险防控; 园区及入区企业均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案；区内各生产、仓储企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境，配备必需的事故应急设备、物资。; 本项目待环评完成后，按照评价要求制定突发环境事件应急预案并定期演练。最大限度地防止和减轻事故的危害。. 资源利用效率要求; 1、产业开发区本次规划的规划用地面积不可以超过2882.06公顷，工业用地面积应该控制在1503.33公顷内。 2、产业开发区实行集中供热之后，新入区企业应实施集中供热，企业因工艺要求确需自备供热的，应经生态环境部门批准后以天然气、电力等清洁燃料为能源。对现有使用生物质锅炉供热的，要按照报告书要求在规定时间内完成取缔。; 本项目用地位于泗阳高新技术产业开发区黄山路8号，未突破园区用地规模，项目供热使用清洁燃料天然气。. （2）环境质量底线 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为38.7μg/m3、57μg/m3、21μg/m3、5μg/m3、160μg/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 泗阳县城市空气质量优良天数为309，全年占比为84.4%。全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。 本项目所在区域非甲烷总烃、HCI、NH3现状引用《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》中大气G2（骆湾小区）现状监测数据（监测时间为2024年7月24日—2024年8月6日），非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值；HCI、NH3满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 ②水环境 根据《宿迁市2024年度环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。 全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。 全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。 本项目纳污河流为废黄河，引用《宿迁茂亚家居新材料有限公司年产2万吨挤压铝型材扩建项目环境影响报告书》中的废黄河水质监测数据（具体监测数据及内容见表3-2）可知，本项目所在地纳污河流废黄河达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。 ③声环境 根据《宿迁市2024年度环境状况公报》，2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。与2023年相比，昼间测次达标率上升0.1个百分点、夜间测次达标率上升3.8个百分点。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目生产所需原料为市场采购，用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，天然气为园区提供，生产过程中所用的资源来源较广，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①本项目环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单2025年版）》进行说明，具体见表1-5。 表1-5本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单2025年版）》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 本项目不属于文件中限制类和淘汰类项目，符合该文件的要求。. 2; 《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）附件3《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》; 项目不在《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》中，符合文件要求。. 3; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目用地为建设用地，经查不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》限制、禁止类项目. 4; 《市场准入负面清单（2025年版）》; 经查《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 5; 《环境保护综合名录（2021年版）》; 经对照，本项目产品不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“一、‘高污染、高环境风险’产品名录”。. ②与宿环建管〔2025〕20004号审查意见中泗阳高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析具体见表1-6。 表1-6与宿环建管〔2025〕20004号审查意见中泗阳高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析 泗阳高新技术产业开发区生态环境准入清单; 项目情况; 相符性. 产业定位; 主导产业定位为纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造（含光电缆）、生产性服务业为补充。; 本项目为金属制品业，生产工艺与装备制造相近，且不属于园区禁止及限制引入项目，故符合泗阳高新技术产业开发区的产业定位。; 符合. 鼓励引入; 1、符合产业定位且属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录》《重点领域技术路线图》《鼓励外商投资产业目录》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《产业发展与转移指导目录》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术； 2、引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等应达到同行业先进水平，优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目； 3、符合产业定位的区域发展需要的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中鼓励类、限制类或淘汰类项目，不属于《产业发展与转移指导目录（2018年本）》鼓励类或优先承接的产业；本项目符合园区产业定位。; 符合. 禁止引入; 1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目； 2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目； 3、《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目； 4、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 5、纺织化纤：禁止印染项目；家居建材：禁止橡胶制品业再生橡胶制造项目；塑料制品业废旧粒料的加工处理；水泥制造项目；禁止平板玻璃制造项目（仅切割、打磨、成型的除外；光伏玻璃制造、基板玻璃制造除外）；炼铁、炼钢项目；禁止使用湿法纤维板生产工艺。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不涉及落后的生产工艺或生产设备；不属于《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目；本项目使用水性涂料，根据企业提供的检测报告，本项目使用的水性涂料扣除水分状态下，水性聚氨酯面漆VOC含量为62g/L、水性环氧云铁中间漆VOC含量为15g/L、水性环氧富锌底漆VOC含量为62g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的水性涂料产品VOC含量要求；不涉及油墨、胶粘剂的使用。; 符合. 空间布局约束; 1、成子河、废黄河为《江苏省骨干河道名录（2018年修订）》中的县域重要河流。在园区开发建设活动建议划定堤岸5m为缓冲范围区域，避免降低河道环境质量； 2、临近敏感目标的区域应尽量布局低污染、无污染项目； 3、上位规划及土地利用规划调整前，区内基本农田及部分冲突区域禁止进行开发建设； 4、园区与周边居民点间设置50m防护隔离带。; 本项目位于泗阳高新技术产业开发区黄山路8号，在泗阳高新技术产业开发区内，不在成子河、废黄河缓冲范围内，且周边50m范围内无居民和其他敏感目标。; 符合. 污染物排放管控; 区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求： 1、新建排放二氧化硫、氨氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡。 2、区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求：大气污染物排放量：二氧化硫：269.5458t/a；氮氧化物：482.1024t/a；颗粒物：278.4822t/a；挥发性有机物：284.8053t/a。 水污染物排放总量控制（接管考核量）：废水量：528.61万t/a（528.61万t/a）；COD：264.307t/a（2168.157t/a）；氨氮：26.432t/a（159.015t/a）；总氮：79.293t/a（217.680/a）。; 本项目污染物总量控制，非甲烷总烃≤0.057t/a，颗粒物≤1.3735t/a、SO2≤0.148t/a，NOx≤0.6919t/a，HCl≤0.8355t/a、氨气≤0.1845t/a； 废水：废水量（接管量）≤480t/a、COD≤0.1392t/a、SS≤0.1008t/a、氨氮≤0.0096t/a、总磷≤0.0014t/a、总氮≤0.0168t/a、动植物油≤0.0048t/a。; 符合. 环境风险防控; 1、园区建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练及培训； 2、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并按要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故； 3、危险废物产生、贮存、转移和处置实行全过程环境监管，配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施； 4、建立有毒有害气体监控预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，对重大风险源实施在线监控预警； 5、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，落实土壤和地下水污染隐患排查治理制度等；大气和水环境重点排污单位按照要求实施污染物在线监测并联网； 6、加强环境影响跟踪监测与管理，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目建成投入运行前，将按照要求按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）中的相关要求并结合本单位实际情况编制突发环境事件应急预案，并在环保部门进行备案；同时定期开展演练；企业已设置危险废物仓库，并实施防渗漏、防流失等防范措施。; 符合. 资源利用效率要求; 1、新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到同行业先进水平； 2、除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电力等清洁能源。; 本项目为扩建项目重新报批，采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到同行业先进水平；项目供热使用清洁能源天然气作为燃料，不涉及高污染燃料的使用。; 符合. 由上表可知，本项目符合国家和地方产业政策和《市场准入负面清单》（2025年版）要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 3、环保政策相符性分析 （1）与省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析 表1-7与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析 相关要求; 项目情况; 相符性. （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 根据企业提供的检测报告，本项目使用的水性涂料扣除水分状态下，水性聚氨酯面漆VOC含量为62g/L、水性环氧云铁中间漆VOC含量为15g/L、水性环氧富锌底漆VOC含量为62g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的水性涂料产品VOC含量要求。; 符合. （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。. （三）强化排查整治。各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。; 本项目建成后企业将建立原辅料台账。; 符合. （2）与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的相符性分析 表1-8项目与GB/T38597-2020的相符性分析表 原料; 标准; 标准限值; 本项目含量; 是否符合. 水性聚氨酯面漆; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 水性涂料——建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料除外）——金属基材防腐涂料-单组分——面漆：≤250g/L; 根据企业提供的水性聚氨酯面漆的检测报告，项目水性聚氨酯面漆VOC含量为62g/L。; 符合. 水性环氧云铁中间漆; 水性涂料——建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料除外）——金属基材防腐涂料-单组分——面漆：≤200g/L; 根据企业提供的水性环氧云铁中间漆的检测报告，项目水性环氧云铁中间漆VOC含量为15g/L。; 符合. 水性环氧富锌底漆; 水性涂料——建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料除外）——金属基材防腐涂料-单组分——底漆：≤250g/L; 根据企业提供的水性环氧富锌底漆的检测报告，项目水性环氧富锌底漆VOC含量为62g/L。; 符合. （3）本项目与《宿迁市金属制品行业环境准入导则》相符性分析 表1-9与《宿迁市金属制品行业环境准入导则》相符性分析 导则要求; 本项目情况; 相符性. 2.1新建、改建、扩建金属制品制作建设项目选址应符合环境保护的要求，符合园区规划环评审查意见要求。; 本项目为扩建项目重新报批，位于泗阳县高新技术产业开发区黄山路8号，符合园区规划环评审查意见要求。; 符合. 2.2未采用涉表面涂装生产技术的新建、改建、扩建金属制品制作建设项目须入园进区，非工业集中区以外的新建、改建、扩建项目一律不再审批（或备案）。; 本项目位于泗阳县高新区技术产业开发区，符合园区产业定位。; 符合. 2.3采用表面涂装生产技术的新、改、扩建金属制品制作建设项目应入驻已通过规划环评审查的工业园区或工业集中区，并符合园区规划环评审查意见的要求。在未通过规划环评审查的工业园区或工业集中区内新建、改建、扩建采用表面涂装生产技术的建设项目一律不再审批（或备案）。; 本项目位于泗阳县高新区技术产业开发区，园区规划环评已取得批复。; 符合. 3.1已通过环保审批的现有采用表面涂装生产技术的金属制品制造类建设项目，应实行技术改造，使用环保型表面涂装材料。确因产品质量问题需使用油性漆的，应设RTO焚烧等高效处理设施，处理效率应不低于97%。; 本项目属于扩建项目重新报批，使用低VOC含量的水性涂料；喷漆、烘干过程产生的废气采用干式过滤棉+二级活性炭处理后排放。; 符合. 3.2.1鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料。其中，汽车制造、电子和电器产品制造环保型涂料使用比例达到80%以上，工业涂装项目低VOCs含量的涂料使用比例原则上应达到50%以上。; 本项目使用水性涂料。; 符合. 3.2.2鼓励采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺。; 本项目采用涂装工艺采用静电喷涂工艺。; 符合. 3.2.8焊接烟尘应采用移动式焊接烟尘净化器处理后排放。; 本项目焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理后排放。; 符合. 3.2.9产生噪声的设备应安装隔声、降噪措施。; 项目通过优先选用低噪声设备、设备减振、厂房隔声、距离衰减、优化平面布置等措施控制噪声影响。; 符合. 3.2.10产生的危废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范暂存，并委托有资质单位处理。; 本项目产生的危废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范暂存，并定期委托有资质单位处置。; 符合. （4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《关于贯彻落实<挥发性有机物无组织排放控制标准>（GB37822-2019）的通知》（宿污防指办〔2019〕55号）相符性分析 表1-10项目与GB37822-2019、宿污防指办〔2019〕55号的相符性分析 标准要求; 本项目情况; 相符性. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目使用的水性涂料均储存于密封容器内；未用完的及时加盖密封，保持密闭。; 符合. 排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目有机废气排气筒高度为17米。; 符合. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车; 本项目使用的水性涂料均储存于密封容器内；未用完的及时加盖密封，保持密闭。; 符合. VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代设施。; 本项目有机废气收集处理系统与生产工艺设备可以同步运行。; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目有机废气初始排放速率均小于2kg/h，项目喷漆、烘干废气采用干式过滤棉+二级活性炭处理后排放；处理效率均不低于90%。; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目建成后，按照要求实施台账记录，并按要求保存。; 符合. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 项目喷漆、烘干工序有机废气经环保设施处理后可达标排放，满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中排放限值。; 符合. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选择在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目废气收集系统排风罩（集气罩）的设计符合GB/T16758的规定。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的通知（宿污防指办〔2019〕55号）. 强化源头与过程治理：家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造等行业的相关企业，VOCs物料全部采取密闭储存，VOCs物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作。; 本项目使用的水性涂料均储存于密封容器内；未用完的及时加盖密封，保持密闭。; 符合. 提高废气收集处理水平：收集的废气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h的各相关企业，按照“分类收集、集中处理”的原则，强化VOCs组织废气收集处理，配套VOCs高效治理设施，原则上应采用催化燃烧（RCO）、蓄热式热氧化炉（RTO）等处理技术。其中，高浓度有机废气（VOCs初始浓度≥5000ppm）的废气应优先进行溶剂回收，低浓度有机废气（VOCs初始浓度≤1000pm），宜采用减风增浓技术提高VOCs浓度后再处理。; 本项目有机废气初始排放速率均小于2kg/h，项目喷漆及喷漆后烘干废气采用干式过滤棉+二级活性炭处理后排放；处理效率均不低于90%。; 符合. （5）《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相符性分析。 表1-11与宿环办〔2020〕11号相符性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 相符性. 一、严格项目排放标准审查 凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值。; 项目非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1排放限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表3排放限值。; 符合. 二、规范项目原辅料源头替代审查 禁止审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500—2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等， 从源头控制VOCs产生量。; 根据企业提供的检测报告，本项目使用的水性涂料扣除水分状态下，水性聚氨酯面漆VOC含量为62g/L、水性环氧云铁中间漆VOC含量为15g/L、水性环氧富锌底漆VOC含量为62g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的水性涂料产品VOC含量要求。; 符合. 三、全面加强无组织排放控制审查 对照《挥发性有机物无组织排放标准》 （GB37822-2019），重点加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控评价审查。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造、化工等重点行业的相关企业，涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施。; 项目涉VOCs物料全部采取密封容器储存，使用后及时加盖处理，减少挥发。设备采用密闭措施，减少排放。; 符合. 四、提升末端治理水平和台帐管理 按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术或不适宜采用焚烧技术的应充分说明依据和原因。; 项目按照分类收集，集中处理的原则。项目喷漆、烘干废气浓度小，采用干式过滤棉+二级活性炭处理后排放。; 符合. 五、落实建设项目VOCs总量前置审核制度 各县区（开发区、新区、园区）必须完成上年度VOCs总量减排任务方可审批辖区内的涉新增VOCs污染物产排的新建、改建、扩建、迁建项目。未完成VOCs总量减排任务的地区，暂缓其涉新增VOCs污染物排放的建设项目审批。严格涉VOCs产排的新建、改建、扩建、迁建项目的VOCs排放总量指标平衡，落实现役源2倍、关闭源1.5倍替代政策。; 本项目VOCs排放总量宿迁市泗阳生态环境局申请平衡。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 工程内容及生产规模： 1、项目概况 江苏格棱美金属科技股份有限公司成立于2013年8月7日，注册地位于江苏省宿迁市泗阳县高新区黄山路8号，法定代表人为高兴文。经营范围包括金属制品（不含电镀）研发、生产、销售；钢结构、门窗生产、安装、销售；机械设备、五金、建材（不含危险品）、家用电器、水暖器材、环保设备、环保器材、机器人、人工智能设备的研发、生产、销售及相关技术引进与转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目）。 企业现有年产13000吨钢格板建设项目于2014年7月21日取得环评批复（泗环评〔2014〕90号），并于2019年10月20日完成“年产13000吨钢格板项目”竣工环境保护验收工作；于2025年8月1日，取得固定污染源排污登记回执，登记编号：913213230747234475001W；年产6000t金属制品设备配件项目于2024年1月23日取得环评批复（宿环建管表〔2024〕20005号），目前该项目正在建设厂房阶段。 在建设过程中，因市场需求变化，建设单位对原扩建项目建设内容进行了改动，改变厂区平面布置，并变更备案证，待项目建成后全厂形成年产40000t金属制品设备配件的生产规模；项目重新报批前后变化如下： ①投资金额：投资额变更至22000万元； ②2#生产车间与办公楼位置发生变化（原扩建项目环评设计，办公楼位于厂区南侧，2#生产车间位于厂区北侧；本次重新报批后办公楼位于厂区北侧，2#生产车间位于厂区南侧）； ③现因市场发展需要，提升产品质量，企业决定保留原扩建项目产品产能不变，重新评估工艺流程并对工艺参数进行调整，将原扩建项目酸洗工序使用17%的稀盐酸，改为直接使用外购的31%盐酸进行酸洗，同时增加31%盐酸的使用量； ④新增产能21000t/a，根据新增的产品的产能及生产工艺，重新调整原辅料、设备的使用情况。 项目实际变动情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）要求对照如下表所示： 表2-1重新报批项目变动内容一览表 环办环评函〔2020〕688号; 对照情况; 环境影响增减; 是否属于重大变动. 变动前（原环评）; 变动后（实际建设）. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 行业类别：C3311金属结构制造、C3360金属表面处理及热处理加工；项目性质：扩建; 行业类别：C3311金属结构制造、C3360金属表面处理及热处理加工；项目性质：扩建; 不变; 否. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 年产6000t金属制品设备配件; 年产27000t金属制品设备配件; 产能增加350%; 是. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不涉及第一类污染物; 不涉及第一类污染物; 不变; 否. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 原环评项目评价基准年为2022年，宿迁市2019年为质量不达标区（PM2.5、O3不达标），本项目废气排放量为VOCs0.038t/a，颗粒物1.027t/a、SO20.076t/a、NOx0.710t/a、HCl0.7011t/a、氨气0.0173t/a; 重新报批后，项目评价基准年为2024年，建设项目所在评价区域为不达标区（PM2.5、O3不达标），本项目废气排放量为非甲烷总烃≤0.057t/a，颗粒物≤1.3735t/a、SO2≤0.148t/a、NOx≤0.6919t/a、HCl≤0.8355t/a、氨气≤0.1845t/a; 非甲烷总烃、SO2、HCI、氨气排放量分别增加50%、94.7%、19.2%、966%; 是. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 江苏省宿迁市泗阳县高新技术产业开发区意杨大道南侧、峨眉山路东侧9号; 江苏省宿迁市泗阳县高新技术产业开发区意杨大道南侧、峨眉山路东侧9号; 不变; 否. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 酸洗工艺采用浓度为17%盐酸，HCl排放量为0.7011t/a; 酸洗工艺采用浓度为31%盐酸；HCl排放量为0.8355t/a; HCI排放量增加19.2%; 是. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不涉及; 不涉及; 不变; 否. 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不涉及; 不涉及; 不变; 否. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 不涉及; 不变; 否. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 项目不涉及主要排放口; 项目不涉及主要排放口; 不变; 否. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 不涉及; 不变; 否. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 不涉及; 不变; 否. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不涉及; 不涉及; 新增110m3的事故池; 否. 综上，实际建设中因生产工艺的调整和产能的增加，原辅料盐酸、水性聚氨酯面漆、水性环氧云铁中间漆、水性环氧富锌底漆、天然气用量增加，导致废气污染物氯化氢、氨气、非甲烷总烃、二氧化硫排放量增加，属于重大变动，建设单位应当向原环评审批机关重新报批环境影响评价文件。 2、环评分类管理类别判定说明 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的规定，环境影响评价文件类别详见下表2-2。 表2-2《建设项目环境影响评价分类管理名录》 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 66; 结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 本项目使用水性涂料，使用量为48t/a，不涉及电镀工艺，根据上表属于“三十、金属制品业33-66”中“结构性金属制品制造331；”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。据此，江苏格棱美金属科技股份有限公司委托我单位江苏恒环环境有限公司开展该项目的环境影响评价工作，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 3、项目概况 项目名称：年产40000t金属制品设备配件项目（重新报批） 建设单位：江苏格棱美金属科技股份有限公司 建设性质：扩建（重新报批）； 总投资：22000万元； 建设地点：江苏省宿迁市泗阳县高新技术产业开发区黄山路8号； 劳动定员：本项目新增员工40人，全厂共90人； 工作制度：全年工作300天，两班制，每班10h，年工作时数6000小时。 4、项目主要产品及产能 项目主要产品方案见表2-3。 表2-3建设项目产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力t/a; 年运行时数h/a; 备注. 现有项目; 本项目; 重新报批后全厂. 重新报批前; 重新报批后; 变化量. 金属制品配件生产线; 钢格板 GW255/30/100GW325/30/100; 13000; 0; 0; 0; 13000; 2400; 现有项目已建已验. 金属制品配件; 0; 6000; 27000; +21000; 27000; 6000; 本次扩建. 合计; 40000; /; /. 本项目建成后全厂产品流向图： 图2-1本项目建成后全厂产品流向图 5、主体及公辅工程 建设项目主体工程、公用及辅助工程见表2-4。 |
| --- | --- |

|  | 表2-4本项目主体工程、公用及辅助工程一览表 类别; 工程名称; 现有项目; 本项目; 重新报批后全厂; 备注. 重新报批前; 重新报批后; 变化量. 主体 工程; 1#生产车间; 建筑面积7052.8m2，1F; /; 依托现有生产车间建筑面积2700m2; 改造1#生产车间，依托建筑面积2700m2; 建筑面积7052.8m2，1F; 改造现有生产车间；北侧用于现有项目麻花钢、钢格板的生产；南侧用于本次项目委外产品机加工工序的生产. 2#生产车间; /; 建筑面积2363.66m2，1F; 建筑面积2363.66m2，1F; 不变; 建筑面积2363.66m2，1F; 在建. 贮运 工程; 原料仓库; 建筑面积200m2; 建筑面积100m2; 建筑面积250m2; +150m2; 建筑面积450m2; 分别位于1#生产车间；用于原料的储存，包括气瓶房和涂料、乳化液等原料仓库. 钢材仓库; /; 建筑面积300m2; 建筑面积448m2; +148m2; 建筑面积448m2; 位于1#生产车间；用于钢材的暂存. 成品仓库; 建筑面积500m2; 建筑面积400m2; 建筑面积540m2; 不变; 建筑面积1040m2; 分别位于1#生产车间、2#生产车间；用于成品的储存. 辅助工程; 办公楼; /; 建筑面积1991.48m2，4F; 建筑面积1991.48m2，4F; 不变; 建筑面积1991.48m2，4F; 在建. 附属楼; 建筑面积295.5m2; 依托现有; 依托现有; 不变; 建筑面积295.5m2; 依托现有. 公用 工程; 给水; 1402m3/a; 1212.8m3/a; 1174m3/a; -38.8; 2576m3/a; 来自园区自来水管网. 排水; 600m3/a; 480m3/a; 480m3/a; 不变; 1080m3/a; 接管至高新区污水处理厂一期处理. 供电; 41.235万kWh/a; 30万kWh/a; 110万kWh/a; +80万kWh/a; 151.235万kWh/a; 来自园区供电. 天然气; /; 38万m3/a; 74万m3/a; +36万m3/a; 74万m3/a; 来自园区天然气供应管道. 环保 工程; 废气处理设施; 焊接; 无组织达标排放; 移动式焊接烟尘净化器，无组织排放; 移动式焊接烟尘净化器，无组织排放; 不变; 移动式焊接烟尘净化器，无组织排放; 达标排放. 打磨; 无组织达标排放; 移动式焊接烟尘净化器，无组织排放; 移动式焊接烟尘净化器，无组织排放; 不变; 移动式焊接烟尘净化器，无组织排放; 达标排放. 抛丸; /; 抛丸机自带布袋除尘器，无组织排放; 抛丸机自带布袋除尘器+17m高排气筒（DA006）; 抛丸工序废气由无组织改为有组织; 抛丸机自带布袋除尘器+17m高排气筒（DA006）; 抛丸工序废气由无组织改为有组织. 切割; /; 移动式焊接烟尘净化器，无组织排放; 移动式焊接烟尘净化器，无组织排放; 不变; 移动式焊接烟尘净化器，无组织排放; 达标排放. 机加工; /; 乳化液挥发废气在车间内无组织排放; 乳化液挥发废气在车间内无组织排放; 不变; 无组织排放; 达标排放. 喷漆、烘干; /; 干式过滤棉+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）; 干式过滤棉+二级活性炭+17m高排气筒（DA001）; 不变; 干式过滤棉+二级活性炭+17m高排气筒（DA001）; 原环评排气筒高度为15m，因实际建设中办公楼为4F，高度为12m，故在建项目后期排气筒调整为17m. 退火燃料燃烧; /; 低氮燃烧器+15m高排气筒（DA002）; 低氮燃烧器+15m高排气筒（DA002）; 不变; 低氮燃烧器+15m高排气筒（DA002）; 达标排放. 酸洗、助镀; /; 碱液喷淋塔+15m高排气筒（DA003）; 碱液喷淋塔+17m高排气筒（DA003）; 不变; 碱液喷淋塔+17m高排气筒（DA003）; 原环评排气筒高度为15m，因实际建设中办公楼为4F，高度为12m，故在建项目后期排气筒调整为17m. 热镀锌; /; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）; 布袋除尘器+17m高排气筒（DA004）; 不变; 布袋除尘器+17m高排气筒（DA004）. 锌锅加热（燃料燃烧）; /; 低氮燃烧器+15m高排气筒（DA005）; 低氮燃烧器+15m高排气筒（DA005）; 不变; 低氮燃烧器+15m高排气筒（DA005）; 达标排放. 废水处理设施; 生活污水; 化粪池; 依托现有; 依托现有; 不变; 化粪池; 生活污水经化粪池预处理后接管至高新区污水处理厂一期处理. 噪声; 采取消音、减震、隔声的措施; 选用低噪声设备、合理布局、减震、隔声等措施; 选用低噪声设备、合理布局、减震、隔声等措施; 不变; 选用低噪声设备、合理布局、减震、隔声等措施; 厂界噪声达标. 固废; 一般固废仓库100m2; 依托现有; 依托现有; 不变; 一般固废仓库100m2; 分类收集处置，零排放. 危废仓库40m2; 依托现有; 依托现有; 不变; 危废仓库40m2. 环境风险; 0m3; 0m3; 110m3; 新增应急事故池110m3; 应急事故池110m3; 本次新增；满足环境管理要求. |
| --- | --- |

|  | 6、原辅材料及主要设备 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5建设项目主要原辅料一览表 序号; 原辅料名称; 使用量（t/a）; 最大储存量/t; 贮存方式; 主要成分; 形态; 备注. 现有项目; 本项目; 重新报批后全厂. 重新报批前; 重新报批后; 变化量. 1; 钢材; 8645; 6500; 28000; +21500; 36645; 550; 捆扎; /; 固态; 外购，汽运. 2; 线性钢材; 4486; 0; 0; 0; 4486; 3550; 捆扎; /; 固态; 外购，汽运. 3; 焊丝; 3.8; 160; 300; +140; 303.8; 15; 箱装；15kg/箱; /; 固态; 外购，汽运. 4; CO2; 8.55; 24; 45; +21; 53.55; 2; 钢瓶；40L/瓶; /; 气态; 外购，汽运. 5; 水性聚氨酯面漆; 0; 5; 16; +11; 16; 1; 桶装；25kg/桶; 水性聚氨酯树脂35-55%、磷酸锌5-15%、助剂1-5%、填料10-20%、异氰酸固化剂5-10%、去离子水5-15%; 液态; 外购，汽运. 6; 水性环氧云铁中间漆; 0; 5; 16; +11; 16; 1; 桶装；25kg/桶; 水性环氧树脂、有机胺固化剂30-40%、云母氧化铁20-30%、助剂10-20%、填料10-20%、去离子水10-20%、丙二醇助溶剂2-5%; 液态; 外购，汽运. 7; 水性环氧富锌底漆; 0; 5; 16; +11; 16; 1; 桶装；25kg/桶; 水性环氧树脂、有机胺固化剂20-30%、磷酸锌5-15%、助剂1-5%、填料15-25%、去离子水5-10%、丙二醇助溶剂2-5%; 液态; 外购，汽运. 8; 氩气; 0; 12; 30; +18; 30; /; 钢瓶；50L/瓶; /; 气态; 外购，汽运. 9; 氧气; 0; 12; 30; +18; 30; /; 钢瓶；40L/瓶; /; 液态; 外购，汽运. 10; 乙炔; 0; 4.5; 10; +5.5; 10; 0.2; 钢瓶；40L/瓶; /; 气态; 外购，汽运. 11; 天然气; 0; 38; 74; +36; 74; 园区管道输送，不储存; 主要成分甲烷; 气态; 园区供应. 12; 乳化液; 0; 1.2; 6; +4.8; 6; 0.1; 桶装；25kg/桶; 基础油3%、石油磺酸钠1%、三乙醇胺1%、油酸甲酯2%、乳化剂5%、水88%; 液态; 外购，汽运. 13; 锌锭; 0; 860; 860; 0; 860; 20; 箱装；1t/箱; 锌，含量98.5%; 固态; 外购，汽运. 14; 盐酸; 0; 400; 500; +100; 500; 外购的盐酸，由厂外运输罐车直接卸入酸洗池内，厂区 内不设盐酸储罐; 氯化氢31%; 液态; 外购，汽运. 15; 碱雾抑制剂; 0; 10; 10; 0; 10; 1; 桶装；25kg/桶; 十二烷基硫酸钠; 液态; 外购，汽运. 16; 酸雾抑制剂; 0; 10; 10; 0; 10; 1; 桶装；25kg/桶; OP-10，无氮磷; 液态; 外购，汽运. 17; 氯化铵; 0; 10; 30; +20; 30; 1; 袋装；25kg/袋; 氯化铵; 固态; 外购，汽运. 18; 氯化锌; 0; 10; 30; +20; 30; 1; 袋装；25kg/袋; 氯化锌; 固态; 外购，汽运. 19; 钢珠; 0; 0.2; 2; +1.8; 2; 0.1; 袋装；25kg/袋; 由铁、碳和其他金属元素组成的金属磨料; 固态; 外购，汽运. |
| --- | --- |

|  | 原辅料理化性质： 表2-6建设项目主要原辅料一览表 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 氩气; 氩气，分子式Ar，是一种无色无臭的惰性气体；蒸汽压202.64kPa(-179℃)；熔点-189.2℃；沸点-185.7℃，微溶于水，相对密度（水=1）1.40（-186℃）；相对密度（空气=1）1.38；是一种稳定的不燃气体。氩气主要用途有用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。氩气压缩气瓶在使用中存在着爆炸的危险性。; 不可燃; 无毒. 乙炔; 乙炔，俗称风煤和电石气，是最简单的炔烃化合物，在室温下是一种无色、极易燃的气体，主要用于照明、焊接、橡胶合成等。乙炔微溶于水，溶于乙醇、丙酮等，其化学性质很活泼，能起加成、氧化等反应，在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险。工业上多采用乳白色钢瓶贮运。; 易燃; 有毒. 水性聚氨酯面漆; MSDS：水性聚氨酯树脂35-55%、磷酸锌5-15%、助剂1-5%、填料10-20%、异氰酸固化剂5-10%、去离子水5-15%。密度1.647g/mL，不挥发物含量65%，挥发性有机物含量62g/L。; /; /. 水性环氧云铁中间漆; MSDS：水性环氧树脂、有机胺固化剂30-40%、云母氧化铁20-30%、助剂10-20%、填料10-20%、去离子水10-20%、丙二醇助溶剂2-5%。密度1.632g/mL，不挥发物含量61.8%，挥发性有机物含量15g/L。; /; /. 水性环氧富锌底漆; MSDS：水性环氧树脂、有机胺固化剂20-30%、磷酸锌5-15%、助剂1-5%、填料15-25%、去离子水5-10%、丙二醇助溶剂2-5%。密度1.647g/mL，不挥发物含量65%，挥发性有机物含量62g/L。; /; /. 乳化液; 由基础油、石油磺酸钠、三乙醇胺、油酸甲酯、乳化剂和水组成。石油磺酸钠，又称烷基磺酸钠、石油皂，白色或淡黄色液体，溶于水而成半透明液体，对酸碱和硬水都比较稳定；三乙醇胺，无色至淡黄色透明粘稠液体，熔点21.2℃，沸点360℃，易溶于水、乙醇、丙酮、甘油及乙二醇等，微溶于苯、乙醚及四氯化碳等，在非极性溶剂中几乎不溶解；油酸甲酯，无色或淡黄色油状液体，熔点-19.9℃，沸点218.52℃，能与无水乙醇、乙醚混溶，不溶于水。; /; /. 天然气; 天然气是一种多组分的混合气态化石燃料，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。无色无臭气体，沸点-161.5°C，相对密度：(水=1)0.415，(空气=1)0.55，爆炸极限(V%)：爆炸下限5，爆炸上限14，微溶于水，溶于乙醇、乙醚。; 稳定，蒸气能与空气形成爆炸性混合物：遇热源、明火着火、爆炸危险; /. 氯化铵; 氯化铵（化学式：NH4Cl）为无色立方晶体或白色结晶粉末。味咸凉而微苦，酸式盐。相对密度1.527。易溶于水及乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。水溶液呈弱酸性，加热时酸性增强。加热至100℃时开始显著挥发，337.8℃时离解为氨和氯化氢，遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈白色浓烟，不易下沉，也极不易再溶解于水。加热至350℃升华，沸点520℃。吸湿性小，但在潮湿的阴雨天气也能吸潮结块。对黑色金属和其它金属有腐蚀性，特别对铜腐蚀更大，对生铁无腐蚀作用。; 不燃，与氯酸钾或BrF3反应爆炸；与氢氰酸反应爆炸; LD50：1650mg/kg（大鼠，经口）. 氯化锌; 氯化锌呈白色六方晶系颗粒状结晶体或粉末状，氯化锌是无机盐工业的重要商品之一，它运用范围极广，很多用于印染厂和生产制造染剂。氯化锌易溶于水，溶于甲醇、乙醇、甘油、乙醚、丙酮，不溶于液氯，潮解性强，能自空气中吸收水分而潮解，具备溶解金属氧化物和纤维素的特点。熔化氯化锌有非常好的导电率能。炙热时有深厚的白烟生成。; 不燃; LD50：350mg/kg（大鼠口服）. 本项目涂料各组分含量见表2-7。 表2-7本项目涂料各组分含量一览表 涂料种类; 使用量（t/a）; 含量（%）; 含量（t/a）. 挥发物; 固体份; 水分; 挥发物; 固体份; 水分. 水性聚氨酯面漆; 16; 1.7; 65; 33.3; 0.272; 10.4; 5.328. 水性环氧云铁中间漆; 16; 0.35; 61.8; 37.85; 0.056; 9.888; 6.056. 水性环氧富锌底漆; 16; 1.7; 65; 33.3; 0.272; 10.4; 5.328. 总计; 48; /; /; /; 0.6; 30.688; 16.712. 注：固体份根据企业提供的涂料的检测报告可得，水性漆检测报告见附件13~15；水分根据检测报告中不挥发物含量、密度及计算公式倒推。. 水性涂料用量匹配性分析：本项目钢格板产品需要进行喷涂工序，采用“三喷三烘干工艺”，即喷底漆一次，烘干；喷中间漆一次，烘干；喷面漆一次，烘干。 项目水性涂料用量根据《涂料技术使用手册》（叶扬详主编，机械工业出版社出版）中单位面积涂料消耗量计算公式进行估算，具体计算公式如下： m=ρδs×10-6/（NV·ε） 其中：m—油漆用量（t/a）；ρ—该油漆密度（g/cm3）；δ—涂层厚度（μm）；s—涂装面积（m2/a）；NV—油漆中的体积固体份（%）；ε—上漆率（%）。 表2-8涂料用量计算参数一览表 涂料; 涂料密度g/cm3; 涂层厚度um; 上漆率%; 涂装表面积m2; 体积固体份%; 计算用量t/a; 企业提供用量t/a; 计算误 差%. 水性聚氨酯面漆; 1.647; 35; 70; 120000; 65; 15.2; 16; 5. 水性环氧云铁中间漆; 1.632; 35; 70; 120000; 61.8; 15.8; 16; 1.25. 水性环氧富锌底漆; 1.647; 35; 70; 120000; 61; 15.2; 16; 5. 注：《谈喷涂涂着效率（Ⅰ）》（王锡春，现代涂料与涂装，2006年10期）及《涂料与涂装科学技术基础》（郑顺兴主编，化学工业出版社2007.4），本项目水性漆附着率保守取70%；. 根据上表，理论用量与企业提供用量误差约为1.25%~5%，考虑到喷涂过程必然存在一定的误差，故计算误差在允许范围内，数据可信。 建设项目主要生产设备见表2-9。 表2-9主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 现有项目; 本项目; 扩建后全厂. 重新报批前; 重新报批后; 变化量. 1; 激光切割机; FS149; 0; 2; 14; +12; 14. 2; 激光焊接机; /; 0; 2; 14; +12; 14. 3; 加工中心; /; 0; 2; 14; +12; 14. 4; 钻床; GMC2016; 0; 2; 14; +12; 14. 5; 氩弧焊; /; 0; 4; 24; +20; 24. 6; 氧乙炔切割; /; 0; 2; 14; +12; 14. 7; 喷漆房; 抛丸机; /; 0; 1; 3; +2; 3. 8; 喷枪; /; 0; 6; 10; +4; 10. 9; 烘干箱; /; 0; 1; 4; +3; 4. 10; 压焊生产线; /; 0; 1; 5; +4; 5. 11; 退火炉; /; 0; 1; 7; +6; 7. 12; 数控冲槽机; /; 0; 2; 14; +12; 14. 13; CO2焊机; NBC500; 16; 2; 20; +18; 36. 14; 砂轮磨削机; DW125M/QC12K; 1; 6; 10; +4; 11. 15; 液压摆式剪板机; QC12Y-16x2500/DHCA2332; 1; 1; 7; +6; 8. 16; 角向磨光机; MT900-150; 12; 10; 20; +10; 32. 17; 带锯床; GB4235Z60、GB4028; 1; 3; 3; 0; 4. 18; 数控龙门带锯床; /; 0; 0; 7; +7; 7. 19; 数控带锯床; /; 0; 0; 14; +14; 14. 20; 扁钢全自动摆料机; /; 1; 2; 14; +12; 15. 21; 麻花钢拉丝机生产线; MHG4-12; 2; 0; 0; 0; 2. 22; 钢格板压焊生产线; HULR-046; 1; 0; 1; +1; 2. 23; 钢格板横杆齐头器; GHQ-1050-1; 1; 0; 1; +1; 2. 24; 钢格板横切锯; GHJ-1050; 1; 0; 1; +1; 2. 25; 磨齿机; MC60; 1; 0; 3; +3; 4. 26; 电动轿桥式起重机; LH10T-16.5; 1; 0; 0; 0; 1. 27; 电动单梁起重机; LD10T-16.5; 2; 0; 0; 0; 2. 28; 电动单梁起重机; LD3T-16.5; 0; 0; 4; +4; 4. 29; 电动单梁起重机; LD10T-15.5; 0; 0; 2; +2; 2. 30; 电动单梁起重机; LD3T-15.5; 0; 0; 2; +2; 2. 28; 开式可倾压力机; J23-25T; 3; 0; 0; 0; 3. 29; 开式可倾压力机; J23-100T; 1; 0; 0; 0; 1. 30; 开式可倾压力机; J23-40T; 1; 0; 0; 0; 1. 31; 开式可倾压力机; J23-60T; 1; 0; 1; +1; 2. 32; 砂轮切割机; J3GYLD-400A; 2; 0; 0; 0; 2. 33; 钢筋切断机; ZC/GQ40; 2; 0; 0; 0; 2. 34; 数控液压折边机; WC67Y/K-200T/4000; 0; 0; 1; +1; 1. 35; 数控液压折边机; WC67Y/K-100T/4000; 1; 0; 0; 0; 1. 35; 金属圆锯机; GS315-P; 1; 0; 0; 0; 1. 36; 数控等离子切割机; KN12-200X400; 1; 0; 0; 0; 1. 37; 机械摇臂钻床; ZQ3050X16; 2; 0; 0; 0; 2. 38; 数控多缝圆周焊机; DF150-6; 1; 0; 0; 0; 1. 39; 数控弯管机; SKW-76; 1; 0; 0; 0; 1. 40; 数控9轮弯管机; SKW-9TL; 0; 0; 1; +1; 1. 41; 焊接机器人; KUKA-KR6-2; 1; 0; 0; 0; 1. 42; 车床; /; 1; 0; 0; 0; 1. 43; 折边机; 40T; 1; 0; 1; +1; 2. 44; 酸洗池; 6.5m*1.5m*1m; 0; 4; 4; 0; 4. 45; 助涂剂池; 6.5m*1.5m*1m; 0; 1; 1; 0; 1. 46; 锌锅; 6.5m*1.5m*1.5m; 0; 1; 1; 0; 1. 47; 水洗池; 6.5m*1.5m*1m; 0; 1; 1; 0; 1. 7、职工人数及工作制度 本项目新增职工人数为40人，年工作天数为300天，两班制，每班工作时间10小时，年工作6000h。 8、本项目厂区平面布置 项目厂区平面布置详见附图3。 根据项目厂区平面布置图，企业厂区分为东西两部，东部为1#生产车间，西部为2#生产车间和办公楼，西南角厂界处设雨水排放口和废水排放口。厂区设置了主要出入口和次入口均连接主干道，人流和产品原辅料及成品由此进出工厂，厂区设置了安全疏散出入口。厂区功能分区明确，互不干扰，并设置必要的消防通道和应急通道，道路路边与生产车间的间距符合规范要求，各建构筑物的耐火等级和各建构筑物符合规范规定。运输线路、消防车道、管线及室外消防栓的布置也按照有关规范进行布置。项目总平面布置满足生产工艺要求、因地制宜，功能布局合理、节约用地、满足安全、环保、卫生等要求，并考虑厂区的环境美化，因此平面布置基本合理。具体见厂区平面布置附图。 9、项目周边概况 项目东侧为空地；南侧为凤翔路，路南为江苏钰银高新技术有限公司；西侧为黄山路，路西为江苏灏林木业有限公司，北侧为江苏浩虎彩印科技有限公司。具体见现场勘查记录。 10、项目水平衡 ①生活用水 本项目新增员工40人，年工作300天。参照《给排水设计手册》，用水定额按50L/人·d计，则生活用水量约为600m3/a。生活污水产生量按照系数0.8计算，则生活污水产生量为480m3/a。 ②乳化液稀释用水 项目乳化液使用过程需加水稀释，稀释后为乳化液浓度5%，项目乳化液使用量为6t/a，则稀释用水为114t/a，稀释后乳化液循环使用，产生的废乳化液为长期循环使用后逐渐发黑无法回用的稀释后乳化液，根据建设单位提供资料，废乳化液约占稀释后乳化液5%，即废乳化液产生量约为6t/a，作为危废委托有资质的单位处置。 ③碱液喷淋塔用水 项目酸雾废气采用碱液喷淋塔处理，定期补充，碱液喷淋塔用水水量为10t/a，损耗20%，最终排放的喷淋废水量为8t/a，作为危废处置。 ④助镀液配制用水 项目助镀液由氯化锌、氯化铵和水调配而来，氯化锌+氯化铵与水配比为1：5，氯化锌和氯化铵年用量为60t，则助镀液配置用水量为300t/a，全部为新鲜水。助镀液平时不外排，每两个月清理过滤一次，然后继续使用。 ⑤水洗用水 工件在热镀锌后需要用水清洗，清洗水循环使用，不外排，清洗过程中会有损耗，每天补充损耗；项目水洗池尺寸为6.5m*1.5m*1m，水深0.51m，故水洗池水量约为5t，损耗按照水洗池水量的10%计，则补充水量约为0.5t/d，即150t/a。 图2-2本项目水平衡图（t/a） 图2-3本项目建成后全厂水平衡图（t/a） 11、物料平衡 表2-10本项目水性漆物料平衡 投入; 产出. 名称; 用量（t/a）; VOCs含量（t/a）; 固体份（t/a）; 水分（t/a）; 去向（t/a）; 数量（t/a）. 水性聚氨酯面漆; 16; 0.272; 10.4; 5.328; 废气; VOC; 有组织排放; 0.057. 无组织排放; 0.03. 漆雾（颗粒物）; 有组织排放; 0.4373. 水性环氧云铁中间漆; 16; 0.056; 9.888; 6.056; 无组织排放; 0.4603. 固废; 进入废活性炭; 0.513. 进入过滤棉; 8.3088. 水性环氧富锌底漆; 16; 0.272; 10.4; 5.328; 进入产品形成漆膜; 21.4816. 水分蒸发; 16.712. 合计; 48; 0.6; 30.688; 16.712; 合计; 48. 图2-4本项目水性漆物料平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节分析： （1）工艺流程 本项目施工期主要为2#厂房及办公楼的建设、场地硬化、设备安装与调试，项目施工期工艺流程如下图所示。 图2-5项目施工期工艺流程示意图 （2）产污环节分析 废气：施工期基础挖掘和运输车辆产生的扬尘； 废水：施工人员产生的少量生活污水以及施工废水； 固废：施工期废弃土方及建筑垃圾、施工人员生活垃圾； 噪声：施工设备产生的机械噪声和场外车辆运输噪声。 2、营运期工艺流程和产排污环节分析： （1）工艺流程 本项目产品生产工艺主要为机加工、喷涂、热镀锌，根据企业的实际情况，项目热镀锌件为新增产品中小规格的半成品和现有项目的所有产品需要在本厂区内进行热镀锌；大规格的半成品则会委外进行热镀锌工艺，委外处理的工件产能约为7000t/a。 图2-6本项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 机加工：将外购的原料钢材经切割机、钻床、加工中心等机加工后，以便于后续工段使用；钻床、加工中心等设备加工过程使用乳化液对加工过程进行冷却和润滑；同时起到防止氧化的作用。由于使用湿法加工，同时相应作业过程中设备全部密闭，因此无粉尘废气产生。乳化液在设备内循环使用，循环使用至无法回用后委托有相关资质的单位处置；故该工序会产生边角料S1、废乳化液S2、切割废气G1、乳化液挥发废气G2和噪声N1。 焊接：对需要进行焊接的工件进行焊接加工。该工序会产生焊接烟尘G3、焊渣S3和噪声N2。 精加工：焊接后的工件需要通过磨削机、磨光机进行进一步的精加工处理。该工序会产生打磨粉尘G4和噪声N3。 热处理退火：经精加工后的工件需要进行退火处理，其目的是释放应力、稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向、均匀材料组织和成分、增加材料延展性和韧性、改善材料性能等。项目退火采用氩气作为保护气，采用天然气供热，退火温度控制在750~1100℃，退火时间在5~6h左右，保温一段时间，然后自然冷却。该工序会产生天然气燃烧废气G5和噪声N4。 抛丸：通过抛丸机抛出的高速弹丸去掉工件表面上的铁锈、氧化皮等，使工件表面呈现金属本色，增加工件喷漆的附着力，提高工件质量。该工序产生抛丸粉尘G6、废抛丸钢珠S4和噪声N5。 喷漆烘干：经抛丸后的工件有37%进行喷漆处理；项目喷漆的流程为（水性环氧富锌底漆→水性环氧云铁中间漆→水性聚氨酯面漆）处理，每层漆喷完后在喷漆房内的烘干箱内烘干，烘箱采用电加热。该工序产生喷漆G7、烘干废气G8、危险废包装材料（漆桶）S5和噪声N6。 检验入库：对检验合格的工件进行入库待售。 项目抛丸后的半成品需进行喷涂工艺和热镀锌工艺，其中根据金属制品配件规格的大小，热镀锌分为在本厂区热镀锌和委外热镀锌，本厂区内仅能对小规格的半成品进行热镀锌，热镀锌工艺流程如下： 酸洗：项目共设置4个6.5m*1.5m*1.5m的酸洗池（3用1备，轮流使用），采用31%的盐酸作为酸洗液，常温浸泡20~40分钟，有含盐酸废气产生。酸洗时，工人定期检验酸液浓度和铁盐含量，当酸洗槽中盐酸浓度低于15%时往里添加新酸，当溶液中铁离子含量（150mg/L）较高时，则需要更换盐酸溶液，更换的废酸液作为危废委托有资质的单位处理。为减少酸洗池内酸雾的挥发，在酸洗池内加入酸雾抑制剂，加入到酸液之后可降低气液界面的张力，酸雾抑制率一般可达到80%。 金属制品半成品进入酸洗槽后，与槽内的盐酸溶液发生如下化学反应： Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O； Fe3O4+8HCl=2FeCl3+FeCl2+4H2O； FeO+2HCl=FeCl2+H2O；Fe+2HCl=FeCl2+H2↑。 该工序产生的污染物主要为酸洗槽废气G9、废酸S6。 助镀：为保证酸洗后镀件表面的洁净和活性，提高镀锌质量，镀件入锌锅前需进行助镀。本项目采用常用的助镀液即氯化锌和氯化氨的混合溶液，利用锌锅余热将助镀槽加热到约40℃后进行助镀，余热满足助镀要求，助镀时间约为3-5min。车间内设1个助镀槽。助镀液平时不外排，每两个月清理过滤一次，然后继续使用，过滤方式为静置澄清过滤。本工序产生助镀废气G10、助镀槽渣S7。 热镀锌：锌锅由天然气加热，锅内温度在450℃左右，锌锭在锌锅中熔化为液态，工件在锅中时间约3~5分钟，工件表面被金属锌覆盖。锌锅中熔化的锌的表面与空气中的氧气接触，氧化生成少量锌的氧化渣。同时工件表面会有锌烟产生；该工序产生的污染物主要为锌烟G11、锌浮渣S8、锌底渣S9、锌锅供热天然气燃烧废气G12。 清洗：热镀锌后的工件需送入清水池进行清洗，该部分水循环使用，定期补充损耗，不外排。 检验入库：工件热镀锌后表面可能会有小的锌留、锌质毛刺，需进行修理检验后再入库，不需要退镀。该工序产生的污染物主要为修理过程会产生废下脚料S10，外售给物资回收单位综合利用。 （2）产污环节 废水：本项目无生产废水产生；生活污水经厂区化粪池预处理后，接管至高新区污水处理厂一期处理； 废气：机加工工序切割过程产生的颗粒物，乳化液挥发的非甲烷总烃，焊接工序产生的焊接烟尘，精加工打磨过程产生的颗粒物，抛丸工序产生的颗粒物，喷漆、烘干工序产生的非甲烷总烃和颗粒物，酸洗工序产生的盐酸雾（HCI），助镀工序产生的HCI，热镀锌工序产生的颗粒物（锌烟），天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx。 噪声：项目噪声主要为抛丸机、氩弧焊、加工中心等设备运转产生的噪声。 固废：生活垃圾、一般废包装材料、废布袋、边角料、焊渣、废钢珠、锌底渣、收集尘、废机油、危险废包装材料、废过滤棉、废乳化液、废活性炭、废盐酸、助镀槽渣、含锌粉尘、喷淋废液、锌浮渣。 表2-11本项目产污环节一览表 序号; 污染类别; 污染物名称; 编号; 产生工序; 主要污染因子; 排放特征; 处置方式; 排放方式. 1; 废气; 机加工废气; G1; 切割; 颗粒物; 连续; 移动式焊接烟尘净化器; 在车间内无组织排放. G2; 机加工等工序使用的乳化液; 非甲烷总烃; 连续; 在车间内无组织排放. 焊接废气; G3; 焊接; 颗粒物; 连续; 移动式焊接烟尘净化器; 在车间内无组织排放. 天然气燃料废气; G5; 退火炉天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOx; 连续; 低氮燃烧; 15m高排气筒（DA002）排放. 打磨废气; G4; 打磨; 颗粒物; 连续; 移动式焊接烟尘净化器; 在车间内无组织排放. 抛丸废气; G6; 抛丸; 颗粒物; 连续; 抛丸机自带布袋除尘器; 17m高排气筒（DA006）排放. 喷漆、烘干废气; G7; 喷漆; 非甲烷总烃、颗粒物; 连续; 干式过滤棉+二级活性炭+17m高排气筒（DA001）. G8; 烘干; 非甲烷总烃; 连续. 酸洗废气; G9; 酸洗; HCl; 连续; 碱液喷淋塔; 17m高排气筒（DA003）排放. 助镀废气; G10; 助镀; HCl、NH3; 连续. 热镀锌废气; G11; 热镀锌; 颗粒物、NH3; 连续; 布袋除尘器; 17m高排气筒（DA004）排放. 锌锅加热天然气燃料废气; G12; 天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOx; 连续; 低氮燃烧; 15m高排气筒（DA005）排放. 2; 噪声; 设备噪声; N1~6; 所有生产设备; 噪声; 连续; 设备减振，厂房隔音等. 3; 固废; 边角料; S1、S10; 机加工、检验; 钢材; 间断; 收集外售相关单位综合利用委托资质单位处置. 焊渣; S3; 焊接; 焊渣; 间断. 废钢珠; S4; 抛丸; 废钢珠; 间断. 锌底渣; S9; 热镀锌; 锌、铁等; 间断. 危险废包装材料; S5; 原料包装; 水性漆; 间断; 委托资质单位处置. 废乳化液; S2; 机加工; 废乳化液; 间断. 废酸; S6; 酸洗; 废盐酸; 间断. 助镀槽渣; S7; 助镀; 氯化铵、氯化锌; 间断. 锌浮渣; S8; 热镀锌; 氧化锌等杂质; 间断. 废机油; /; 设备维护、检修; 矿物质油; 间断. 收集的粉尘; /; 废气处理; Fe等; 间断. 废布袋; /; 废气处理; 纤维布; 间断; 收集外售相关单位综合利用. 收集尘; /; 金属粉尘; 间断. 废过滤棉; /; 颗粒物、过滤棉; 间断; 委托资质单位处置. 喷淋废液; /; 盐、碱等; 间断. 废活性炭; /; 活性炭、有机物; 间断. 含锌粉尘; /; 废气处理; 氧化锌、氯化铵等; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目工程概况 企业现有年产13000吨钢格板建设项目于2014年7月21日取得环评批复（泗环评〔2014〕90号），并于2019年10月20日完成“年产13000吨钢格板项目”竣工环境保护验收工作；于2025年8月1日，取得固定污染源排污登记回执，登记编号：913213230747234475001W。年产6000t金属制品设备配件项目于2024年1月23日取得环评批复（宿环建管表〔2024〕20005号），目前该项目正在开工建设中。 2、现有项目生产内容 现有项目生产方案见表2-12。 表2-12现有项目产品一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力t/a; 年运行时数h/a. 1; 钢格板生产线; GW255/30/100 GW325/30/100; 13000; 2400. 3、现有项目工艺流程 图2-7麻花钢生产工艺及产污节点图 图2-8钢格板生产工艺及产污节点图 4、已建项目污染防治措施及达标情况 ①废气：现有项目废气主要为焊接工段焊接烟尘和打磨工段打磨粉尘，均为无组织排放。项目焊接工段产生的焊接烟尘经车间通风系统在车间内无组织排放，打磨工段产生的打磨粉尘主要为金属粉尘，比重较大，在车间自然沉淀较快，通过车间通风系统无组织排放。 根据江苏举世检测有限公司[（2019）举世（验）字第（1925）号]监测数据，项目厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中无组织排放监控浓度限值要求。具体见表2-13。 表2-13无组织废气监测结果 监测 项目; 采样日期; 监测频次; 监测结果（mg/m3）. ○1 （上风向）; ○2 （下风向）; ○3 （下风向）; ○4 （下风向）. 颗粒物; 9月26日; 第一次; 0.197; 0.215; 0.251; 0.233. 第二次; 0.180; 0.216; 0.252; 0.234. 第三次; 0.199; 0.217; 0.253; 0.235. 第四次; 0.200; 0.218; 0.254; 0.236. 周界外浓度最大值; 0.254. 标准; ≤0.5. 评价; 达标. 9月27日; 第一次; 0.197; 0.215; 0.251; 0.233. 第二次; 0.180; 0.216; 0.234; 0.198. 第三次; 0.181; 0.217; 0.235; 0.217. 第四次; 0.163; 0.199; 0.217; 0.236. 周界外浓度最大值; 0.251. 标准; ≤0.5. 评价; 达标. ②废水：废水主要生活污水，经化粪池处理后排入高新区污水处理厂一期处理。 根据江苏举世检测有限公司[（2019）举世（验）字第（1925）号]监测数据，项目废水各污染因子的排放浓度满足高新区污水处理厂一期的接管标准，排放量亦满足环评要求。 表2-14废水总排口监测结果 采样 日期; 检测 点位; 检测 频次; ### 检测项目（单位：mg/L，pH无量纲）. pH; CODCr; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 9月26日; 生活废水排口★1; 第一次; 7.7; 122; 52; 10.5; 1.68; 1.99. 第二次; 7.7; 140; 50; 10.7; 1.73; 1.82. 第三次; 7.7; 122; 52; 10.3; 1.68; 1.81. 第四次; 7.8; 113; 50; 11.3; 1.70; 1.81. 均值; /; 124; 51; 10.7; 1.70; 1.86. 标准; 6-9; ≤280; ≤180; ≤35; ≤3; /. 9月27日; 生活废水排口★1; 第一次; 7.7; 137; 54; 8.82; 1.65; 1.74. 第二次; 7.8; 134; 56; 9.01; 1.68; 1.78. 第三次; 7.8; 140; 53; 8.93; 1.65; 1.82. 第四次; 7.8; 143; 50; 9.37; 1.67; 1.81. 均值; /; 138; 53; 9.03; 1.66; 1.79. 标准; 6-9; ≤280; ≤180; ≤35; ≤3; /. 表2-15废水总量核定结果 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 年排放废水量（t）; 年排放总量（t/a）; 总量控制指标（t/a）; 总量控制 情况. 生活污水; COD; 131; 600; 0.0786; 0.258; 达标. SS; 52; 0.0312; 0.155; 达标. 氨氮; 9.86; 0.0059; 0.031; 达标. TP; 1.68; 0.001; 0.003; 达标. 动植物油; 1.82; 0.0011; 0.005; 达标. ③噪声：噪声主要为切割机、磨削机、剪板机、磨光机、锯床等设备，噪声源强约在85~105dB（A）之间。生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声的设备；对产生机械噪声的设备采取隔声、减振措施和距离衰减等措施降噪。 根据江苏举世检测有限公司[（2019）举世（验）字第（1925）号]监测数据，项目厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表2-16厂界噪声监测结果评价表 检测点位; 检测结果（单位：Leq。dB(A)）. 9月26日; 9月27日. 昼间; 昼间. ▲1; 54.8; 54.1. ▲2; 53.4; 53.4. ▲3; 51.2; 51.3. ▲4; 52.9; 53.8. ▲5; 56.2; 57.3. ▲6; 55.6; 56.4. 标准; ≤65; ≤65. 评价; 达标; 达标. 9月26日：天气多云，风速2.3m/s；9月27日，天气多云，风速2.1m/s。. ④固废：项目生活垃圾交由环卫清运，边角料、钢材氧化膜、碎钢屑、废焊丝、残次品均收集后外售处理，废机油交由有资质单位处置。 5、现有项目涉及的主要环境问题及解决措施 （1）主要环境问题： ①企业危废仓库标识标牌设置不规范； ②原扩建环评设计排气筒15m，因新建办公楼12m，不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）与《工业炉窑大气污染物排放标准》中排气筒高度要求； ③本次重新报批提高酸洗液的浓度，从而增加31%盐酸用量，导致盐酸雾产生量发生变化； ④新增产品产能，从而新增水性涂料及天然气燃料的使用量； ⑤现有项目热镀锌工艺由委外处理改为在本厂区内处理。 （2）整改措施 ①要求根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）设置标识标牌； ②本次除天然气燃烧废气排气筒高度为15m外，其余排气筒高度均调整为17m； ③本次重新核算盐酸雾的产排量； ④本次重新报批重新核算喷涂废气及燃料燃烧废气的产排量； ⑤现有项目热镀锌工艺由委外处理改为在本厂区内处理，本次对全厂热镀锌件重新核算废气产排量。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量 （1）基本污染物 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为38.7μg/m3、57μg/m3、21μg/m3、5μg/m3、160μg/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 泗阳城市空气质量优良天数为309，全年占比分别为84.4%。全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目特征污染物为非甲烷总烃、HCl、氨；为了解项目所在区域空气环境中非甲烷总烃的环境现状情况，引用《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》中大气G2（洛湾小区）现状监测数据，监测点位距离本项目南侧0.358km，监测时间为2024年7月24日—2024年8月6日，监测结果统计见表3-1。 表3-1大气特征污染物监测数据结果统计表 监测点位; 监测 项目; 年评价指标; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率 （%）; 达标情况. G2骆湾小区; 非甲烷总烃; 小时值; 2; 0.52~1.08; 54%; 0; 达标. HCl; 小时平均; 0.05; ND; /; 0; 达标. NH3; 小时平均; 0.2; 0.01~0.03; 15%; 0; 达标. 注：当检测结果小于检出限时，以“ND”表示。. 根据上表可知，项目所在地监测点非甲烷总烃的监测结果可满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值；氨、HCl的监测值均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，故项目所在地环境质量现状良好。 2、地表水环境质量 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。 全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。 全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。 项目纳污河流为废黄河，引用《宿迁茂亚家居新材料有限公司年产2万吨挤压铝型材扩建项目环境影响报告书》中的废黄河水质监测数据，监测时间为2023年11月29日至2023年12月1日，本项目引用的地表水监测数据可行。监测数据见表3-2。 表3-2地表水环境质量现状评价结果（单位：mg/L，pH无量纲） 断面; 项目; pH; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. W1小长河与废黄河交汇处上游500米; 最小值; 8.4; 16; 4; 0.581; 0.10; 2.60; 0.02. 最大值; 8.6; 17; 5; 0.836; 0.10; 2.66; 0.02. 平均值; 8.5; 16.5; 4.5; 0.709; 0.10; 2.63; 0.02. 标准; 6~9; 20; /; 1.0; 0.2; 1.0; 0.05. W2小长河与废黄河交汇处下游1000米; 最小值; 8.2; 15; 4; 0.525; 0.09; 2.56; 0.02. 最大值; 8.6; 17; 5; 0.751; 0.13; 2.60; 0.02. 平均值; 8.4; 16; 4.5; 0.638; 0.12; 2.58; 0.02. 标准; 6~9; 20; /; 1.0; 0.2; 1.0; 0.05. W3小长河与废黄河交汇处下游2000米; 最小值; 7.48; 16; 4; 0.680; 0.10; 2.57; 0.02. 最大值; 7.29; 16; 6; 0.694; 0.12; 2.71; 0.02. 平均值; 7.42; 16; 5; 0.687; 0.11; 2.64; 0.02. 标准; 6~9; 20; /; 1.0; 0.2; 1.0; 0.05. 现状评价结果表明：废黄河3个监测断面水质监测因子除总氮外均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 对此，根据“十四五”期间《重点流域水生态环境保护规划》精神，水环境治理工作由原来的单一的水污染防治，向水环境、水资源、水生态“三水”统筹治理转变，以“两湖”水生态环境综合治理为统揽，持续深入打好碧水保卫战。从加强工业污染防治力度、推进环境基础设施建设、强化农业面源污染治理、着力改善水生态环境、加大两湖综合治理力度五个方面提出具体措施，有利于改善区域水环境质量。 3、区域声环境质量现状： 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。与2023年年相比，昼间测次达标率上升0.1个百分点、夜间测次达标率上升3.8个百分点。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故不进行现状监测。 4、生态环境 本项目位于泗阳高新技术产业开发区黄山路8号，周边无生态环境敏感保护目标，不需要进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 本项目建成后生产车间内及厂区道路均为水泥硬底化地面；原料仓库、化粪池、酸洗池、危险废物仓库采取相关防渗措施，在采取分区防渗等措施后，正常生产工况下不存在地下水、土壤污染途径，不需要开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-3项目500m范围内空气环境保护目标情况表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境功能区划. E; N. 大气环境; 泗阳大兴医院; 118.355959; 33.423185; 居民; 人群; NE; 181; 30; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 骆湾 小区; 118.355700; 33.420740; 居民; 人群; S; 309; 600. 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于泗阳高新技术产业开发区内，周边无生态环境保护目标，无需进行生态环境现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 本项目施工期扬尘排放浓度执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中限值要求，详见表3-3。 表3-3施工期扬尘排放标准限值 污染物名称; 浓度限值μg/m3; 标准来源. TSP①; 500; 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）. PM10②; 80. 注：①施工场地所处设区市空气质量指数(AQI)不大于300时，扬尘排放浓度执行表3-3的控制要求；②设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。. 本项目运营期喷漆、烘干过程中产生的颗粒物及非甲烷总烃排放限值有组织执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中排放限值；项目焊接、切割、抛丸、打磨产生的颗粒物，酸洗工序产生的氯化氢，助镀工序产生的氯化氢，热镀锌工序产生的颗粒物，有组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）中表1排放标准限值；厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值；热锌镀、助镀工序产生的氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2相关限值；退火炉及锌锅天然气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中排放限值；厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《工业涂装大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中排放限值。具体标准值见表3-4、3-5。 表3-4大气污染物排放标准 污染源来源; 污染物名称; 有组织; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 喷漆、烘干工序（DA001）; 非甲烷总烃; 50; 2.0; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 颗粒物; 10; 0.4. 退火炉、热锌锅天然气燃料燃烧（DA002、DA005）; 二氧化硫; 80; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）. 颗粒物; 20; /. 氮氧化物; 180; /. 烟气黑度; 林格曼黑度1级; /. 酸洗、助镀工序（DA003）热镀锌工序（DA004）; HCl; 10; 0.18; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 氨气; /; 8.7[1]; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 热镀锌工序（DA004、DA006）; 颗粒物; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 厂界无组织. 厂界无组织; 颗粒物; 0.5; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 氯化氢; 0.05; /. 非甲烷总烃; 4; /. 氨气; 1.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 注：[1]根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“6.1.2 凡在表2所列两种高度之间的排气筒，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度，本项目DA003、DA004排气筒高度为17m，故氨气的执行标准取8.7kg/h。. 表3-5厂区内大气污染物无组织排放限值 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 执行标准. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目无生产废水产生，建设项目运营期产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后接入高新区污水处理厂一期处理后，尾水经小长河最终排入废黄河。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18198-2002）一级A标准。具体标准见表3-6。 表3-6水污染物排放标准(pH为无量纲，其余单位mg/L) 项目; pH; COD; SS; TP; NH3-N; TN; 动植物油. 接管标准; 6～9; ≤400; ≤280; ≤4.5; ≤25; ≤35; ≤100. 排放标准; 6～9; ≤50; ≤10; ≤0.5; ≤5（8）*; ≤15; ≤1.0. 注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声 建设项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准限值；建设项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表3-7。 表3-7工业企业厂界噪声排放标准值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 建设项目一般固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求； 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号文）中相关规定要求。 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）第四章中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 现有项目环评批复量： 废气：颗粒物≤0.77t/a； 废水：废水接管量≤1032t/a，COD≤0.258t/a，SS≤0.155t/a，氨氮≤0.031t/a，TP≤0.003t/a，动植物油≤0.005t/a； 固废：零排放。 扩建项目原环评批复量： 项目VOCs≤0.038t/a，颗粒物≤1.027t/a，二氧化硫≤0.076t/a，氮氧化物≤0.710t/a、HCl≤0.7011t/a、氨气≤0.0173t/a。 废水：废水量≤480t/a、COD≤0.192t/a、SS≤0.1344t/a、氨氮≤0.012t/a、总磷≤0.0022t/a、总氮≤0.0168t/a、动植物油≤0.0048t/a。 固废：零排放。 本项目（重新报批）污染物总量指标： 废气：非甲烷总烃≤0.057t/a，颗粒物≤1.3735t/a、SO2≤0.148t/a，NOx≤0.6919t/a，HCl≤0.8355t/a、氨气≤0.1845t/a； 废水：废水量（接管量）≤480t/a、COD≤0.1392t/a、SS≤0.1008t/a、氨氮≤0.0096t/a、总磷≤0.0014t/a、总氮≤0.0168t/a、动植物油≤0.0048t/a。 废水最终排放量：废水量≤480t/a，COD≤0.024t/a、SS≤0.0048t/a、氨氮≤0.0024（0.00384）t/a、TP≤0.00024t/a、TN≤0.0072t/a、动植物油≤0.00048t/a； 固废：零排放。 本项目建成后全厂污染物总量指标： 废气：非甲烷总烃≤0.057t/a，颗粒物≤1.3735t/a、SO2≤0.148t/a，NOx≤0.6919t/a，HCl≤0.8355t/a、氨气≤0.1845t/a； 废水：废水量（接管量）≤1080t/a、COD≤0.2706t/a、SS≤0.1656t/a、氨氮≤0.0179t/a、TP≤0.00316t/a、TN≤0.0168t/a、动植物油≤0.0059t/a。 废水最终排放量：废水量≤1080t/a，COD≤0.054t/a、SS≤0.0108t/a、氨氮≤0.0054（0.00864）t/a、TP≤0.00054t/a、TN≤0.0162t/a、动植物油≤0.00108t/a； 固废：零排放。 平衡方案： 本项目大气污染物总量先在原有环评批复量内平衡，多余污染物排放量需向宿迁市泗阳生态环境局申请平衡途径。 本次需新申请的总量控制因子排放量为： 废气：挥发性有机物≤0.019t/a、SO2≤0.072t/a，废气申请在宿迁市泗阳县范围内进行平衡。 |

|  | 项目建成后，全厂各类污染物排放情况如下： 表3-8本项目建成后全厂项目污染物排放情况（t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目 排放量（固体废物产生量）; 现有项目批复量; 本项目（t/a）; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放量（t/a）（固体废物产生量）. 产生量; 自身削减量（固废为处置利用量）; 排放量; 接管量; 外排环境量. 废气（有组织）; 非甲烷总烃; 0; 0.038; 0.57; 0.513; 0.057; 0; 0.057. 颗粒物; 0; 1.027; 72.5052; 71.1317; 1.3735; 0; 1.3735. SO2; 0; 0.076; 0.148; 0; 0.148; 0; 0.148. NOx; 0; 0.710; 1.3838; 0.6919; 0.6919; 0; 0.6919. HCl; 0; 0.7011; 8.3546; 7.5191; 0.8355; 0; 0.8355. NH3; 0; 0.0173; 0.2925; 0.108; 0.1845; 0; 0.1845. 废水; 废水量; 600; 1080; 480; 0; 480; 0; 1080. COD; 0.0786; 0.2706; 0.1680; 0.0288; 0.1392; 0; 0.2178; 0.054. SS; 0.0312; 0.1656; 0.1344; 0.0336; 0.1008; 0; 0.132; 0.0108. 氨氮; 0.0059; 0.0179; 0.0096; 0; 0.0096; 0; 0.0155; 0.0054（0.00864）. TP; 0.001; 0.00316; 0.0014; 0; 0.0014; 0; 0.0024; 0.00054. TN; 0; 0.0168; 0.0168; 0; 0.0168; 0; 0.0168; 0.0162. 动植物油; 0.0011; 0.0059; 0.0048; 0; 0.0048; 0; 0.0059; 0.00108. 一般工业 固体废物; 生活垃圾; 6.45; 0; 6; 6; 0; 0; 12.45. 一般废包装材料; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 1. 边角料; 121; 0; 840; 840; 0; 0; 1411. 焊渣; 0.2; 0; 39.3; 39.3; 0; 0; 39.5. 收集尘; 0; 0; 67.0212; 67.0212; 0; 0; 67.0212. 废布袋; 0; 0; 0.72; 0.72; 0; 0; 0.72. 废钢珠; 0; 0; 2; 2; 0; 0; 2. 钢材氧化膜; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 6. 包边废钢屑; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 6. 残次品; 17; 0; 0; 0; 0; 0; 17. 锌底渣; 0; 0; 69; 69; 0; 0; 69. 危险废物; 危险废包装材料; 0; 0; 2.22; 2.22; 0; 0; 2.22. 废过滤棉; 0; 0; 8.9173; 8.9173; 0; 0; 8.9173. 废乳化液; 0; 0; 6; 6; 0; 0; 6. 废活性炭; 0; 0; 9.693; 9.693; 0; 0; 9.693. 废机油; 2; 0; 2; 2; 0; 0; 4. 废酸; 0; 0; 450; 450; 0; 0; 450. 助镀槽渣; 0; 0; 8; 8; 0; 0; 8. 含锌粉尘; 0; 0; 2.1161; 2.1161; 0; 0; 2.1161. 锌浮渣; 0; 0; 92; 92; 0; 0; 92. 喷淋废液; 0; 0; 8; 8; 8. |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期间影响分析如下： 1、施工期废气影响分析与防治措施 施工期向大气排放的主要污染物有CO、NOx等和粉尘。CO、NOx等来源于运输车辆和施工机械排出的废气；粉尘和扬尘主要来源于地面平整及建筑材料运输、装卸、堆放过程；焊接过程中产生的烟尘；施工垃圾在堆放和清运过程中产生的扬尘。 控制扬尘对环境的不良影响，可采取以下防治措施：对施工现场进行科学管理，砂石料统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂；施工现场和堆场适量喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量；运输车辆避免装载太满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，对车辆及时冲洗；土方施工时可在上风向建围栏或防尘网，减少施工扬尘扩散，如遇风速过大的天气应停止这部分的施工。 2、地表水环境影响分析与防治措施 施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水和建筑废水。根据环保主管部门的要求，施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将施工人员生活污水、建筑废水全部收集后经各自的简易处理设施处理后，建筑废水回用于施工场区洒水抑尘，生活污水接管至污水处理厂进一步处理。由于本项目在施工期间废水及主要污染物排放量较小且为短期排放，对周围水体影响较小。严禁施工期间废水排入周围地表水中。 3、声环境影响分析与防治措施 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、混凝土振捣器、运输车辆、主装机等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声，源强一般在84～96dB（A）之间。为减轻施工噪声对环境的影响，可采取在高噪声设备周围加设掩蔽物，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工并严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工作业。严格按以上措施进行操作，加强管理，对外界环境不会造成大的影响。 4、固体废物影响分析与防治措施 项目在施工过程中产生的固体废物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。 项目所产生的渣土应及时清运，不能及时清运的应当妥善堆放，并采取防扬尘措施，运输渣土的车辆应当设有防洒落、飘扬、滴漏的设施，如采取密闭或者加盖苫布等防范措施，按规定的运输路线和运输时间，将废渣倾倒于指定场所。另外施工人员在日常生活中也将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾应及时由环卫部门清运，以减轻对周围环境的影响。 小结：施工期所产生的大气、水、噪声等环境影响，严格按以上措施进行操作，加强管理，对外界环境不会造成大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目新建2#生产车间，同时改造现有项目的1#生产车间进行生产。拟计划新增产品中喷涂件及需要在本厂区内的热镀锌件机加工工序在2#生产车间加工，新增委外进行热镀锌处理的产品机加工工序在1#生产车间内生产，退火工序均设置在2#生产车间内。废气主要来自焊接工序的焊接烟尘，喷漆、烘干工序产生的颗粒物和非甲烷总烃，天然气燃料废气颗粒物、SO2、NOx，切割工序产生的颗粒物，抛丸、打磨工序产生的颗粒物，酸洗工序产生的酸雾氯化氢，助镀工序产生的氯化氢和氨气，热镀锌工序产生的颗粒物和氨气。 （1）污染源强核算 1）焊接废气 项目在焊接的过程中，会产生少量的焊接烟尘。根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》（2019年）中-34通用设备制造业产排污系数，焊接-实芯焊丝-二氧化碳保护焊、氩弧焊-颗粒物产污系数为9.19kg/t-原料，项目实心焊丝使用量300t/a，则项目焊接烟尘产生量为2.757t/a。企业拟在每个焊接工位配套一套移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘净化器进气口直接对应焊接工位，净化后的烟尘和未被收集到的烟尘均无组织排放。根据企业提供资料，本项目1#、2#生产车间均设置焊接工位，1#、2#生产车间的产能分别占总产能的26%、74%。 根据类比同类设备的运行情况，烟尘收集效率为80%，净化效率为90%，则计算出1#生产车间焊接工序无组织颗粒物的排放量约为0.2007t/a，排放速率为0.042kg/h（焊接工序年运行时间4800h）。2#生产车间焊接工序无组织颗粒物的排放量为0.5713t/a，排放速率为0.119kg/h。 2）喷漆、烘干废气 本项目喷漆、烘干位于2#生产车间中在密闭的喷漆房内进行，外购的水性漆直接使用，无需调配，喷漆、烘干过程中会产生有机废气和漆雾，分别以非甲烷总烃和颗粒物表征。经喷涂后的工件放置烘箱内烘干，烘箱采用电加热，烘箱放置在喷漆房内，因此喷涂后的工件在进入烘箱前自然挥发的有机废气和烘箱通气口逸散的有机废气均可在喷漆房被收集，与喷漆废气一道收集处理。 ①非甲烷总烃 根据上文表2-6本项目涂料各组分含量一览表及图2-10物料平衡图，本项目使用的涂料（水性环氧富锌底漆、水性环氧云铁中间漆、水性聚氨酯面漆）中总的挥发物量为0.6t/a，考虑影响环境的最不利影响，按全部挥发计，则非甲烷总烃产生量为0.6t/a。 ②颗粒物 根据企业提供的水性涂料的检测报告（见附件），本项目使用的水性环氧富锌底漆中不挥发物含量为65%，水性环氧云铁中间漆中不挥发物含量为61.8%，水性聚氨酯面漆中不挥发物含量为65%；根据《谈喷涂涂着效率（Ⅰ）》（王锡春，现代涂料与涂装，2006年10期）及《涂料与涂装科学技术基础》（郑顺兴主编，化学工业出版社2007.4），本项目水性漆附着率取70%，则涂料中的固体份70%附着在工件上形成漆膜，剩余30%形成漆雾，即项目喷漆工序颗粒物的产生量为9.2064t/a。 本项目喷漆房密闭工作，喷漆、烘干废气经负压收集+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过17m高排气筒（DA001）排放；收集效率95%，干式过滤棉对颗粒物的处理效率以95%计，二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃的处理效率以90%计，年工作时间6000h，风机风量25000m3/h；则有组织颗粒物排放量为0.4373t/a，排放速率为0.073kg/h，排放浓度为2.92mg/m3；有组织非甲烷总烃排放量为0.057t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为0.4mg/m3。 未被收集的废气无组织排放，则无组织颗粒物排放量为0.4603t/a，排放速率为0.077kg/h；非甲烷总烃排放量为0.03t/a，排放速率为0.005kg/h。 3）天然气燃烧废气 本项目退火炉和锌锅均采用天然气供热，单台退火炉天然气的用量为6万m3/a，本项目共设置7台退火炉，则退火炉天然气用量为42万m3/a；单套锌锅天然气用量为32万m3/a；天然气燃烧会产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目退火炉锌锅均安装低氮燃烧器，可去除50%的氮氧化物；退火炉年工作时间3600h，锌锅工作时间为6000h/a。废气污染物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37行业系数手册中的12热处理核算环节-热处理-天然气-整体热处理（正火/退火）及涂装核算环节工业炉窑所对应的产污系数核算，则本项目天然气燃烧废气污染物产排情况如下： 表4-1项目天然气燃烧废气产生情况一览表 工序; 天然气用量; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 退火炉; 42万m3/a; 二氧化硫; kg/m3-原料; 0.000002S*; 0.084; 0.084. 氮氧化物; kg/m3-原料; 0.00187; 0.7854; 0.3927. 颗粒物; kg/m3-原料; 0.000286; 0.1201; 0.1201. 锌锅加热; 32万m3/a; 二氧化硫; kg/m3-原料; 0.000002S*; 0.064; 0.064. 氮氧化物; kg/m3-原料; 0.00187; 0.5984; 0.2992. 颗粒物; kg/m3-原料; 0.000286; 0.0915; 0.0915. *注：S参照《天然气》（GB17820-2018）中对天然气的质量要求，取值100。. 4）切割废气 根据生产工件尺寸的需求，本项目在机加工过程中会使用氧乙炔切割、激光切割机、带锯床对钢材进行切割，切割过程中产生颗粒物。 参考《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》，“33-37，431-434机械行业系数手册”中04下料核算环节-钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料-氧/可燃气切割-颗粒物的产污系数为1.5千克/吨-原料，等离子切割的颗粒物产污系数为1.1千克/吨-原料（激光切割与等离子切割都是对工件进行局部加热进行切割，切割时间短，切割效果精细，本项目激光切割颗粒物采用等离子切割颗粒物产污系数），锯床切割的颗粒物产污系数为5.3千克/吨-原料，本项目原料用量为28000t/a，需要切割钢材占原料的10%，根据企业提供资料采用激光切割、氧乙炔切割、带锯床切割的钢材分别为总切割料的70%、20%、10%，则激光切割工序产生的颗粒物为2.156t/a，乙炔切割工序产生的颗粒物为0.84t/a，锯床切割工序产生的颗粒物为1.484t/a，企业拟在激光切割机、乙炔切割工位及锯床工位设置移动式烟气净化器，颗粒物经收集处理后于车间内无组织排放，收集效率80%，处理效率90%，年工作时间6000h。 根据企业提供资料，本项目1#、2#生产车间的产能分别占总产能的26%、74%，则计算出1#生产车间切割工序无组织颗粒物的排放量为0.3261t/a；2#生产车间切割工序无组织颗粒物的排放量为0.9283t/a。 5）抛丸废气 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37（431-434）机械行业系数手册”06预处理核算环节-钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料-抛丸的颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料。本项目使用的钢材量为28000t/a，则抛丸粉尘产生量为61.32t/a，废气经抛丸机自带的布袋除尘器处理后通过17m高排气筒（DA006）排放，收集效率100%，处理效率99%，年工作时间6000h，风机风量12000m3/h；则抛丸工序颗粒物排放量为0.6132t/a，排放速率为0.102kg/h，排放浓度为8.5mg/m3。 6）打磨废气 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37（431-434）机械行业系数手册”06预处理核算环节-钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料-打磨的颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料。仅有焊接工件的焊点处需进行精加工打磨处理，打磨过程中会产生少量金属颗粒物，本项目使用的钢材量为28000t/a，进行焊接工件约为原料的50%左右，其中焊点边缘处约占焊接工件的5%，则打磨粉尘产生量为1.533t/a。企业拟在打磨工位采用移动式焊接烟尘净化器进行处理后无组织排放，废气收集效率以80%计，处理效率90%，年工作时间6000h；1#、2#生产车间的产能分别占总产能的26%、74%，则1#生产车间精加工打磨工序颗粒物无组织排放量为0.1116t/a，排放速率为0.019kg/h；2#生产车间精加工打磨工序颗粒物无组织排放量为0.3176t/a，排放速率为0.053kg/h。 7）乳化液挥发废气 机加工工段需要使用乳化液进行冷却及润滑，乳化液在使用过程中会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计），参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37（431-434）机械行业系数手册”中07机械加工-切削液-车床加工、铣床加工、刨床加工、磨床加工、镗床加工、钳床加工、钻床加工、加工中心加工、数控中心加工的挥发性有机物产生系数为5.64千克/吨-原料。本项目使用的乳化液量为6t/a，则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产生量为0.0338t/a。1#、2#生产车间的产能分别占总产能的26%、74%，则1#生产车间乳化液挥发非甲烷总烃无组织排放量为0.0088t/a，排放速率为0.001kg/h；2#生产车间乳化液挥发非甲烷总烃无组织排放量为0.025t/a，排放速率为0.004kg/h。 8）酸洗废气 本项目外购浓度为31%的盐酸直接放置酸洗池内，进行工件酸洗，酸洗过程中需添加酸雾抑制剂，在酸洗过程中会产生盐酸雾（HCI）。参照《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）中附录 B 电镀主要废气污染物产污系数表 B.1 单位镀槽液面面积单位时间产生废气污染物产污系数见表4-2。 表4-2盐酸酸雾产生系数一览表 污染物名称; 产生量（g/m2·h）; 适用范围. 氯化氢; 643.6; 在中等或浓盐酸中，不添加酸雾抑制剂、不加热：氯化氢质量百分浓度 26%~31%. 370.7; 在中等或浓盐酸中，不添加酸雾抑制剂、不加热：氯化氢质量百分浓度21%~25%. 220.0; 在中等或浓盐酸中，不添加酸雾抑制剂、不加热：氯化氢质量百分浓度16%~20%. 备注：对于氯化氢源强参数，在添加酸雾抑制剂的情况下，可按照不添加酸雾抑制剂的源强的 80%计算。. 随着酸洗工序的进行，盐酸溶液浓度不断降低，因此酸雾产生量也不断降低，当浓度低于15%时，再往里面加入新酸。酸洗工序运行时间以2400h/a 计，盐酸浓度在26%~31%浓度时酸洗速率快，酸洗时间短，此段浓度运行时间以总时长的 20%计；当盐酸浓度降至21%～25%时，酸洗速率降低，酸洗时间增加，此段浓度运行时间以总时长的30%计；当盐酸浓度降至16%～20%时，酸洗速率最低，酸洗时间最长，此段浓度运行时间以总时长的50%计。酸洗线酸雾氯化氢理论产生情况如下表： 表4-3盐酸酸雾产生情况 工序; 酸液浓度; 年工作时间; 单个酸洗池尺寸（m）; 酸洗池数量（个）; 酸洗池液面面积（m2）; 产生量（g/m2·h）; HCI产生量（t/a）. 酸洗池; 26%~31%; 480; 6.5*1.5*1; 4（3用1备）; 9.75; 643.6; 3.012. 21%~25%; 720; 370.7; 2.602. 16%~20%; 1200; 220.0; 2.574. 注：酸洗槽非同时使用，作业时仅1个酸洗池敞开作业，其他酸洗槽加盖密封，不工作时氯化氢外逸较少，本次评价不做定量分析。则经核算，酸洗工序HCI总产生量为8.188t/a。 拟建项目车间内设置封闭式酸洗间，在酸洗池侧边设置侧吸收集装置，同时在酸洗间内设置密闭抽风设施收集酸洗废气、助镀废气，通过管道进入碱喷淋塔处理，处理后废气经17m排气筒（DA003）排放。考虑到工件进出处酸雾的散逸，收集效率95%，去除效率为90%，则有组织HCI的产生量为7.7786t/a，有组织排放量为0.7779t/a。未被收集的HCI在车间内无组织排放，排放量为0.4094t/a。 9）助镀废气 助镀过程利用锌锅余热将助镀剂加热到40℃后进行助镀，助镀剂采用氯化铵和氯化锌，助镀过程氯化铵会挥发出少量HCI和NH3。根据《中国冶金百科全书》，氯化铵分解产生的氨气挥发量约为1%，本项目年使用氯化铵使用量为30t/a，则助镀工段NH3挥发量为0.3t/a，根据氯化铵分解方程式，一体积氯化铵分解产生一体积氨气和一体积氯化氢，即计算出HCI产生量约为0.64t/a。 助镀池加盖密闭，企业拟在助镀池槽侧边设置侧吸收集装置，收集的助镀废气与酸洗废气一起进入碱液喷淋处理，处理后的废气由17m高排气筒（DA003）排放，收集效率按90%计，碱液喷淋对HCI的去除效率90%，由于氨气极易溶于水，本项目采用碱液喷淋，溶液呈碱性，在一定程度上抑制水对NH3的吸收，因此氨吸收效率保守以40%，则有组织HCI的产生量为0.576t/a，有组织NH3的产生量为0.27t/a，HCI排放量为0.0576t/a，NH3排放量为0.162t/a。 未被收集的HCI和NH3在车间内无组织排放，HCI排放量为0.064t/a、NH3排放量为0.03t/a。 10）热镀锌废气 工件在助镀池内助镀处理后放入锌锅内进行热镀锌，热镀锌时锌锅中锌液温度在450℃左右，工件与锌液接触时会产生大量的白色烟气，主要是由工件表面的氯化锌、氯化铵及工件本身与锌液接触产生的烟气，其主要成分为NH4Cl受热分解出的NH3、锌液中锌氧化产生的氧化锌粉末、锌与NH4Cl分解产生的HCl反应生成的ZnCl2及工件与HCI反应产生的FeCI2等。热镀锌时主要化学反应包括： NH4Cl→NH3↑+HCl↑（助镀剂NH4Cl在锌锅中高温分解） 2Zn+O2→2ZnO（锌锅中熔融锌与空气中氧发生反应） 2HCl+Zn→=ZnCl2+H2↑（NH4Cl分解产生的HCl与熔融锌反应） 2HCl+Fe→FeCl2+H2↑（HCl与工件中Fe反应，产量较少） 2HCl+ZnO→ZnCl2+H2O（HCl与ZnO粉尘反应） NH3+HCl→NH4Cl（NH3与HCl在空气中反应生成NH4Cl小颗粒） 综上，在热镀锌反应过程中仅有极少量HCl逸散，本次评价该部分HCl废气不做定量分析。热镀锌工段产生的锌烟主要成分为NH4Cl、ZnCl2、ZnO、FeCl2、Zn和NH3等，本次环评将ZnCl2、ZnO、FeCl2、NH4Cl等以颗粒物表征，NH3单独作为污染物。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中镀锌厂镀锌锅粉尘产生系数为2.5kg/t（锌）及表30-2镀锌厂用布袋收尘室和静电除出器收集烟的化学分析表，锌烟主要成分表见表4-4。 表4-4镀锌烟尘的化学成分分析一览表 化学组成; NH4Cl; ZnO; ZnCl2; Zn; NH3; 油; H2O; C; 其他. 含量（%）; 63; 15; 3.6; 4.9; 1; 1.4; 2.5; 2.8; 5.8. 由上表可知锌烟中颗粒物的占比为99%，NH3的占比为1%。 综上，本项目锌锭用量为1000t/a，则锌烟的产生量2.5t/a，其中颗粒物的产生量为2.475t/a，氨气产生量为0.025t/a。锌锅侧面设置半封闭式侧吸罩，通过侧吸的方式收集锌锅烟气，收集的废气经布袋除尘器处理后，通过17m高排气筒（DA004）排放；废气收集效率90%，处理效率95%，年工作时间6000h，风机风量15000m3/h，则颗粒物有组织产生量为2.2275t/a，排放量为0.1114t/a；NH3有组织产生量为0.0225t/a，排放量为0.0225t/a。 未被收集的废气无组织排放，则无组织颗粒物排放量为0.2475t/a，排放速率为0.041kg/h；NH3排放量为0.0025t/a，排放速率为0.0004kg/h。 12）危废库废气 本项目危废库依托现有，项目危废库中暂存的废活性炭、废乳化液、废包装桶可能会逸散微量有机废气，但是本项目更换后的废活性炭均使用太空袋进行密封包装，废乳化液采用密闭桶装，废包装桶本身加盖密闭，故本次评价不进行定量评价，在危废仓库设置气体导出口，通过管道连接到二级活性炭吸附装置处理后经17m高排气筒（DA001）排放。 （2）废气污染物产排情况汇总 本项目污染物废气产污环节、污染物种类、排放形式及排放情况见下表4-5、表4-6、表4-7。 |

|  | 表4-5 项目废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 生产线/车间; 产排污环节; 污染物名称; 排放形式; 排放口编号; 污染治理设施; 排放标准. 处理能力; 收集效率; 处理效率; 治理工艺; 是否为可行技术. 焊接; 焊接; 颗粒物; 无组织; /; /; 80%; 90%; 移动式焊接烟尘净化器; 可行; 《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）. 喷漆、危废库; 喷漆; 颗粒物; 有组织; DA001; 风机风量25000m3/h; 95%; 95%; 干式过滤棉+二级活性炭; 可行; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 非甲烷总烃; 有组织; 90%. 退火; 退火炉燃料燃烧; SO2; 有组织; DA002; 风机风量2000m3/h; 100%; 0%; 低氮燃烧+直排; 可行; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2019）. NOX; 50%. 颗粒物; 0%. 切割; 激光切割; 颗粒物; 无组织; /; /; 80%; 90%; 移动式焊接烟尘净化器; 可行; 《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）. 氧乙炔切割; 颗粒物; 80%; 90%; 移动式焊接烟尘净化器; 可行. 锯床切割; 颗粒物; 80%; 90%; 移动式焊接烟尘净化器; 可行. 抛丸; 抛丸; 颗粒物; 无组织; DA006; /; 100%; 99%; 抛丸机自带布袋除尘器; 可行. 打磨; 打磨; 颗粒物; 无组织; /; /; 80%; 90%; 移动式焊接烟尘净化器; 可行. 机加工; 机加工; 非甲烷总烃; 无组织; /; /; /; /; /; /. 酸洗; 酸洗; HCl; 有组织; DA003; 风机风量20000m3/h; 95%; 90%; 碱液喷淋塔; 可行; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 助镀; 助镀; HCl; 有组织; 90%; 90%. 氨气; 有组织; 90%; 40%; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 热镀锌; 热镀锌; 颗粒物; 有组织; DA004; 风机风量15000m3/h; 90%; 95%; 布袋除尘器; 可行; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 氨气; 有组织; 90%; 0; /; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 热镀锌; 锌锅燃料燃烧; SO2; 有组织; DA005; 风机风量1000m3/h; 100%; 0%; 低氮燃烧+直排; 可行; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2019）. NOX; 有组织; 0%. 颗粒物; 有组织; 0%. 表4-6建设项目有组织废气产生及排放情况 位置; 工序; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 废气量m3/h; 排放口; 排放标准. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 名称; 收集效率%; 处理效率%; 是否可行技术; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 2#生产车间; 喷漆、烘干; 非甲烷总烃; 0.57; 0.095; 3.8; 干式过滤棉+二级活性炭吸附装置; 95; 90; 是; 0.057; 0.01; 0.4; 25000; DA001; 50; 2. 颗粒物; 8.7461; 1.458; 58.32; 95; 95; 是; 0.4373; 0.073; 2.92; 10; 0.4. 退火炉天然气燃料废气; 颗粒物; 0.1201; 0.033; 16.5; 低氮燃烧器; 100; 0; 是; 0.1201; 0.033; 16.5; 2000; DA002; 20; /. SO2; 0.084; 0.023; 11.5; 0; 是; 0.084; 0.023; 11.5; 80; /. NOx; 0.7854; 0.218; 109; 50; 是; 0.3927; 0.109; 54.5; 180; /. 酸洗; HCl; 7.7786; 3.241; 162.05; 碱液喷淋塔; 95; 90; 是; 0.8355; 0.139; 6.95; 20000; DA003; 10; 0.18. 助镀; HCl; 0.576; 0.096; 4.8; 90. NH3; 0.27; 0.045; 2.25; 40; 是; 0.162; 0.027; 1.35; /; 8.7. 热镀锌; 颗粒物; 2.2275; 0.371; 24.73; 布袋除尘器; 90; 95; 0.1114; 0.019; 1.27; 15000; DA004; 20; 1. NH3; 0.0225; 0.004; 0.27; 0; /; 0.0225; 0.004; 0.27; /; 8.7. 锌锅燃料燃烧; 颗粒物; 0.0915; 0.015; 15; 低氮燃烧器; 100; 0; 是; 0.0915; 0.015; 15; 1000; DA005; 20; /. SO2; 0.064; 0.011; 11; 0; 是; 0.064; 0.011; 11; 80; /. NOx; 0.5984; 0.1; 100; 50; 是; 0.2992; 0.05; 50; 180; /. 抛丸; 颗粒物; 61.32; 10.22; 851.67; 抛丸机自带的布袋除尘器; 100; 99; 是; 0.6132; 0.102; 8.5; 12000; DA006; 20; 1. 表4-7建设项目无组织废气产生及排放情况 污染源位置; 生产工序; 污染物名称; 污染物产生量t/a; 污染物排放量t/a; 排放速率（kg/h）; 面源长度m; 面源宽度m; 面源高度m. 1#生产车间; 焊接; 颗粒物; 0.7168; 0.2007; 0.042; 50; 54; 12. 喷漆; 颗粒物; 0.4603; 0.4603; 0.077. 非甲烷总烃; 0.03; 0.03; 0.005. 切割; 颗粒物; 1.1648; 0.3261; 0.054. 打磨; 颗粒物; 0.3986; 0.1116; 0.019. 乳化液挥发; 非甲烷总烃; 0.0088; 0.0088; 0.001. 2#生产车间; 焊接; 颗粒物; 2.0402; 0.5713; 0.119; 72; 34; 12. 切割; 颗粒物; 3.3152; 0.9283; 0.155. 打磨; 颗粒物; 1.1344; 0.3176; 0.053. 乳化液挥发; 非甲烷总烃; 0.025; 0.025; 0.004. 酸洗; HCI; 0.4094; 0.4094; 0.171. 助镀; HCI; 0.064; 0.064; 0.011. NH3; 0.03; 0.03; 0.005. 热镀锌; 颗粒物; 0.2475; 0.2475; 0.041. NH3; 0.0025; 0.0025; 0.0004. |
| --- | --- |

|  | 表4-8本项目排气筒参数表 排气筒编号; 排放口类型; 坐标; 海拔高度/m; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 流速m/s. DA001; 一般排放口; 118.355255; 33.422443; 23.031; 17; 0.8; 25; 13.82. DA002; 一般排放口; 118.355341; 33.422452; 23.328; 15; 0.2; 50; 17.7. DA003; 一般排放口; 118.355407; 33.422297; 23.107; 17; 0.7; 25; 14.44. DA004; 一般排放口; 118.355360; 33.422226; 22.923; 17; 0.6; 25; 14.74. DA005; 一般排放口; 118.355405; 33.422249; 23.035; 15; 0.16; 50; 13.82. DA006; 一般排放口; 118.355333; 33.422454; 23.318; 17; 0.5; 25; 16.99. ①本项目有组织排放量核算 表4-9本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 0.4; 0.010; 0.057. 颗粒物; 2.92; 0.073; 0.4373. 2; DA002; 颗粒物; 16.5; 0.033; 0.1201. SO2; 11.5; 0.023; 0.084. NOx; 54.5; 0.109; 0.3927. 3; DA003; HCl; 6.95; 0.139; 0.8355. NH3; 1.35; 0.027; 0.162. 4; DA004; 颗粒物; 1.27; 0.019; 0.1114. NH3; 0.27; 0.004; 0.0225. 5; DA005; 颗粒物; 15; 0.015; 0.0915. SO2; 11; 0.011; 0.064. NOx; 50; 0.050; 0.2992. 6; DA006; 颗粒物; 8.5; 0.102; 0.6132. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.057. 颗粒物; 1.3735. SO2; 0.148. NOx; 0.6919. HCl; 0.8355. NH3; 0.1845. 有组织排放合计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.057. 颗粒物; 1.3735. SO2; 0.148. NOx; 0.6919. HCl; 0.8355. NH3; 0.1845. ②本项目无组织排放量核算 表4-10本项目大气污染物无组织排放量核算表 生产车间; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 厂界浓度限值mg/m3. 1#生产车间; 焊接; 颗粒物; 车间密闭，提高收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.2007. 喷漆; 颗粒物; 0.5; 0.4603. 非甲烷总烃; 4.0; 0.03. 切割; 颗粒物; 0.5; 0.3261. 打磨; 颗粒物; 0.5; 0.1116. 乳化液挥发; 非甲烷总烃; 0.5; 0.0088. 2#生产车间; 焊接; 颗粒物; 车间密闭，提高收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.5713. 切割; 颗粒物; 0.5; 0.9283. 打磨; 颗粒物; 0.5; 0.3176. 乳化液挥发; 非甲烷总烃; 4.0; 0.025. 酸洗; HCI; 0.05; 0.4094. 助镀; HCI; 0.05; 0.064. NH3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; 0.03. 热镀锌; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.2475. NH3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; 0.0025. 无组织排放合计. 无组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.0638. 颗粒物; 3.1634. HCI; 0.4734. NH3; 0.0325. （3）废气污染物防治措施可行性分析 ①废气收集及处理方式 项目焊接工序产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后在车间内无组织排放；喷漆、烘干工序产生的颗粒物、非甲烷总烃经车间密闭收集+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过17m高排气筒（DA001）排放；项目退火炉安装低氮燃烧器，天然气燃料废气经15m高排气筒（DA002）排放；切割工序产生的颗粒物，经移动式焊接烟尘净化器处理后在车间内无组织排放；打磨工序产生的颗粒物经移动式焊接烟尘净化器处理后在车间内无组织排放；酸洗废气经密闭收集、助镀废气经集气罩后采用碱液喷淋塔处理后，通过17m高排气筒（DA003）排放；热镀锌工序产生的废气经锌锅侧面侧吸式集气罩收集+布袋除尘器处理后，通过17m高排气筒（DA004）排放；锌锅烧嘴安装低氮燃烧器，天然气燃料废气经15m高排气筒（DA005）排放；抛丸工序产生的颗粒物经自带的布袋除尘器处理后通过17m高排气筒（DA006）排放。 图4-1建设项目废气处理图 ②风量核算 A.喷漆室风量核算 项目烘箱位于喷漆房内，喷漆房包含采取下送风、上吸风方式，喷涂线采用微负压收集方式。根据项目工程设计单位核算方法，喷漆房废气处理风量计算公式为：风量=喷漆房体积（长*宽*高）m3*换气常数；本项目喷漆房尺寸为15m×6.5m×4m，则计算出风量为15*6.5*4*60=23400m3/h，考虑风压损失、管道距离、漏风量等因素，则喷漆、烘干工序风量取值25000m3/h。 B.酸洗、助镀工序废气风量核算 拟建项目车间内设置封闭式酸洗间，酸洗间尺寸为15m×5m×3m，按换气次数不少于60次/h，设置密闭抽风设施收集酸洗废气。在助镀池槽侧边设置侧吸收集装置，集气罩尺寸为6.8m×0.5m，根据《三废处理工程技术手册》（废气卷—第十七章：净化系统的设计，第二节：排气罩设计，三、排气罩的设计计算，表17-8各种排气罩的排气量计算公式）中矩形有边集气罩（侧吸）风量确定计算公式：Q=0.75（10X2+F）×Vx 式中：Q——集气罩排放量，m3/s； X——集气罩至污染源的距离，m，本项目取0.2m； F——集气罩口面积，m2； Vx——最小控制风速，m/s，本项目取0.5m/s。 则酸洗及助镀工序计算风量18630m3/h，考虑风压损失、管道距离、漏风量等因素，则风量取值20000m3/h合理。 C.热镀锌工序废气风量核算 本项目拟在锌锅侧面设置半封闭式侧吸罩，集气罩尺寸为7m×1.5m，根据《三废处理工程技术手册》（废气卷—第十七章：净化系统的设计，第二节：排气罩设计，三、排气罩的设计计算，表17-8各种排气罩的排气量计算公式）中矩形有边集气罩（侧吸）风量确定计算公式：Q=0.75（10X2+F）×Vx， 式中：Q——集气罩排放量，m3/s； X——集气罩至污染源的距离，m，本项目取0.2m； F——集气罩口面积，m2； Vx——最小控制风速，m/s，本项目取0.5m/s。 经计算，热镀锌工序废气风量为14715m3/h，考虑风压损失、管道距离、漏风量等因素，则风量取值15000m3/h合理。 ③污染防治技术可行性 本项目没有对应的行业排污许可证申请与核发技术规范，项目机加工、涂装、热镀锌工序废气末端治理技术参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021.6）中“33金属制品业等行业系数手册”中的末端治理技术，酸洗工序废气参照《排污许可证申请与核发技术规范电镀工业》（HJ855-2017）表 D.1 电镀废气治理可行技术。具体见下表： 表4-11《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》及《排污许可证申请与核发技术规范电镀工业》（HJ855-2017）中废气末端治理技术 生产单元; 工艺名称; 大气污染物; 末端治理技术名称. 下料; 氧/可燃气切割、锯床、砂轮切割机切割; 颗粒物; 单筒（多筒并联）旋风、板式、管式、直排、喷淋塔/冲击水浴、多管旋风、袋式除尘. 焊接; 二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊; 颗粒物; 多管旋风、板式、管式、直排、喷淋塔/冲击水浴、其他（移动式烟尘净化器）、单筒（多筒并联）旋风、袋式除尘. 预处理; 抛丸、喷砂、打磨、滚筒; 颗粒物; 单筒（多筒并联）旋风、板式、管式、直排、喷淋塔/冲击水浴、袋式除尘、多管旋风. 涂装; 喷漆（水性漆）、喷漆后烘干; 挥发性有机物; 直排、直接燃烧法、热力燃烧法、吸附/热力燃烧法、蓄热式热力燃烧法、催化燃烧法、吸附/催化燃烧法、蓄热式催化燃烧法、低温等离子体、光解、光催化、其他（吸附法）. 天然气工业炉窑; 颗粒物; 直排. 二氧化硫; 直排. 氮氧化物; 直排、烟气循环燃烧、低氮燃烧法、选择性非催化还原法（SNCR）、选择性催化还原法、（SCR）、氧化/吸收法. 热镀锌; 酸洗; HCI; 低浓度氢氧化钠或氨水中和盐酸废气. 热镀锌; 颗粒物、NH3; 文丘里、板式、管式、直排、喷淋塔/冲击水浴 、单筒（多筒并联）旋风 、多管旋风、袋式除尘. 根据上述表格分析，本项目废气处理措施属于可行技术。 A.移动式焊接烟尘净化器： 移动式焊接烟尘净化器是专为治理焊接作业时产生烟尘、粉尘、有毒气体而开发的一款工业环保设备，它广泛应用于各种焊接、抛光打磨、化学品生产等场所。内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体，进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入焊接烟尘净化器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在焊接烟尘净化器设备净化室内，洁净气体经滤芯过滤净化后进入焊接烟雾净化器设备洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器进一步吸附净化后经出风口排出。移动式焊接烟尘净化器、焊接烟雾净化器是针对机械加工厂、汽车总装厂、维修厂及其相关行业焊接作业时产生烟尘、粉尘、油雾需处理而设计的轻便高效的除尘器，适用于各种焊接、抛光打磨、化学品生产过程中产生的烟尘、粉尘，粉尘收集处理效率能达到90%以上。移动式焊接烟尘净化器工作原理示意图见图4-2。 图4-2移动式焊接烟尘净化器原理图 B.布袋除尘器工作原理：布袋除尘器主要是利用滤料（织物或毛毡）对含尘气体进行过滤，以达到除尘的目的。过滤的过程分2个阶段，首先是含尘气体通过清洁的滤料，此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留。其次，当阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌进到滤料内部，一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层，此时主要依靠粉尘层过滤含尘气体。含尘气体进除尘器后，气流速度下降，烟尘中较大颗粒直接沉淀至灰斗，其余尘粒从外至内穿过滤袋进行过滤，清洁烟气从滤袋内侧排放，飞灰被阻留在滤袋外侧。随着积灰的不断积累，除尘滤袋内外侧的压差逐步增加，当压差达到设定值时，脉冲阀膜片自动打开，脉冲空气通过喷嘴喷进滤袋，滤袋膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱落，达到除尘的效果。布袋除尘器结构图见下图。 图4-3布袋除尘器示意图 为防止除尘器内部构件可燃粉尘的积灰，所有梁、分隔板等应设置防尘板，而防尘板斜度应小于70度。灰斗的溜角大于70度，为防止因两斗壁间夹角太小而积灰，两相邻侧板应焊上溜料板，消除粉尘的沉积，考虑到由于操作不正常和粉尘湿度大时出现灰斗结露堵塞，设计灰斗时，在灰斗壁板上对高温除尘器增加管状电加热器。采用防静电滤袋在除尘器内部，由于高浓度粉尘在流动过程中互相摩擦，粉尘与滤布也有相互摩擦都能产生静电，静电的积聚会产生火花而引起燃烧，为消除涤纶针刺毡易产生静电不足，滤袋布料中纺入导电的金属丝或碳纤维，在安装滤袋时，滤袋通过钢骨架和多孔板相连，经过壳体连入车间接地网。设置安全孔（阀）为将爆炸局限于袋式除尘器内部而不向其他方面扩展，设置安全孔的目的不是让安全孔防止发生爆炸，而是用它限炸范围和减少爆炸次数。大多数处理爆炸性粉尘的除尘器都是在设置安全孔条件下进行运转的。正因为这样，安全孔的设计应保证万一出现爆炸事故，能切实起到作用；平时要加强对安全孔的维护管理。 经查阅《三废处理工程技术手册（废气卷）》（刘天奇主编）和《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印，主编）可知，袋式除尘器的去除效率一般可达99%，甚至可达99.99%以上，本项目布袋除尘器的去除效率保守取值95%以上是可行的。 C.干式过滤工作原理 烟尘废气在风机牵引力的作用下进入高速混流导轨装置，烟尘废气在离心力的作用下进行乳化反应，在混流液的高速旋转状态下，烟尘废气与旋转液体充分混合吸收相溶增加烟尘比重，利用旋流装置设计好的离心力达到气液分离，分离后的气体进入环保填料吸附层，由于气流切向进入设备呈横向圆周运动，避免了旋流类设备纵向运动导致填料堵塞的故障现象。在填料层的上端，螺旋喷头喷出的对应溶剂均匀分布在填料上，由于填料的合理设计，烟尘废气浸透在填料的时间较长，废气与反应液在环保填料表面有充分的气液相溶反应时间，从而达到达标排放的目的。本项目采用三级过滤处理方式，第一级：G3级玻璃纤维棉；第二级：G4初效过滤棉；第三级：F6中效无纺布滤袋。 图4-4干式过滤结构示意图 D.活性炭吸附装置原理 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，借由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，活性炭常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。本项目采用蜂窝状活性炭。 活性炭吸附原理见下图。 图4-5活性炭吸附原理图 参考《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期，曲茉莉）、《材料研究与应用》2010年12月第4卷第4期，余倩等人《活性炭吸附技术对VOCs净化处理的研究进展》一文和根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期）中数据，采用活性炭吸附法能够使VOCs的去除率高达90-95%，故本项目二级活性炭对有机废气的去除效率取值90%，可行。 表4-12活性炭装置技术参数 名称; 废气治理设施. 配套排风机风量（m3/h）; 25000. 尺寸（mm）; 1800×1650×1200*2. 粒度（目）; 12-40. 总孔容积（cm3/g）; 0.81. 水分（%）; ＜5. 炭层规格; 抽屉式炭层1.7m*1.5m*0.3m；3层. 比表面积（m2/g）; 1000-1500. 首次填装量（kg）; 活性炭有效容积V×活性炭密度ρ=L炭层×W炭层×H炭层×层数×活性炭密度ρ=1.7×1.5×0.3×3×0.5×2=2295kg. 更换周期; 3个月. 有效吸附量; 活性吸附量10%. 碘值（mg/g）; ≥650（蜂窝状）. 废气温度; ≤40℃. 注：建设单位需使用活性炭“码上扫”app，将二维码粘贴至活性炭箱上。. D1.技术参数合理性分析： 气流速度V=风量Q/炭层长度L/炭层宽度W/层数，则环保设施气体流速=（25000/3600）/1.7/1.5/3≈0.91m/s； 根据分析，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2026-2013）》和《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》中“采用蜂窝状吸附剂时，气流速度宜低于1.2m/s”的要求。 D2.活性炭更换时间计算： 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号），根据以下公式计算活性炭更换周期。 T=m×s÷c×10−6×Q×t 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；S取值10%； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，m3/h； t—运行时间，h/d； 表4-13活性炭装置更换量 序号; 活性炭用量m（kg）; 动态吸附量s（%）; 活性炭削减VOCs浓度c（mg/m3）; 风量Q（m3/h）; 运行时间t（h/d）; 更换周期取严（天）; 活性炭更换量（t/a）. 1; 2295; 10; 3.4; 25000; 20; 3个月; 9.693. 经计算本项目环保设施活性炭更换周期为135天，根据江苏省《关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）附件-活性炭吸附装置入户核查基本要求，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，故本项目活性炭的更换周期3个月更换1次。 E.碱液喷淋塔：碱液喷淋装置采用单塔圆形塔体，具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽等组成。 废气由吸收填料塔下部进入，专用吸收液（碱液）由塔项部防堵型喷嘴液化成雾状，洒下的吸收液在向下流动的过程中，沿着填料的各处表面均匀分布，并在表面形成均匀液膜，与自下而上气体充分接触而反应，废气中的部分酸性废气被溶液吸收进入水箱，喷淋塔处理后的废气流在风机的作用下引入干式过滤器，以去除气体中细小的颗粒物和水蒸汽，防止污染后面的活性炭而影响活性炭的吸附效率，提高活性炭的使用寿命；废气喷淋废水定期排放。 项目拟采用的水喷淋塔如下图所示： 图4-6碱喷淋装置示意图 （5）无组织废气控制措施 针对本项目无组织排放废气，采取以下措施： ①生产开线先启动环保措施设施再开启加工机组，停线先停止生产机组再关闭环保设施设备； ②经常检查设备工况，保证有组织废气捕集效率，以尽量将无组织排放的废气量减小到最低限度； ③项目所用涂料均储存在封闭涂料桶中；油漆桶存放在危废库；不使用涂料时，涂料桶均处于封口、密闭状态下。 ④企业应加强管理，开好废气处理装置，及时更换吸收液等，避免吸收液过饱和造成污染物超标排放； ⑤为保证车间空气流通，降低室内污染物浓度，建议装置加装排风设施，必要时对无组织废气进一步收集处理后达标后排放。此外，还应做好安全消防工作。 （6）排气筒设置合理性分析 为了更好地捕集各类废气，减少废气收集过程中的动能损失，废气收集装置均单独设置。本项目共设置5根排气筒，通过生产车间合理布局，遵循同类排气筒合并的原则，尽量减少排气筒设置，对排放同类污染物的排气筒合并，按照要求规范设置排气筒数量。 ①排气筒高度合理性分析 根据《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中“4.1.2除因安全考虑或有特殊工艺要求的以外，排气筒高度不应低于15m，具体高度以及与周围建筑物的相关高度关系应根据环境影响评价文件确定。”，同时依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”；根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2020）中“4.3排气筒高度要求，4.3.1工业炉窑排气筒高度应不低于15m，具体高度按通过审批、备案的环境影响评价文件要求确定。4.3.2当排气筒周围半径200m距离内有建筑物时，除应执行4.3.1规定外，排气筒还应高出最高建筑物3m以上。”，本项目厂房高度12m，故本项目天然气燃料燃烧废气排气筒（DA002、DA005）高度设置为15m，其余排气筒（DA001、DA003、DA004、DA006）高度均设置17m符合要求。 ②排气筒出口流速合理性 根据上文表4-8可知，本项目排气筒烟气流速满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的规定。 ③排气筒规范化要求 建设单位应根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405—2024）关于监测断面的要求，监测断面宜设置在排气筒/烟道的负压段，相关标准有特殊要求的除外。自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。排气筒出口处视为变径。对于矩形排气筒/烟道，以当量直径计，其当量直径按D=2LW/（L+W）计算，式中：D——当量直径，m；L——矩形排气筒/烟道的长度，m；W——矩形排气筒/烟道的宽度，m。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径一般应≥80mm，手工监测孔应符合排气筒/烟道的密封要求，封闭形式宜优先参照HG/T21533、HG/T21534、HG/T21535设计为快开方式。对于监测断面直径（圆形）或者在监测孔方向的长度（矩形）>1m的，工作平台宽度应≥2m；≤1m的，工作平台宽度应≥1.5m。单层工作平台及通道上方竖直方向净高应≥2m，需设置多层工作平台的，每层净高应≥1.9m。工作平台宜采用厚度≥4mm的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接，上表面的高度差应≤4mm，载荷满足GB4053.3要求。工作平台与竖直烟道/排气筒的间隙距离≤10mm。工作平台及通道的制造安装应符合GB4053.3相关要求。距离坠落高度基准面1.2m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中工作平台的防护栏杆应带踢脚板。防护栏杆的高度应≥1.2m，扶手宜选用外径30mm~50mm钢管，扶手后应有不少于75mm净空间。 （7）非正常工况分析 本项目非正常排放主要为废气处理系统失效，净化效率降为0。 表4-14本项目污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对措施. DA001; 二级活性炭吸附装置故障; 非甲烷总烃; 0.095; 3.8; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. 除尘设施故障; 颗粒物; 1.458; 58.32; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. DA002; /; 颗粒物; 0.033; 16.5; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. SO2; 0.023; 11.5. NOx; 0.218; 109. DA003; 碱液喷淋设施故障; HCl; 1.392; 69.6; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. NH3; 0.045; 2.25; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. DA004; 除尘设施故障; 颗粒物; 0.371; 24.73; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. NH3; 0.004; 0.27. DA005; /; 颗粒物; 0.015; 15; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. SO2; 0.011; 11. NOx; 0.100; 100. DA006; 除尘设施故障; 颗粒物; 10.22; 851.67; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. 为防止废气非正常排放情况出现，项目建设方应制定完善的工艺操作规程，严格按照要求操作，定期对设施运行情况进行检查和记录，定期对设备进行维护、保养，定期对处理后排放的废气进行检测，一旦发现处理效率降低，立即停止生产检修。 （8）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算卫生防护距离初值，计算公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。企业所在地近五年平均风速2.3m/s。据企业生产装置特点和卫生防护距离制定原则，大气污染源类别按Ⅱ类考虑。 表4-15卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：当企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量较大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。等标排放量公式如下： Pi=QiCoi×109 式中Pi—评价等级判别参数，通常所谓的等标排放量，m3/h； Qi—单位时间的排放量，t/h； Coi—环境空气质量标准，mg/m3。 表4-16等标排放量差值计算表 污染源位置; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 环境空气质量标准mg/m3; 等标排放量（m3/h）; 相差值（%）; 判定结果. 1#生产车间; 非甲烷总烃; 0.006; 2.0; 3000; 98.5%; 以颗粒物作为卫生防护距离初值计算对象. 颗粒物; 0.183; 0.9; 203333. 2#生产车间; 颗粒物; 0.344; 0.9; 382222; 99.4%、70.8%、93.5%、99.9%、92%、98.4%; 以氯化氢作为卫生防护距离初值计算对象. 非甲烷总烃; 0.004; 2; 2000. HCI; 0.079; 0.05; 1580000. NH3; 0.005; 0.2; 25000. 本项目无组织废气卫生防护距离所用参数和计算结果见下表4-17。 表4-17卫生防护距离计算结果 污染物位置; 污染物名称; 污染物排放速率kg/h; 面源面积m2; 计算参数; L; 卫生防护距离终值m. A; B; C; D. 1#生产车间; 颗粒物; 0.183; 2700; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 9.28; 50. 2#生产车间; 氯化氢; 0.079; 2363.66; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 91.79; 100. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）3.2卫生防护距离为产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离，结合上表卫生防护距离初值计算结果，确定本建设项目的卫生防护距离为：1#生产车间外50m范围和2#生产车间100m范围形成的络合线，因项目厂房相距较近，为方便后期管理，综合考虑，本次评价卫生防护距离以厂区厂界外100m范围确定，经调查项目卫生防护距离内无敏感点，以后也不可建设环境敏感目标，因此项目的建设符合卫生防护距离要求。 （9）大气环境影响分析结论 本项目所在区域为空气不达标区，废气产生源废气污染物排放量较小，且配备了技术可行的废气处理装置，在正常工况下，各废气污染物经处理后均可达标排放，因此本项目对周边环境影响较小。 （10）监测计划 根据项目生产工艺特点，参照《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086-2020）及《固定污染源排污许可分类管理目录》相关要求，开展大气污染源监测，监测内容及频次详见下表。 表4-18污染源监测工作计划 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测标准. 废气; 有组织; DA001; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. DA002; 颗粒物、NOx、SO2、林格曼黑度; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019）. DA003; HCl; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 氨气、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. DA004; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. NH3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. DA005; 颗粒物、NOx、SO2、林格曼黑度; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019）. DA006; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、HCl、NH3; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 厂区内厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 2、废水 （1）污染源强核算 根据前文水平衡分析可知，本项目废水为生活污水，本项目新增员工40人，年工作300天。参照《给排水设计手册》，用水定额按50L/人·d计，则生活用水量约为600m3/a。生活污水产生量按照系数0.8计算，则生活污水产生量为480m3/a。生活废水经化粪池处理后接管至高新区污水处理厂一期。根据同类项目对比资料，废水的排放浓度，产生量及排放情况见下表。 表4-19建设项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 废水量（m3/a）; 污染物产生量; 预处理措施; 污染物排放; 排放时间/（h）. 核算方法; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率/%; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活废水; pH; 480; 类 比 法; 6~9; /; 化粪池; /; 6~9; /; 6000. COD; 350; 0.1680; 17; 290; 0.1392. SS; 280; 0.1344; 25; 210; 0.1008. NH3-N; 20; 0.0096; /; 20; 0.0096. TP; 3; 0.0014; /; 3; 0.0014. TN; 35; 0.0168; /; 35; 0.0168. 动植物油; 10; 0.0048; /; 10; 0.0048. 表4-20废水类别、污染物及污染防治设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否满足要求; 排放口类型. 设施编号; 设施名称; 设施工艺. 1; 生活废水; pH、COD、SS、氨氮、TN、TP、动植物油; 高新区污水处理厂一期; 规律排放，排放期间流量稳定，但不属于冲击性排放; 1#; 化粪池; -; DW001; 是; R企业总排. 表4-21 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW 001; 118.597852; 33.707334; 480; 市政污水管网; 规律排放，排放期间流量稳定，不属于冲击性排放; --; 高新区污水处理厂一期; pH; 6~9. COD; ≤50. SS; ≤10. 氨氮; ≤5（8）. TP; ≤0.5. TN; ≤15. 动植物油; ≤1.0. 表4-22废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 新增日排放量（kg/d）; 全厂日排放量（kg/d）; 新增年排放量（t/a）; 全厂年排放量（t/a）. 1; DW001（依托现有）; 废水量; /; 1600; 3600; 480; 1080. pH; 6~9; /; /; /; /. COD; 290; 0.464; 0.726; 0.1392; 0.2178. SS; 210; 0.336; 0.440; 0.1008; 0.132. NH3-N; 20; 0.032; 0.052; 0.0096; 0.0155. TP; 3; 0.005; 0.008; 0.0014; 0.0024. TN; 35; 0.056; 0.056; 0.0168; 0.0168. 动植物油; 10; 0.016; 0.020; 0.0048; 0.0059. 全厂排放口合计; 废水量; 480; 1080. pH; /; /. COD; 0.1392; 0.2178. SS; 0.1008; 0.132. NH3-N; 0.0096; 0.0155. TN; 0.0014; 0.0024. TP; 0.0168; 0.0168. 动植物油; 0.0048; 0.0059. （2）污水治理措施技术可行性分析 1）化粪池 化粪池是一种老式的污水处理工艺，具有一次性投资费用和运行成本低的优点，工作原理为：污水进入化粪池后，利用池内位置相对固定的厌氧菌去除部分污染物，同时在池内由于沉淀作用，部分悬浮物从水体中沉淀分离出来。化粪池中一般分为三层，上层为污泥壳（长期浮在水面上固化的浮渣层），中间为水流层，下层为污泥层。由于污水在池内水力停留时间短，水流端动作用较弱，厌氧菌较少且由于位置相对固定而活性较差，因此，除悬浮物外，对其它各种污染物去除效果较差。类比同类资料分析，化粪池对于污染物的去除率约为COD17%、SS25%。处理后废水可满足朱湖镇污水处理厂的接管标准，故技术可行。 2）化粪池依托可行性分析 化粪池处理能力为5m3/d，现有项目生活污水排放量为600m3/a，即2m3/a，剩余处理能力为3m3/a，本项目生活污水排放量为480m3/a，即1.6m3/d，考虑到废水水量变化，设计规模应适应留有余地，现剩余处理能力为3m3/d，依托可行。 （3）接管可行性分析 1）高新区污水处理厂一期 泗阳高新区污水处理厂一期（原木业园区污水处理厂）于2016年6月13日取得项目环评批复（泗环评〔2016〕64号），目前已投入运营，实际处理规模1万t/d，处理后的尾水排入废黄河。工程规划近期服务范围确定为：东起杨集加油站，西止临河街东首兴临路，北起废黄河，南止规划科技路，总面积16.19km2。为保障所服务园区的建设及泗阳县的经济发展。项目主体处理工艺为“A2O氧化沟+絮凝沉淀+纤维转盘滤池过滤”工艺，出水采用紫外线设备消毒。处理后的尾水最终排入废黄河。具体工艺如下图所示： 图4-7泗阳高新区污水处理厂一期污水处理工艺图 2）水质 根据前文分析，本项目生活废水经化粪池处理后满足污水处理厂接管要求。因此本项目生活污水接入高新区污水处理厂一期从水质上可行。 3）污水管网铺设 项目所在地污水管网已铺设，本项目接管污水处理厂处理可行。 4）水量 污水处理厂规模为10000m3/d，本项目废水接管废水量为480m3/a，即1.6m3/d，接水管量仅占设计处理规模的0.016%，因此本项目不会对高新区污水处理厂一期水量产生冲击，污水处理厂的处理规模可以满足本项目废水接管的要求。 综上，从配套管网、接管水量及水质方面分析，本项目废水接管高新区污水处理厂一期集中处理是可行的。 （4）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目厂区废水只有生活污水，且接管至高新区污水处理厂处理，不需要进行自行监测。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声源主要为激光切割机、钻床、抛丸机等生产设备运转产生的噪声，建设项目运营期噪声源强调查清单下表4-23、4-24。 表4-23工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 风机1; -44.7; 14.5; 1.2; 80; 设备减振; 8:00~12:00、 13:00~19:00；19:00~00:00、 1:00~6:00；. 2; 风机2; -18.4; 14.4; 1.2; 80. 3; 风机3; -54.2; -29.9; 1.2; 80. 4; 风机4; -30.7; -53.1; 1.2; 80. 5; 风机5; -20.9; -57; 1.2; 80. 表中坐标以厂界中心（118.598495，33.706653）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

|  | 表4-24工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 1#生产车间; 激光切割机,4台（按点声源组预测）; 75（等效后：81.0); 隔声减振，厂房隔声; -2.6; -20.2; 1.2; 50.1; 42.0; 7.8; 13.1; 64.6; 64.6; 64.9; 64.7; 8:00~12:00、 13:00~19:00；19:00~00:00、 1:00~6:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.6; 33.6; 33.9; 33.7; 1. 2; 激光焊接机,4台（按点声源组预测）; 70（等效后：76.0); -2.4; -27.2; 1.2; 50.0; 35.0; 7.9; 20.1; 59.6; 59.6; 59.9; 59.7; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 28.6; 28.6; 28.9; 28.7; 1. 3; 加工中心,4台（按点声源组预测）; 75（等效后：81.0); 4.6; -20.5; 1.2; 42.9; 41.6; 15.0; 13.6; 64.6; 64.6; 64.7; 64.7; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.6; 33.6; 33.7; 33.7; 1. 4; 钻床,4台（按点声源组预测）; 80（等效后：86.0); 12.8; -19.5; 1.2; 34.7; 42.5; 23.2; 12.7; 69.6; 69.6; 69.7; 69.7; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 38.6; 38.6; 38.7; 38.7; 1. 5; 氩弧焊,6台（按点声源组预测）; 75（等效后：82.8); 5.5; -27.9; 1.2; 42.1; 34.2; 15.8; 21.0; 66.4; 66.4; 66.5; 66.5; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 35.4; 35.4; 35.5; 35.5; 1. 6; 氧乙炔切割,4台（按点声源组预测）; 75（等效后：81.0); -2.5; -35.3; 1.2; 50.2; 26.9; 7.8; 28.2; 64.6; 64.7; 64.9; 64.6; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.6; 33.7; 33.9; 33.6; 1. 7; 压焊生产线,2台（按点声源组预测）; 70（等效后：73.0); 10.4; -27.9; 1.2; 37.2; 34.2; 20.7; 21.1; 56.6; 56.6; 56.7; 56.7; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 25.6; 25.6; 25.7; 25.7; 1. 8; 数控冲槽机,4台（按点声源组预测）; 75（等效后：81.0); -1.7; -41; 1.2; 49.4; 21.2; 8.6; 34.0; 64.6; 64.7; 64.8; 64.6; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.6; 33.7; 33.8; 33.6; 1. 9; CO2焊机,5台（按点声源组预测）; 75（等效后：82.0); 6.6; -34; 1.2; 41.1; 28.1; 16.9; 27.1; 65.6; 65.6; 65.7; 65.7; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 34.6; 34.6; 34.7; 34.7; 1. 10; 砂轮磨削机,3台（按点声源组预测）; 70（等效后：74.8); 25.1; -20.2; 1.2; 22.4; 41.7; 35.5; 13.6; 58.5; 58.4; 58.4; 58.5; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 27.5; 27.4; 27.4; 27.5; 1. 11; 液压摆式剪板机,2台（按点声源组预测）; 70（等效后：73.0); 7.1; -40.9; 1.2; 40.6; 21.2; 17.4; 34.0; 56.6; 56.7; 56.7; 56.6; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 25.6; 25.7; 25.7; 25.6; 1. 12; 角向磨光机,5台（按点声源组预测）; 70（等效后：77.0); 19.7; -41.4; 1.2; 28.0; 20.5; 30.0; 34.7; 60.6; 60.7; 60.6; 60.6; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 29.6; 29.7; 29.6; 29.6; 1. 13; 带锯床; 70; 34; -20.4; 1.2; 13.5; 41.4; 44.4; 14.0; 53.7; 53.6; 53.6; 53.7; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 22.7; 22.6; 22.6; 22.7; 1. 14; 数控龙门带锯床,2台（按点声源组预测）; 70（等效后：73.0); 16.4; -11.2; 1.2; 31.0; 50.8; 26.8; 4.5; 56.6; 56.6; 56.7; 57.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 25.6; 25.6; 25.7; 26.3; 1. 15; 数控带锯床,4台（按点声源组预测）; 70（等效后：76.0); 1.5; -12.2; 1.2; 46.0; 50.0; 11.9; 5.2; 59.6; 59.6; 59.7; 60.2; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 28.6; 28.6; 28.7; 29.2; 1. 16; 扁钢全自动摆料机,4台（按点声源组预测）; 70（等效后：76.0); 31.7; -33; 1.2; 15.9; 28.8; 42.0; 26.5; 59.7; 59.6; 59.6; 59.7; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 28.7; 28.6; 28.6; 28.7; 1. 17; 磨齿机; 75; 38.3; -28.3; 1.2; 9.3; 33.4; 48.6; 21.9; 58.8; 58.6; 58.6; 58.7; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 27.8; 27.6; 27.6; 27.7; 1. 18; 电动单梁起重机,2台（按点声源组预测）; 70（等效后：73.0); 30.9; -40.7; 1.2; 16.8; 21.1; 41.2; 34.2; 56.7; 56.7; 56.6; 56.6; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 25.7; 25.7; 25.6; 25.6; 1. 19; 2#生产车间; 激光切割机,10台（按点声源组预测）; 75（等效后：85.0); -48.5; -2.9; 1.2; 33.2; 41.1; 5.7; 16.5; 69.0; 68.9; 69.3; 69.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 38.0; 37.9; 38.3; 38.0; 1. 20; 激光焊接机,10台（按点声源组预测）; 70（等效后：80.0); -39.6; -3.6; 1.2; 24.3; 43.4; 14.6; 17.1; 64.0; 63.9; 64.0; 64.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.0; 32.9; 33.0; 33.0; 1. 21; 加工中心,10台（按点声源组预测）; 75（等效后：85.0); -30.5; -3.5; 1.2; 15.2; 46.5; 23.7; 16.9; 69.0; 68.9; 69.0; 69.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 38.0; 37.9; 38.0; 38.0; 1. 22; 钻床,10台（按点声源组预测）; 80（等效后：90.0); -24.8; -5.8; 1.2; 9.6; 46.3; 29.4; 19.1; 74.1; 73.9; 74.0; 74.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 43.1; 42.9; 43.0; 43.0; 1. 23; 氩弧焊,18台（按点声源组预测）; 75（等效后：87.6); -46; -11; 1.2; 30.9; 34.3; 8.1; 24.6; 71.6; 71.5; 71.7; 71.6; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 40.6; 40.5; 40.7; 40.6; 1. 24; 氧乙炔切割,10台（按点声源组预测）; 75（等效后：85.0); -24.7; -13.4; 1.2; 9.6; 39.1; 29.4; 26.7; 69.1; 68.9; 69.0; 69.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 38.1; 37.9; 38.0; 38.0; 1. 25; 抛丸机,3台（按点声源组预测）; 80（等效后：84.8); -32.4; 8.7; 1.2; 16.9; 57.4; 21.9; 4.7; 68.8; 68.7; 68.8; 69.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 37.8; 37.7; 37.8; 38.3; 1. 26; 压焊生产线,3台（按点声源组预测）; 70（等效后：74.8); -37.8; -11.1; 1.2; 22.7; 37.0; 16.3; 24.6; 58.8; 58.7; 58.8; 58.8; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 27.8; 27.7; 27.8; 27.8; 1. 27; 退火炉,7台（按点声源组预测）; 75（等效后：83.5); -18.8; 2.8; 1.2; 3.4; 56.4; 35.5; 10.4; 68.5; 67.4; 67.4; 67.6; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 37.5; 36.4; 36.4; 36.6; 1. 28; 数控冲槽机,10台（按点声源组预测）; 75（等效后：85.0); -45.3; -15.5; 1.2; 30.3; 30.3; 8.8; 29.1; 69.0; 69.0; 69.1; 69.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 38.0; 38.0; 38.1; 38.0; 1. 29; CO2焊机,15台（按点声源组预测）; 75（等效后：86.8); -32.6; -11; 1.2; 17.5; 38.8; 21.5; 24.4; 70.8; 70.7; 70.8; 70.8; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 39.8; 39.7; 39.8; 39.8; 1. 30; 砂轮磨削机,7台（按点声源组预测）; 70（等效后：78.5); -33.9; -15.4; 1.2; 18.9; 34.2; 20.2; 28.8; 62.5; 62.4; 62.5; 62.5; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.5; 31.4; 31.5; 31.5; 1. 31; 液压摆式剪板机,5台（按点声源组预测）; 70（等效后：77.0); -47.1; -19.9; 1.2; 32.1; 25.6; 6.9; 33.5; 61.0; 61.0; 61.2; 61.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 30.0; 30.0; 30.2; 30.0; 1. 32; 角向磨光机,15台（按点声源组预测）; 70（等效后：81.8); -40.1; -20.4; 1.2; 25.2; 27.4; 13.9; 33.9; 65.8; 65.8; 65.8; 65.7; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 34.8; 34.8; 34.8; 34.7; 1. 33; 带锯床,2台（按点声源组预测）; 70（等效后：73.0); -33; -20.6; 1.2; 18.1; 29.6; 21.0; 34.0; 57.0; 57.0; 57.0; 56.9; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 26.0; 26.0; 26.0; 25.9; 1. 34; 数控龙门带锯床,5台（按点声源组预测）; 70（等效后：77.0); -24; -21.4; 1.2; 9.1; 31.8; 30.0; 34.7; 61.1; 61.0; 61.0; 60.9; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 30.1; 30.0; 30.0; 29.9; 1. 35; 数控带锯床,10台（按点声源组预测）; 70（等效后：80.0); -18.9; -15.3; 1.2; 3.9; 39.3; 35.2; 28.5; 64.8; 63.9; 63.9; 64.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.8; 32.9; 32.9; 33.0; 1. 36; 扁钢全自动摆料机,10台（按点声源组预测）; 70（等效后：80.0); -44.5; -24.8; 1.2; 29.6; 21.8; 9.4; 38.4; 64.0; 64.0; 64.1; 63.9; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.0; 33.0; 33.1; 32.9; 1. 37; 钢格板压焊生产线; 70; -37.8; -24.6; 1.2; 22.9; 24.2; 16.1; 38.1; 54.0; 54.0; 54.0; 53.9; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 23.0; 23.0; 23.0; 22.9; 1. 38; 钢格板横切锯,2台（按点声源组预测）; 80（等效后：83.0); -32.2; -24.8; 1.2; 17.3; 25.9; 21.7; 38.2; 67.0; 67.0; 67.0; 66.9; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 36.0; 36.0; 36.0; 35.9; 1. 39; 磨齿机,2台（按点声源组预测）; 75（等效后：78.0); -31.6; -7; 1.2; 16.4; 42.9; 22.6; 20.4; 62.0; 61.9; 62.0; 62.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 30.9; 31.0; 31.0; 1. 40; 电动单梁起重机,6台（按点声源组预测）; 70（等效后：77.8); -44.1; -7.1; 1.2; 28.9; 38.6; 10.1; 20.7; 61.8; 61.7; 61.9; 61.8; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 30.8; 30.7; 30.9; 30.8; 1. 41; 可开式倾压力机; 75; -28.8; -15.4; 1.2; 13.8; 35.9; 25.3; 28.8; 59.0; 58.9; 59.0; 59.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 28.0; 27.9; 28.0; 28.0; 1. 42; 数控液压折边机; 70; -19; -7.6; 1.2; 3.8; 46.5; 35.1; 20.8; 54.8; 53.9; 53.9; 54.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 23.8; 22.9; 22.9; 23.0; 1. 43; 数控9轮弯管机; 75; -50.4; -23.1; 1.2; 35.5; 21.5; 3.6; 36.7; 58.9; 59.0; 59.9; 58.9; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 27.9; 28.0; 28.9; 27.9; 1. 44; 折边机; 70; -25.2; -24.6; 1.2; 10.3; 28.4; 28.7; 37.9; 54.1; 54.0; 54.0; 53.9; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 23.1; 23.0; 23.0; 22.9; 1. |
| --- | --- |

|  | （2）声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中附录A中方法进行预测。 ①声环境影响预测模式 根据声源声功率级处的声压级，计算预测点的声级，公式如下： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg（r/r0） 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②噪声贡献值 由建设项目自身声源在预测点产生的声级。噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ③噪声预测值： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ④预测结果 表4-25项目建成后全厂噪声预测结果一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 背景值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 51.7; -10.4; 1.2; 昼间; 46.4; 54.1; 54.8; 65; 达标. 51.7; -10.4; 1.2; 夜间; 46.4; 0; 46.4; 55; 达标. 南侧; -43.9; -55.9; 1.2; 昼间; 43.6; 53.4; 53.8; 65; 达标. -43.9; -55.9; 1.2; 夜间; 43.6; 0; 43.6; 55; 达标. 西侧; -57; -26.8; 1.2; 昼间; 47.7; 51.3; 52.8; 65; 达标. -57; -26.8; 1.2; 夜间; 47.7; 0; 47.7; 55; 达标. 北侧; -33.6; 72; 1.2; 昼间; 22.8; 53.8; 53.8; 65; 达标. -33.6; 72; 1.2; 夜间; 22.8; 0; 22.8; 55; 达标. 注：现有已建项目夜间不生产，故背景值未检测。. 根据上表预测结果可知，通过相应的降噪措施和距离衰减后，待本项目建成后全厂厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值小于65dB（A），夜间噪声值小于55dB（A）。本项目噪声源对周围环境影响较小。为保证厂界噪声达标及减少对周边环境影响，拟采取降噪措施如下： ①企业应选用低噪声设备，合理布局，正常生产时保持车间门窗关闭。尽量将高噪声设备布局在整个厂区中心，能够减少噪声对环境的影响。 ②对高噪声设备进行基础减振，并进行隔音处理。 ③投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。 ④对于各类风机，主要采用安装减震垫，在风机机组与地面之间安装减震器，降低噪声值。 （3）监测计划 依据项目行业特点、生产排污情况及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，制定项目污染源监测计划详见下表。 表4-26污染源监测工作计划 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂区四周（厂界外1米）; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 （1）污染物源强 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2025年版）及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）对本项目工程分析产生的固废进行鉴别，本项目产生的固废如下： ①边角料 本项目在切割、车床等机加工过程中会产生钢材边角料，产生量约占用量的3%，本项目年用钢板28000t，故生产过程中边角料产生量约840t/a，集中收集后外售。 ②焊渣 本项目焊接工序会产生焊渣，根据湖北大学学报（自然科学版）2010年第32卷第3期《机加工行业环境影响评价中常见污染源强估算及污染治理》，焊渣产生量=焊丝使用量×（1/11+4%），项目建成后全厂焊丝使用量300t/a，则焊渣产生量为39.3t/a，企业统一收集外售处理。 ③收集尘 根据废气源强核算，项目焊接、切割、打磨等机加工工序除尘器收集的粉尘共67.0212t/a，集中收集外售相关企业综合利用。 ④废布袋 项目布袋除尘装置每年进行布袋更换，废布袋的产生量约0.72t/a，外售相关单位综合利用。 ⑤废钢丸 本项目钢珠用量约2t/a，循环使用，使用一段时间后，钢珠将不能满足生产需求，需要定期更换，废钢珠产生量为2t/a，集中收集外售。 ⑥ 一般废包装材料 根据企业生产经验，钢材、焊材等原料在使用过程会产生一般废包装材料，主要材质为铁丝、纸箱等，产生量1t/a。收集后暂存于一般固废仓库，外售相关单位综合利用。 ⑦废机油 设备在运行及检修过程中会产生少量的废机油，废机油产生量约为2t/a，收集后委托有资质单位安全处置。 ⑧废活性炭 本项目活性炭的单次填装量为2.295t，本项目活性炭的更换周期T=2295×10%÷5.6×10−6×25000×20≈135天。根据江苏省《关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）附件-活性炭吸附装置入户核查基本要求，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，故本项目活性炭的更换周期3个月更换1次，每年更换4次，即项目废活性炭的产生量为2.295*4+0.513=9.693t/a，暂存于危险废物仓库，委托有资质的单位处置。 ⑨废过滤棉 根据上文源强计算，本项目经干式过滤去除的颗粒物量为8.3088t/a。根据《涂装技术使用手册》，纤维过滤棉吸附量为3550g/m2，纤维过滤棉密度为260g/m2，则本项目需吸附过滤棉用量为0.6085t/a，则年产生废过滤棉（含吸附颗粒物）约为8.9173t/a，经对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物HW49，危废代码900-041-49，于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位处置。 ⑩废乳化液 本项目在数控车床、加工中心等设备运行加工时使用到乳化液，其循环使用，只有在机械设备检修或长时间循环使用后致使乳化液变质才进行更换。根据建设单位提供资料，废乳化液约占稀释后乳化液5%，根据上文水平衡可知，项目废乳化液产生量为6t/a，作为危废委托有资质的单位处置。 ⑪废酸 本项目酸洗直接采用外购的31%盐酸作为酸洗液，年使用量500t，由于酸洗过程中浓度逐渐降低，需要及时添加新酸，当槽液中铁离子太高，影响效果酸洗效果时，对酸洗池的酸液整体更换。酸洗过程由于工件携带及蒸发等原因造成的消耗按酸洗液的90%计，废酸产生量约为450t/a；产生的废酸在酸洗酸池中直接由有资质单位清运处理，不在厂区内暂存。 ⑫助镀槽渣 在助镀过程中，槽底会积聚少量废渣，建设单位每3个月对助镀槽进行清理，每次清理出废渣约为2吨，则废助镀槽渣产生量为8t/a。属于危险废物（HW17，336-051-17），暂存于危废间，委托危废处置单位处置。 ⑬含锌粉尘 本项目热镀锌工序生产过程中会产生锌烟，采用布袋除尘器处理，产生少量含锌粉尘。根据工程分析，集尘灰产生量为2.1161t/a；根据《国家危险废物名录（2025年版）》，集尘灰属于危险废物，危险废物代码为HW23（336-103-23），收集后委托有资质的单位处理。 ⑭锌浮渣 锌锅中锌液表面与大气接触后被氧化产生浮尘，漂浮在锌锅表面即锌浮渣；参照《钢材批量热镀锌工艺生产技术应用基础教程》（马树森等）及原有资料调研，锌浮渣（锌锅浮尘）产生量约为4kg/t工件，项目热镀锌加工量为23000t/a，则锌浮渣产生量为92t/a。 由于锌锅浮渣未列入《国家危险废物名录（2021年版）》，也未列入《危险废物排除管理清单（2021年版）》，因此需对锌浮渣进行危险特性鉴别，企业将根据鉴别结果对过滤残渣采取相应的处置措施。鉴定前按危险废物“HW23含锌废物”从严管理；鉴别后，如属于一般固废，按一般固废进行处置，如属于危废，应按危废严格管理，收集后委托有资质的单位处置。 ⑮锌底渣 随着热镀锌过程的进行，工件、吊具中铁基会不断溶解到锌液中，当铁含量继续增加时，锌液中过饱和的铁会与锌结合产生密度较大的锌-铁金属间化合物的沉渣，即锌底渣，并逐渐沉于锌锅底部。参照《钢材批量热镀锌工艺生产技术应用基础教程》（马树森等）及原有资料调研，锌底渣产生量约为3kg/t工件，项目热镀锌加工量为23000t/a，则锌底渣产生量约为69t/a。 根据名录编制单位中国环境科学研究院固体所发布的《国家危险废物名录（2021年版）》常见问题解答（第二批）“Q5：热镀锌过程中产生的锌灰、废助镀剂、锌浮渣、底渣等固废哪些属于《名录》中的危险废物？答：热镀锌过程中产生的锌灰和废助镀剂属于《名录》“336-103-23热镀锌过程中产生的废助镀熔（溶）剂和集（除）尘装置收集的粉尘”。热镀锌锅产生的浮渣和底渣不属于《名录》中的废物。”；此外，根据《关于发布〈危险废物排除管理清单（2021年版）〉的公告》（生态环境部公告2021年第66号），“金属表面热浸镀锌处理（未加铅且不使用助镀剂）过程中锌锅内产生的锌浮渣；金属表面热浸镀锌处理（未加铅）过程中锌锅内产生的锌底渣”列入危险废物排除管理清单，本项目热镀锌过程不添加铅，故锌底渣不属于危险废物。收集后暂存于一般固废仓库，外售相关单位综合利用。 ⑯喷淋废液 企业酸洗、助镀废气采用碱液 喷淋处置，产生的喷淋废水量为8t/a，作为危废委托有资质单位处理。 ⑰危险废包装材料 项目化学品包装产生一定量废桶、废包装袋；项目水性涂料、乳化液均采用桶装，包装规格均为25kg/桶，项目年使用2120个，单桶重量为1kg；则废包装桶年产生量约为2.12t/a；氯化锌、氯化铵等原辅料产生的废包装袋约0.1t/a，即本项目产生的危险废包装材料为2.22t/a，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期处理。 ⑱生活垃圾 本项目厂内新增职工人数为40人，年工作300天，生活垃圾以0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为6.0t/a。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运。 （2）副产物属性判定 固体废物属性判定：根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表4-27所示。 表4-27建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 废纸、果皮等; 6; 是; —; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 边角料; 原料切割; 固态; 钢材; 840; 是; —. 3; 焊渣; 焊接; 固态; 焊渣; 39.3; 是; —. 4; 收集尘; 废气处理; 固态; 金属粉尘; 67.0212; 是; —. 5; 废布袋; 废气处理; 固态; 布袋; 0.72; 是; —. 6; 废钢珠; 抛丸; 固态; 钢珠; 2; 是; —. 7; 一般废包装材料; 一般原材料包装; 固态; 铁丝、纸箱等; 1; 是; —. 8; 锌底渣; 热镀锌; 固态; 锌、铁等; 69; 是; —. 9; 废机油; 检修; 液态; 废机油; 2; 是; —. 10; 危险废包装材料; 化学品原料包装; 固态; 漆料、乳化液、氯化铵等; 2.22; 是; —. 11; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 过滤棉、漆渣; 8.9173; 是; —. 12; 废乳化液; 机加工; 液态; 乳化液; 6; 是; —. 13; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 9.693; 是; —. 14; 废酸; 酸洗; 液态; 废盐酸; 450; 是; —. 15; 助镀槽渣; 助镀; 半固; 锌及其化合物等杂质; 8; 是; —. 16; 含锌粉尘; 废气处理; 固态; 氧化锌、氯化铵等; 2.1161; 是; —. 17; 锌浮渣; 热镀锌; 固态; 氧化锌等杂质; 92; 是; —. 18; 喷淋废液; 废气处理; 液态; 盐、碱等; 8; 是; —. |
| --- | --- |

|  | （3）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录（2025年版）》以及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表4-28。 表4-28营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量(t/a); 处置方法. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固态; 废纸、果皮等; /; /; SW64; 900-099-S64; 6; 外售相关单位综合利用. 2; 边角料; 一般固废; 原料切割; 固态; 钢材; /; SW59; 900-099-S59; 840. 3; 焊渣; 一般固废; 焊接; 固态; 焊渣; /; SW59; 900-099-S59; 39.3. 4; 收集尘; 一般固废; 废气处理; 固态; 金属粉尘; /; SW59; 900-099-S59; 67.0212. 5; 废布袋; 一般固废; 废气处理; 固态; 布袋; /; SW59; 900-009-S59; 0.72. 6; 废钢珠; 一般固废; 抛丸; 固态; 钢珠; /; SW59; 900-099-S59; 2. 7; 一般废包装材料; 一般固废; 一般原材料包装; 固态; 铁丝、纸箱等; /; SW17; 900-005-S17; 1. 8; 锌底渣; 一般固废; 热镀锌; 固态; 锌、铁等; /; SW59; 900-099-S59; 69. 9; 废机油; 危险废物; 检修; 液态; 废机油; 《国家危险废物名录》（2025年版）; T; HW08; 900-249-08; 2; 暂存于危险废物仓库，委托有资质单位处置（锌浮渣待鉴定，鉴定前按危废暂存；鉴别后，如属于一般固废，按一般固废进行处置，如属于危废，应按危废严格管理）. 10; 危险废包装材料; 危险废物; 原料贮存; 固态; 漆料、乳化液; T/In; HW49; 900-041-49; 2.22. 11; 废过滤棉; 危险废物; 废气处理; 固态; 过滤棉、漆渣; T/In; HW49; 900-041-49; 8.9173. 12; 废乳化液; 危险废物; 机加工; 液态; 乳化液; T; HW09; 900-007-09; 6. 13; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭; T; HW49; 900-039-49; 9.693. 14; 废酸; 危险废物; 酸洗; 液态; 废盐酸; C，T; HW34; 900-300-34; 450. 15; 助镀槽渣; 危险废物; 助镀; 半固; 锌及其化合物等杂质; T; HW17; 336-051-17; 8. 16; 含锌粉尘; 危险废物; 废气处理; 固态; 氧化锌、氯化铵等; T; HW23; 336-103-23; 2.1161. 17; 锌浮渣; 待鉴定; 热镀锌; 固态; 氧化锌等杂质; 《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）; ——; ——; ——; 96. 18; 喷淋废液; 危险废物; 废气处理; 液态; 盐、碱等; 《国家危险废物名录》（2025年版）; C，T; HW35; 900-352-35; 8. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告第43号）的要求，本项目危废汇总表见表4-29。 表4-29危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 2; 检修; 液态; 废机油; 废机油; 半年; T; 依托现有危废仓库. 2; 危险废包装材料; HW49; 900-041-49; 2.22; 原料贮存; 固态; 漆料、乳化液; 漆料、乳化液; 每天; T/In. 3; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 8.9173; 废气处理; 固态; 过滤棉、漆渣; 过滤棉、漆渣; 不定期; T/In. 4; 废乳化液; HW09; 900-007-09; 6; 机加工; 液态; 乳化液; 乳化液; 三个月; T. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 9.693; 废气处理; 固态; 活性炭; 活性炭; 三个月; T. 6; 废酸; HW34; 900-300-34; 450; 酸洗; 液态; 废盐酸; 废盐酸; 20天; C，T. 7; 助镀槽渣; HW17; 336-051-17; 8; 助镀; 半固; 锌及其化合物等杂质; 锌及其化合物等杂质; 三个月; T. 8; 含锌粉尘; HW23; 336-103-23; 2.1161; 废气处理; 固态; 氧化锌、氯化铵等; 氧化锌、氯化铵等; 不定期; T. 9; 喷淋废液; HW35; 900-352-35; 8; 废气处理; 液态; 盐、碱等; 盐、碱等; 不定期; C，T. 10; 锌浮渣; 待鉴定; 96; 热镀锌; 固态; 氧化锌等杂质; 氧化锌等杂质; 每天; 待鉴定. |
| --- | --- |

|  | （2）固废环境影响分析 ①厂区现有危险废物仓库和一般固废仓库建设情况 企业厂区已设置建筑面积约为40m2的危废暂存区，做好了防风、防雨淋、防渗等污染防治措施，危险废物均储存于符合标准的容器盛装，包装容器完好无损，且酸、碱、有机废物分类存放，储存条件符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 厂区现状建有一般固废区100m2，已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废区管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。 ②依托现有项目的危险废物仓库可行分析 本项目的危险废物依托现有项目的危险废物仓库进行储存，现有项目危险废物仓库最大储存能力为40t，每3月清运一次，现有项目危险废物最大贮存量1t，剩余贮存能力39t；本项目危险废物最大贮存量约为35.7366t，小于剩余贮存的能力，故本项目依托现有项目的危险废物仓库进行储存是可行的。 1）固废管理要求 ①一般固体废物管理要求 对于项目产生的一般固废，可回收的固废及时收集、暂存后外售，不可回收的固废委托专门处置单位合理规范处置，通过调整一般固废的处理处置周期，固废暂存区域大小能够满足本项目一般固废的暂存要求。 ②危险废物环境管理要求 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（部令第23号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办〔2019〕104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）中要求进行。 a、厂内运输 厂内产生的危险废物在完成分类收集和包装后，由专门人员送至危险废物仓库。危险废物在厂内运输过程中可能发生泄漏或散落的情况，应启动应急预案，将危险废物及时收集，以减轻对周围环境的影响。厂区内运输路线地面均进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。 b、厂内暂存 本项目危废暂存库内危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）等文件要求，加强危险废物工作的全过程管理。 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 履行申报登记制度； 建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 委托处置应执行报批和转移联单等制度； 定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 危险废物的泄漏液、清洗液、浸出液等必须符合GB8978的要求方可排放。 直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 2）运输过程的环境影响分析 ①外运准备 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②委外运输 危险废物委托资质单位外运处置，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 3）危险废物运输过程的污染防治措施 企业产生的危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 4）危险废物环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险废物具有有毒有害危险性，存在火灾和泄漏风险，危废等一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾或泄漏事件，会对环境和社会造成不利影响，严重时会引发人员伤亡。厂区发生火灾事故在燃烧中产生含有一氧化碳、二氧化碳等有毒气体，对大气环境产生不利影响。 采取以上措施后，项目产生的危险废物均可得到有效处置，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行 （3）与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析 表4-30本项目与苏环办〔2024〕16号文相符性 文件规定要求; 本项目情况; 相符性. 一、注重源头预防; ...... 2.规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。; 本项目将按要求评价固体废物的种类、数量、来源和属性，阐述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。项目一般工业固体废物，贮存于一般固废仓库，后外售；危险废物贮存于危险废物仓库，定期委托有资质单位处置。; 相符. 3.落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可; 待项目建成后将严格落实排污许可制度，按要求全面、准确申报项目产生的工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。若实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动，将根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 相符. 二、严格过程控制; 6.规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 本项目设置危险废物仓库，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设；并根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。; 相符. 8.强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。; 本项目将严格落实危险废物转移电子联单制度，实行扫描“二维码”转移。与处置单位签订委托处置前依法核实其主体资格和技术能力，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息; 相符. 9.落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。; 本项目建成后，企业将在厂区门口设置危险废物信息公开栏，公开厂内危险废物产生、利用处置等情况。; 相符. 三、强化末端管理; 15.规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账，各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）执行。; 建设单位拟按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账。; 相符. 5、地下水及土壤环境影响分析 （1）地下水、土壤污染源、污染类型及途径 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要有：酸洗间、危废仓库、喷漆房、热镀锌生产区域等场所发生物料或废污水泄漏。本项目废水处理设施采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水；酸洗间、喷漆房及热镀锌区域采用重点防渗措施；项目一般工业固废暂存场所严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中固废临时贮存场所的要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求；危险废物仓库已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，且已做好防渗措施，采用耐腐蚀硬化地面，且铺设环氧树脂层防渗，故在正常工况，不会对评价区地下水和土壤产生明显影响，其影响程度是可接受的。 （2）土壤和地下水污染防治措施 为了避免本项目营运过程中对地下水产生不利影响，建设单位应采取“从源头控制、过程防控、分区防控”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 1）源头控制 项目应严格按照环评要求和污染防治措施进行建设，并注意厂区地面硬化、加强各类生产设施的防渗措施；防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。具体如下： ①运行过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各工艺设备、输送管道、阀门完好，原料、污水不发生泄漏； ②对生产车间、酸洗池、助镀池等进行严格的防渗设计，各构筑物完工后经测试合格后方能投入使用，使用过程中应有专人检查维护，以便及时发现问题、解决问题； ③选用优质设备和管件，对易腐蚀的管道及附属设施采取防腐措施。加强日常管理和维修维护工作，沿线日常巡查，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。 2）分区防渗 现有项目已对厂区进行了分区防渗，本项目化粪池、1#生产车间依托现有防渗措施；为确保后期防渗措施的有效性，本次评价对新增生产车间提出相应的要求。①加强重点污染防治区的防渗漏措施，对污染防治区进行划分，其中危险废物仓库、喷漆房为重点污染防治区。重点防渗区防渗设计要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。②加强一般污染防治区的防渗漏措施，对污染防治区进行划分，化粪池及其他生产区为一般防渗区。一般防渗设计要求Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，本项目建成后全厂防渗分区划分及防渗等级以及应分别采取的各项防渗措施具体见下表： 表4-31项目建成后全厂分区防渗表 防渗分区; 分区位置; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废仓库、酸洗间、水洗、助镀、热镀锌生产区、喷漆房、事故池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 化粪池、废气处理设施区域及其他生产区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化. 采取以上防治措施后，能够保证项目运营期产生的污染物对地下水、土壤的影响较小。 6、生态环境分析 本项目周围无生态环境保护目标，因此，项目不会对生态环境产生影响。 7、环境风险分析 根据风险评估专项内容，本项目环境风险较小，在落实本项目提出的各项风险防范措施，并加强项目运营阶段的环境管理前提下，项目环境风险是可以防控的。具体见风险评估专项分析内容。 8、建设项目“三同时” 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目环境保护“三同时”验收内容见表4-32。 表4-32项目建成后“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 有组织; 排气筒DA001; 颗粒物、非甲烷总烃; 密闭收集+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置+17m高排气筒排放; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）; 60; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. 排气筒DA002; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器+15m高 排气筒排放; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）. 排气筒DA003; HCI; 密闭收集+碱液喷淋+17m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. NH3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 排气筒DA004; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+17m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. NH3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 排气筒DA005; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器+15m高 排气筒排放; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）. 排气筒DA006; 颗粒物; 抛丸机自带布袋除尘器+17m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 无组织; 焊接烟尘; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 25. 切割废气; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器处理. 打磨废气; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器. 乳化液挥发废气; 非甲烷总烃; 加强车间通风，厂区绿化. 喷漆、烘干废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 提高废气收集效率，增加绿化. 酸洗废气; HCI; 加强酸洗间密闭，提高收集效率. 助镀废气; HCI、NH3; 提高废气收集效率. 热镀锌废气; 颗粒物、NH3; 提高废气收集效率. 无组织废气（厂区内）; 非甲烷总烃; 提高废气收集效率增加绿化; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 废水; 厂区雨污分流管网; /; /; 依托现有; 0. 生活污水; pH、COD、 氨氮、总磷、总氮、动植物油; 化粪池. 噪声; 设备噪声; 噪声; 隔声、采用低噪声设备；车间隔声、减振、吸声等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 10. 固废; 一般工业固废; 生活垃圾：垃圾桶 生产固废：收集于仓库外售（约100m2）; 全部处置、零排放; 依托现有. 危险废物; 危废仓库40m2. 环境管理（机构、监测能力等）; 配置管理人员等; 5. 用电监控、视频监控. 清污分流、排污口规范化设置; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔97〕122号）进行设置; 5. 土壤及地下水; 酸洗池、助镀池、水洗池等池体防腐防渗、分区防渗; 10. 事故应急及环境风险; 应急事故池、截流阀、编制应急预案、配置各类应急物资等; 15. 合计; -; 130. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 |  | 颗粒物、非甲烷总烃 | 密闭收集+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置+17m高排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
|  | 排气筒DA002 |  | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+15m高 排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020） |
|  | 排气筒DA003 |  | HCI | 密闭收集+碱液喷淋+17m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  |  | NH3 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 排气筒DA004 |  | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+17m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  |  | NH3 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 排气筒DA005 |  | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+15m高 排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020） |
|  | 排气筒DA006 |  | 颗粒物 | 抛丸机自带布袋除尘器+17m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 无组织废气（厂界） | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 切割废气 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器处理后在车间内无组织排放 |  |
|  |  | 打磨废气 | 颗粒物 | 加强密闭，提高废气捕集效率 |  |
|  |  | 乳化液挥发废气 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风，厂区绿化 |  |
|  |  | 喷漆、烘干废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 移动式焊接烟尘净化器 |  |
|  |  | 酸洗废气 | HCI | 加强酸洗间密闭，提高收集效率 |  |
|  |  | 助镀废气 | HCI、NH3 | 提高废气收集效率 |  |
|  |  | 热镀锌废气 | 颗粒物、NH3 | 提高废气收集效率 |  |
|  | 无组织废气（厂区内） |  | 非甲烷总烃 | 提高废气收集效率，增加绿化 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、COD、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 生活污水经厂区化粪池预处理后，接管至泗阳高新区污水处理厂一期处理 |
| 声环境 | 厂界生产设备噪声 |  | 噪声 | 减振、厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫统一收集定期清运；一般废包装材料、废布袋、边角料、焊渣、废钢珠、锌底渣、收集尘统一收集后外售相关单位综合利用；废机油、危险废包装材料、废过滤棉、废乳化液、废活性炭、废盐酸、助镀槽渣、含锌粉尘、喷淋废液委托有资质单位处置；锌浮渣待鉴定，鉴定前按危废暂存；鉴别后，如属于一般固废，按一般固废进行处置，如属于危废，应按危废严格管理；各类废物经妥善处理后，对周边环境无影响。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，危废仓库等采取重点防腐防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目周围无生态环境保护目标，无需设置生态保护措施。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、气瓶房、生产车间严禁明火。生产车间、气瓶房等场所配置足量的灭火器，并保持完好状态。 ②严格执行《危险化学品安全管理条例》和《危险废物贮存污染控制标准》等有关要求 ③加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 ④废气处理装置故障事故：加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材；落实日常巡检、巡视制度，出现事故及时上报；一旦发生事故应紧急停止，待排除故障后方可恢复运行。 ⑤建设项目按照要求进行环境风险防范措施和事故应急预案，建立完善的环境应急管理体系，提高环境风险防控水平，编制突发环境风险应急预案，并定期进行应急演练，报环保主管部门备案。 ⑥根据国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部联合印发的《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）及《关于转发进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（苏安办电〔2023〕1号）的要求对企业环保设备进行设计、施工与管理，并编制相关安全评估报告。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①制定安全责任制、各项安全管理制度、操作规程、安全技术规程和各种设备维修保养和设备管理制度，定期维护各类生产及环保设施。 ②严格执行“三同时”制度：在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。建设项目竣工后，按照规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 ③应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度；根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业33-80结构性金属制品制造331”，企业未纳入重点排污单位名录且为通用工序中的有酸洗工序，属于简化管理。要求企业在启动生产设施或者发生实际排污之前重新申报排污许可证。 ④建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其他环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门申报。 ⑤企业应自行安装用电监控。用电监控点位：总电表、产污设施、废气治理设置；用电监控要与环保部门联网，并按要求将数据至少保存五年以上。 ⑥企业应按照行业排污许可管理要求制度管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责，台账保存期限不得少于三年。 ⑦建设单位应依法开展自行监测，制定监测计划。 |  |  |  |  |

- 六、结论

结论： 本项目符合区域生态功能区划、环境功能区划，选址、布局基本合理。产生的污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小；在认真落实各项环境保护措施后，污染物可以达标排放，并按当地环境管理部门下达的排放总量指标进行控制，对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。建设单位应加强管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实。从环境保护的角度来讲，本项目在拟建地建设是可行的。

注释：本报告表应附以下附件、附图： 附件1备案证 附件2环评委托书 附件3环评合同 附件4信用承诺书 附件5建设单位营业执照 附件6建设单位法人身份证 附件7现场勘查记录 附件8现有项目环评批复 附件9现有项目验收意见 附件10排污登记回执 附件11水性漆MSDS成分表 附件12水性环氧富锌底漆VOC检测报告 附件13水性环氧云铁中间漆VOC检测报告 附件14水性聚氨酯面漆VOC检测报告 附件15江苏省生态环境分区管控综合查询报告书 附图1项目地理位置图 附图2周围环境概况图 附图3项目平面布置图 附图4生态红线图 附图5宿迁市环境管控单元图 附图6区域水系图 附图7泗阳高新区土地利用规划图

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0.038 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | +0.057 |
|  | 颗粒物 | 0 | 1.797 | 0 | 1.3735 | 0 | 1.3735 | +1.3735 |
|  | SO2 | 0 | 0.076 | 0 | 0.148 | 0 | 0.148 | +0.148 |
|  | NOx | 0 | 0.710 | 0 | 0.6919 | 0 | 0.6919 | +0.6919 |
|  | HCl | 0 | 0.7011 | 0 | 0.8355 | 0 | 0.8355 | +0.8355 |
|  | NH3 | 0 | 0.0173 | 0 | 0.1845 | 0 | 0.1845 | +0.1845 |
| 废水 | 废水量 | 600 | 1512 | 0 | 480 | 0 | 1080 | +480 |
|  | COD | 0.0786 | 0.45 | 0 | 0.1392 | 0 | 0.2178 | +0.1392 |
|  | SS | 0.0312 | 0.2894 | 0 | 0.1008 | 0 | 0.132 | +0.1008 |
|  | 氨氮 | 0.0059 | 0.043 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.0155 | +0.0096 |
|  | TP | 0.001 | 0.00516 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0024 | +0.0014 |
|  | TN | 0 | 0.0168 | 0 | 0.0168 | 0 | 0.0168 | +0.0168 |
|  | 动植物油 | 0.0011 | 0.0098 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0059 | +0.0048 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 6.45 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.45 | +6 |
|  | 一般废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 边角料 | 121 | 0 | 0 | 840 | 0 | 961 | +840 |
|  | 焊渣 | 0.2 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 39.5 | +39.3 |
|  | 收集尘 | 0 | 0 | 0 | 67.0212 | 0 | 67.0212 | +67.0212 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | +0.72 |
|  | 废钢珠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 钢材氧化膜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | 包边废钢屑 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | 残次品 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
|  | 锌底渣 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | +69 |
| 危险废物 | 危险废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | +2.22 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 8.9173 | 0 | 8.9173 | +8.9173 |
|  | 废乳化液 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +6 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 9.693 | 0 | 9.693 | +9.693 |
|  | 废机油 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +2 |
|  | 废酸 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | +450 |
|  | 助镀槽渣 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | +8 |
|  | 含锌粉尘 | 0 | 0 | 0 | 2.1161 | 0 | 2.1161 | +2.1161 |
|  | 锌浮渣 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 96 | +96 |
|  | 喷淋废液 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | +8 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。